高新区农村污水管网提质增效工程-管道专业分包标段三九湖镇（蔡坑村、田墘村、

马岭村、衍后村）劳务分包

比

选

文

件

比 选 人：漳州圆新建设工程管理有限公司

2024年8月

高新区农村污水管网提质增效工程-管道专业分包标段三九湖镇（蔡坑村、田墘村、马岭村、衍后村）

劳务分包单位比选公告

高新区农村污水管网提质增效工程-管道专业分包标段三九湖镇（蔡坑村、田墘村、马岭村、衍后村），现该项目的劳务拟通过公开比选确定承包单位，具体事项如下：

一、项目概况

- 1.项目名称：高新区农村污水管网提质增效工程-管道专业分包标段三九湖镇（蔡坑村、田墘村、马岭村、衍后村）劳务分包

- 2.建设地点：漳州高新区

- 3.建设规模及建设内容：本项目主要对高新区部分村、作区实施污水收集处理，涉及九湖镇蔡坑村、田墘村、马岭村、衍后村的路面拆除与恢复、管道安装、场站施工（含材料、设备、一体化泵站）等。具体内容以施工图为准。

4.工期要求：240日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，涉及拆除工程、道路工程、管网工程等，具体详见比选文件附表。

二、资格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；

4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。

三、比选办法：低价中选

四、服务费用

本项目劳务分包费用最高限价2660000元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅材费、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

五、比选保证金

比选保证金为人民币5000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

六、比选文件的获取

凡有意参加本次比选者，请于2024年8月20日前登陆圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）招标采购栏下载比选文件，比选人不提供书面比选文件。

七、比选时间：2024年8月20日9:00（北京时间）。

八、联系方式

联系人：小王             联系电话：0596-6628973

比选人：漳州圆新建设工程管理有限公司

日期：2024年8月15日

第一章 比选须知

一、项目概况

- 1.项目名称：高新区农村污水管网提质增效工程-管道专业分包标段三九湖镇（蔡坑村、田墘村、马岭村、衍后村）劳务分包

- 2.建设地点：漳州高新区

- 3.建设规模及建设内容：本项目主要对高新区部分村、作区实施污水收集处理，涉及九湖镇蔡坑村、田墘村、马岭村、衍后村的路面拆除与恢复、管道安装、场站施工（含材料、设备、一体化泵站）等。具体内容以施工图为准。

4.工期要求：240日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，涉及拆除工程、道路工程、管网工程等，具体详本章附表。

二、比选方式：低价中选

三、比选资格审查合格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；

4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。

四、比选申请资料提交

1.参加比选时法定代表人（或持法定代表人授权委托书的授权委托人）至少应携带以下资料：

（1）法定代表人或持法定代表人授权委托书的被授权委托人的居民身份证原件；

（2）比选保证金；

（3）比选申请书。（比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定）

比选申请书的内容至少包含以下内容：

①有效的企业资质证书、企业法人营业执照、分公司营业执照（如有）等复印件各一份。

②法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或持法定代表人授权委托书的授权委托人的身份证明（居民身份证复印件各一份）。

③企业信誉承诺函（原件，按规定格式填写）、报价和服务承诺函（原件，按规定格式填写）各一份。

2.比选申请书的编制、签署及密封

①比选申请书的格式：须按本比选文件要求的格式进行编写。

②比选申请书份数：正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

③比选申请书的正本与副本应一起包装，散页无效；参加比选单位在比选资料提交截止时间前应提交密封完整的比选资料，比选资料逾期不补。

④比选申请人所提供的资料正副本均应逐页加盖公司公章（分机构公章无效），法定代表人应签字或加盖印鉴，否则申请书无效。

⑤现场密封的比选资料无效，不予受理。

3.比选申请书的提交：

①比选资料递交至截止时间：2024年8月20日8时45分至9时00分（北京时间）。

②比选申请文件递交地点：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室。

4.在比选截止时间届满时提交比选申请文件的参选人少于三个（不含三个），比选人依法重新组织比选。

五、服务范围与工作要求

1.服务范围:

- 本次比选为工程劳务作业发包，涉及拆除工程、道路工程、管网工程等，具体详本章附表。

- 2.工作时间要求:240日历天。

3.技术服务质量要求：

- 中选人必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。中选人施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

六、服务费用及合同款支付

- 1.本项目劳务分包费用最高限价2660000元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

- 合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅材费、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

- 2.合同款支付：

- ①中选人向比选人提交申请工程进度款，工程完成量经比选人验收确认、符合质量要求后，且中选人提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），比选人核实无误后，按双方确认量的80%拨付进度款。

- ②工程整体竣工验收合格后，支付至比选人中标价的已完成合格工程量的85%，中选人在施工过程中因变更增加的工程造价（除已签订的补充协议另行规定除外），原则上不在结算前支付，在工程造价结算经审核后支付；风险包干范围以外的变更导致单份工程款发生较大变化的，参照项目建设单位的相关规定执行。

- ③待财政结算或第三方审核定稿，移交完整的工程档案资料，中选人根据比选人要求递交结算资料并经双方审核确认后，支付至本分包工程结算总价的97% ，发票开至结算价100%；剩余3%作为质量保证金，质保期：24个月，保修期详合同附件，自本工程整体竣工验收合格之日起计算。质保期间无质量问题，质保期满后一个月内无息付清。

- 注：中选人应向比选人提交等额增值税专用发票，若中选人未按规定提供发票的，比选人有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

- 若中选人所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+中选人所开增值税专用发票的税率)。

七、比选保证金及履约保证金

1.比选保证金

比选保证金为人民币5000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

2.履约保证金的提交及退还

不要求履约保证金。

八、比选办法

评审工作由比选人组建的评审委员会负责。在比选文件规定地点、时间按照以下程序进行：

1.拆封比选申请资料。在监督人员监督的情况下，按逆顺序逐一拆封资料，先宣读服务费报价及工期。

2.本项目比选采用资格后审方式进行资格审查。资格审查合格条件必须满足本比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；如审查发现下列条件之一的为资格审查不合格：

①报价或工期不符合比选人规定；报价和工期承诺函中报价手写或有涂改的；

②未按比选文件规定盖章或签字的；

③不符合比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；

④发现在此过程中有弄虚作假情形的；

⑤未按照比选申请书格式的要求编制比选申请书的；

⑥未按要求提交比选保证金的；

⑦关键内容字迹模糊、无法辨认的（以正本为主），或无法区分正、副本作废选处理；

⑧参选人的营业执照、资质证书等各类证书发生变更的，应办理变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会将视证书无效进行评定；

⑨不符合比选文件规定的其他事项。

3.确定比选中选单位

①比选人从通过资格审查的单位中，以最低报价确定中选人。最低价者为中选人，次低价者候补中选人。若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人。

②经资格审查合格的中介机构少于三家的，按以下规定实行：

如果资格审查只有两家合格，比选方式则采用竞价方式，较低价者中选(报价应符合比选文件的相关规定)，若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人；如只有一家，则进行谈判后确定。

4.比选时间、地点：2024年8月20日9时00分（北京时间），在漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室进行比选。

九、中选公示和签订合同

1.中选结果将在圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）公示3日历天。对公示无异议的，公示结束后比选人应向中选人发出中选通知书。对公示结果有异议的，当事人可以向监督部门提出书面核查要求。

2.除发生投诉情况外，中选人应在中选通知书发出之日起7个工作日内与比选人订立书面合同。

比选人：漳州圆新建设工程管理有限公司

日期：2024年8月15日

附表：

工程劳务分包清单汇总

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 暂定工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 田墘村-拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:混凝土边沟 | m3 | 767.96 |
| 2 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道机械破除现状路面 | m2 | 1219.572 |
| 3 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道机械破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 1219.572 |
| 4 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道人工破除现状路面 | m2 | 1829.367 |
| 5 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道人工破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 1829.367 |
| 6 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm 3.路面锯缝4cm 5.部位：宅前道人工破除现状路面 | m2 | 1620 |
| 7 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 1620 |
| 8 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石渣 2.运距:8KM包干 3.装载机装石方 | m3 | 2098.11 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 二 | 道路工程 |  |  |  |
| 1 | 排水沟、截水沟 | 边沟 1200*800 R0808-1 详见图集02J331,页13 1.C10混凝土垫层 2.C25 S6混凝土底板 3.C25 S6混凝土井壁 4.钢筋制作与安装 5.C25混凝土预制盖板 | m | 1100 |
| 2 | 排水沟、截水沟 | 边沟盖板 1200*800 详见图集02J331,页25 1.C25混凝土预制盖板 2.钢筋制作与安装 | m | 150 |
| 3 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.钢筋制作安装 4.部位：村道混凝土面层 | m2 | 3048.939 |
| 4 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm 3.部位：村道混凝土垫层 4.路床碾压检验 | m2 | 3048.939 |
| 5 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ14mm | 根 | 6311.7 |
| 6 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ28mm | 根 | 45 |
| 7 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土面层 | m2 | 1620 |
| 8 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土垫层 4.人行道碾压检验 | m2 | 1620 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 三 | 管网工程 |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE缠绕 增强管(B型)，环刚度≥8000N/m2 2.规格:DN300 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:机制砂200mm 5.闭水试验 | m | 614.7 |
| 2 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE缠绕增强管(B型)，环刚度≥8000N/m2 2.规格:DN200 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:机制砂200mm 5.闭水试验 | m | 2224.8 |
| 3 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De160 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制 砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 2700 |
| 4 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De110 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制 砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 2700 |
| 5 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 315塑料检查井井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及 规格:HDPE中空缠绕井筒Φ 315、Φ500轻型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 405 |
| 6 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 450塑料检查井井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及 规格:HDPE中空缠绕井筒Φ 450、Φ500重型球墨铸铁井盖 （含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 135 |
| 7 | 塑料检查井 | 1.检查井材质及规格:塑料 隔油池、400*400*400mm 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ450钢纤维混凝土井盖井座 | 座 | 54 |
| 8 | 混凝土井 | 1.φ800圆形预制装配式混 凝土检查井（详图集22S521,页7） 2.井盖材质及规格:Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 | 座 | 10 |
| 9 | 混凝土井 | 1.φ1000圆形预制装配式混 凝土检查井（详图集08SS523,页36） 2.井盖材质及规格:Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 5.通气帽 6.承压检查井 | 座 | 10 |
| 10 | 混凝土井 | φ1000竖管式混凝土跌水井 详见图集20S515-249页 1.C15混凝土垫层 2.C30 S6混凝土底板 3.C30混凝土流槽 4.200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 5.180厚C30混凝土盖板 6.钢筋制作与安装 7.混凝土井筒 8.安全防坠网 9.井字架 10.Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） | 座 | 6 |
| 11 | 管道包封 | 1.DN200管 2.混凝土强度等级:C25 3.管道单侧+20cm | m | 45 |
| 12 | 垫层 | 1.材料品种:级配碎石 2.厚度:10cm 3.部位:管道包封垫层 | m3 | 3.2 |
| 13 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.机械开挖 | m3 | 1682.883 |
| 14 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.装车 5.部位:人工开挖 | m3 | 2426.076 |
| 15 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:土 | m3 | 870.507 |
| 16 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:砂 | m3 | 2390.796 |
| 17 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM包干 | m3 | 3238.461 |
| 18 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 540 |
| 19 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 270 |
| 20 | 塑料管管件 | 1.种类:De160直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1350 |
| 21 | 塑料管管件 | 1.种类:De160清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 216 |
| 22 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*De160三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 540 |
| 23 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1080 |
| 24 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 810 |
| 25 | 塑料管管件 | 1.种类:De110直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1350 |
| 26 | 塑料管管件 | 1.种类:De110清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 216 |
| 27 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*De110三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 540 |
| 28 | 整体化粪池 | 1.现状化粪池修复 | 座 | 30 |
| 29 | 塑料检查井 | 1.现状检查井破坏恢复 | 座 | 6 |
| 30 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:1.5t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 54 |
| 31 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:2t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 5.4 |
| 32 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:9t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 1 |
| 33 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:12t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 2 |
| 34 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C35 2.部位:井周加固 | m3 | 245.637 |
| 35 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ8 3.部位:井周加固 | t | 0.51 |
| 36 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 3.部位:井周加固 | t | 19.359 |
| 37 | 土工合成材料 | 1.玻纤格栅 | m2 | 1568.43 |
| 38 | 挖淤泥、流砂 | 1.现状渠道清淤 2.挖掘深度:详设计图 | m3 | 475.2 |
| 39 | 挖基坑土方 | 化粪池 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 1712.43 |
| 40 | 填方 | 化粪池 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:回填砂 | m3 | 1486.53 |
| 41 | 余方弃置 | 化粪池 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM包干 | m3 | 1712.43 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 四 | 蔡坑村-拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道机械破除现状路面 | m2 | 245.052 |
| 2 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 245.052 |
| 3 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道人工破除现状路面 | m2 | 571.788 |
| 4 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道人工破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 571.788 |
| 5 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm 3.路面锯缝4cm 4.部位：宅前道人工破除现状路面 | m2 | 928.305 |
| 6 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 928.305 |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石渣 2.运距:8KM包干 3.装载机装石方 | m3 | 455.22 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 五 | 道路工程 |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.钢筋制作安装 4.部位：村道摊铺混凝土面层 | m2 | 816.84 |
| 2 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm 3.部位：村道机械摊铺混凝土垫层 4.路床碾压检验 | m2 | 816.84 |
| 3 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ14mm | 根 | 2270.7 |
| 4 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ28mm | 根 | 18 |
| 5 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土面层 | m2 | 928.305 |
| 6 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土垫层 4.人行道碾压检验 | m2 | 928.305 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 六 | 管网工程 |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE缠绕 增强管(B型)，环刚度≥8000N/m2 2.规格:DN200 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:机制砂200mm 5.闭水试验 | m | 1021.05 |
| 2 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De160 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制 砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 1440 |
| 3 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De110 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制 砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 1440 |
| 4 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 315塑料检查井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及 规格:HDPE中空缠绕井筒Φ 315、Φ500轻型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 216 |
| 5 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 450塑料检查井详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及 规格:HDPE中空缠绕井筒Φ 450、Φ500重型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 44.1 |
| 6 | 塑料检查井 | 1.检查井材质及规格:塑料隔 油池、400*400*400mm 2.井筒、井盖、井圈材质及规 格:Φ450钢纤维混凝土井盖井 座 | 座 | 28.8 |
| 7 | 混凝土井 | 1.φ800圆形预制装配式混 凝土检查井 2.井盖材质及规格:Φ700重 型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 | 座 | 13 |
| 8 | 混凝土井 | 1.φ800圆形预制装配式混 凝土消能井（内含防水套管、 90°弯头、立管支架、喇叭口、喇叭口支架） 2.井盖材质及规格:Φ700重 型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 | 座 | 1 |
| 10 | 管道包封 | 1.DN200管 2.混凝土强度等级:C25 3.管道单侧+20cm | m | 50 |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ10 3.部位:包封 | t | 0.447 |
| 12 | 垫层 | 1.材料品种:级配碎石 2.厚度:10cm 3.部位:管道包封垫层 | m3 | 4 |
| 13 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.机械开挖 | m3 | 232.344 |
| 14 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.人工开挖 | m3 | 1148.769 |
| 15 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:砂 | m3 | 951.453 |
| 16 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:土 | m3 | 28.728 |
| 17 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM包干 | m3 | 1352.385 |
| 18 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 288 |
| 19 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 144 |
| 20 | 塑料管管件 | 1.种类:De160直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 720 |
| 21 | 塑料管管件 | 1.种类:De160清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 115.2 |
| 22 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*De160三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 288 |
| 23 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 576 |
| 24 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 432 |
| 25 | 塑料管管件 | 1.种类:De110直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 720 |
| 26 | 塑料管管件 | 1.种类:De110清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 115.2 |
| 27 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*De110三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 288 |
| 28 | 整体化粪池 | 1.现状化粪池修复 | 座 | 14.4 |
| 29 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:1.5t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 28.8 |
| 30 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:4t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 1 |
| 31 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C35 2.部位:井周加固 | m3 | 87.93 |
| 32 | 土工合成材料 | 1.玻纤格栅 | m2 | 680.4 |
| 33 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ8 3.部位:井周加固 | t | 0.162 |
| 34 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 3.部位:井周加固 | t | 6.93 |
| 35 | 挖基坑土方 | 化粪池 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 725.256 |
| 36 | 填方 | 化粪池 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:回填砂 | m3 | 638.082 |
| 37 | 余方弃置 | 化粪池 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM | m3 | 725.256 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 七 | 马岭村-拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道机械破除现状路面 | m2 | 3257.73 |
| 2 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 3257.73 |
| 3 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道人工破除现状路面 | m2 | 770.058 |
| 4 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道人工破除现状路 面混凝土垫层 | m2 | 770.058 |
| 5 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm 3.路面锯缝4cm 4.部位：宅前道人工破除现状路面 | m2 | 4386.501 |
| 6 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 4386.501 |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石渣 2.运距:8KM包干 3.装载机装石方 | m3 | 2206.47 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 八 | 道路工程 |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.钢筋制作安装 4.部位：村道摊铺混凝土面层 | m2 | 4027.779 |
| 2 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm 3.部位：村道摊铺混凝土垫层 4.路床碾压检验 | m2 | 4027.779 |
| 3 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ14mm | 根 | 9415.8 |
| 4 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ28mm | 根 | 66.6 |
| 5 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土面层 | m2 | 4386.501 |
| 6 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土垫层 4.人行道碾压检验 | m2 | 4386.501 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 九 | 管网工程 |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.材质及规格:钢丝网骨架塑 料（聚乙烯）复合管 1.0MPa、De75 2.连接形式:沟槽连接 3.垫层厚度、材料品种:机制 砂200mm 4.部位:压力污水管 | m | 406.8 |
| 2 | 塑料管 | 1.材质及规格:钢丝网骨架塑 料（聚乙烯）复合管 1.0MPa、De110 2.连接形式:沟槽连接 3.垫层厚度、材料品种:机制 砂200mm 4.部位:压力污水管 | m | 651.6 |
| 3 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE缠绕 增强管(B型)，环刚度≥8000N/m2 2.规格:DN300 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:机制砂200mm 5.闭水试验 | m | 95.4 |
| 4 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE缠绕 增强管(B型)，环刚度≥8000N/m2 2.规格:DN200 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:机制砂200mm 5.闭水试验 | m | 4140.9 |
| 6 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De110 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制 砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 6300 |
| 7 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 315塑料检查井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及 规格:HDPE中空缠绕井筒Φ 315、Φ500轻型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 945 |
| 8 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 450塑料检查井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及 规格:HDPE中空缠绕井筒Φ 450、Φ500重型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 176.4 |
| 9 | 塑料检查井 | 1.检查井材质及规格:塑料隔油池、400*400*400mm 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ450钢纤维混凝土井盖井座 | 座 | 126 |
| 10 | 混凝土井 | 1.φ800圆形预制装配式混 凝土检查井（详图集22S521,页7） 2.井盖材质及规格:Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 | 座 | 94.5 |
| 11 | 混凝土井 | 1.φ800圆形预制装配式混凝土检查井（消能井）（详图集22S521,页7） 2.井盖材质及规格:Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 | 座 | 2 |
| 12 | 混凝土井 | φ1250竖管式混凝土跌水井 详见图集20S515-250页 1.C15混凝土垫层 2.C30 S6混凝土底板 3.C30混凝土流槽 4.200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 5.180厚C30混凝土盖板 6.钢筋制作与安装 7.混凝土井筒 8.安全防坠网 9.井字架 10.Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） | 座 | 3 |
| 13 | 混凝土井 | φ1000沉泥井 详见图集 20S515-313页 1.C15混凝土垫层 2.C30 S6混凝土底板 3.200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 4.160厚C30混凝土盖板 5.钢筋制作与安装 6.混凝土井筒 7.安全防坠网 8.井字架 9.Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） | 座 | 2 |
| 14 | 混凝土井 | φ1200排气阀井 详见图集 07MS101-2，页52 1.100厚C10混凝土垫层 2.200厚C25 S6钢筋混凝土底板 3.钢筋制作与安装 4.240厚砖砌井壁 5.外墙1;2水泥砂浆抹面 6.150厚C25钢筋混凝土盖板 7.砖砌井筒 8.安全防坠网 9.Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） | 座 | 1 |
| 15 | 混凝土井 | 倒虹井 详见图集20S515-43页 1.C15混凝土垫层 2.C15混凝土流槽 3.C30 S6混凝土底板 4.C30混凝土流槽 5.200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 6.160厚C30混凝土盖板 7.钢筋制作与安装 8.混凝土井筒 9.安全防坠网 10.井字架 11.Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） | 座 | 2 |
| 16 | 阀门 | 1.DN50排气阀钢制 | 个 | 2 |
| 17 | 管道包封 | 1.DN200管 2.混凝土强度等级:C25 3.管道单侧+20cm | m | 30 |
| 18 | 管道包封 | 1.DN300管 2.混凝土强度等级:C25 3.管道单侧+20cm | m | 21 |
| 19 | 管道包封 | 1.DN110管 2.混凝土强度等级:C25 3.管道单侧+20cm | m | 13 |
| 20 | 垫层 | 1.材料品种:级配碎石 2.厚度:10cm 3.部位:管道包封垫层 | m3 | 5.21 |
| 21 | 金属支架制作、安 装 | 1.支架材质:角钢L=50*7， d=12管卡、橡胶板（厚5mm） 2.预埋件材质及规格:化学锚栓M12*3 | t | 0.903 |
| 22 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.机械开挖 | m3 | 3538.746 |
| 23 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.装车 5.部位:人工开挖 | m3 | 4002.975 |
| 24 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:土 | m3 | 1259.622 |
| 25 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:砂 | m3 | 4665.735 |
| 26 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM包干 | m3 | 6282.099 |
| 27 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1260 |
| 28 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 630 |
| 29 | 塑料管管件 | 1.种类:De160直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 2099.7 |
| 30 | 塑料管管件 | 1.种类:De160清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1260 |
| 31 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*De160三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1260 |
| 32 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1260 |
| 33 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 630 |
| 34 | 塑料管管件 | 1.种类:De110直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 2099.7 |
| 35 | 塑料管管件 | 1.种类:De110清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1260 |
| 36 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*De110三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1260 |
| 37 | 整体化粪池 | 1.现状化粪池修复 | 座 | 70 |
| 38 | 塑料管管件 | 1.种类:de75 45°弯头 2.材质及规格:PE 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 6 |
| 39 | 塑料管管件 | 1.种类:de110 45°弯头 2.材质及规格:PE 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 2 |
| 40 | 塑料管管件 | 1.种类:de75 90°弯头 2.材质及规格:PE 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1 |
| 41 | 塑料管管件 | 1.种类:de110 90°弯头 2.材质及规格:PE 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1 |
| 42 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*50排气三通 2.材质及规格:PE 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1 |
| 43 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:1.5t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 126 |
| 44 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:4t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 1 |
| 45 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:9t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 1 |
| 46 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:20t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 1 |
| 47 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C35 2.部位:井周加固 | m3 | 434.061 |
| 48 | 土工合成材料 | 1.玻纤格栅 | m2 | 3358.8 |
| 49 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ8 3.部位:井周加固 | t | 0.81 |
| 50 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 3.部位:井周加固 | t | 34.218 |
| 51 | 条石基础切割 | 1.条石基础切割 | 米 | 138.6 |
| 52 | 挖基坑土方 | 化粪池 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 3306.078 |
| 53 | 填方 | 化粪池 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:回填砂 | m3 | 2842.416 |
| 54 | 填方 | 化粪池 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:土 | m3 | 86.553 |
| 55 | 余方弃置 | 化粪池 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM包干 | m3 | 3219.525 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 十 | 衍后村-拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:混凝土边沟 | m3 | 22.79 |
| 2 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道机械破除现状路面 | m2 | 259.84 |
| 3 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 259.84 |
| 4 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm 3.路面锯缝4cm 4.部位：宅前道人工破除现状路面 | m2 | 180 |
| 5 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 180 |
| 6 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石渣 2.运距:8KM包干 3.装载机装石方 | m3 | 144.54 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 十一 | 道路工程 |  |  |  |
| 1 | 排水沟、截水沟 | 边沟400*600 R0404-1 详见图集02J331,页10 1.C25 S6混凝土底板 2.C25 S6混凝土井壁 3.钢筋制作与安装 4.C25混凝土预制盖板 | m | 60 |
| 2 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.钢筋制作安装 4.部位：村道摊铺混凝土面层 | m2 | 259.84 |
| 3 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm 3.部位：村道摊铺混凝土垫层 4.路床碾压检验 | m2 | 259.84 |
| 4 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ14mm | 根 | 748 |
| 5 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ28mm | 根 | 8 |
| 6 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土面层 | m2 | 180 |
| 7 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土垫层 4.人行道碾压检验 | m2 | 180 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 十二 | 管网工程 |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE缠绕增强管(B型)，环刚度≥8000N/m2 2.规格:DN200 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:机制砂200mm 5.闭水试验 | m | 336 |
| 2 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De160 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 300 |
| 3 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De110 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制 砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 300 |
| 4 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 315塑料检查井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:HDPE中空缠绕井筒Φ315、Φ500轻型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 45 |
| 5 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ450塑料检查井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:HDPE中空缠绕井筒Φ450、Φ500重型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 18 |
| 6 | 塑料检查井 | 1.检查井材质及规格:塑料隔油池、400*400*400mm 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ450钢纤维混凝土井盖井座 | 座 | 6 |
| 7 | 混凝土井 | 1.φ800圆形预制装配式混凝土检查井 2.井盖材质及规格:Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 | 座 | 1 |
| 8 | 管道包封 | 1.混凝土强度等级:C25 | m | 160 |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ10 3.部位:包封 | t | 1.432 |
| 10 | 垫层 | 1.材料品种:级配碎石 2.厚度:10cm 3.部位:管道包封垫层 | m3 | 12.8 |
| 11 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.装车 5.部位:人工开挖 | m3 | 336.16 |
| 12 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:砂 3.部位:人工回填 | m3 | 233.28 |
| 13 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM包干 | m3 | 336.16 |
| 14 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 60 |
| 15 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 30 |
| 16 | 塑料管管件 | 1.种类:De160直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 150 |
| 17 | 塑料管管件 | 1.种类:De160清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 24 |
| 18 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*De160三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 60 |
| 19 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 120 |
| 20 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 90 |
| 21 | 塑料管管件 | 1.种类:De110直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 150 |
| 22 | 塑料管管件 | 1.种类:De110清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 24 |
| 23 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*De110三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 60 |
| 24 | 整体化粪池 | 1.现状化粪池修复 | 座 | 3 |
| 25 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:1.5t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 6 |
| 26 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:2t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 1 |
| 27 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C35 2.部位:井周加固 | m3 | 27.91 |
| 28 | 土工合成材料 | 1.玻纤格栅 | m2 | 216 |
| 29 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ8 3.部位:井周加固 | t | 0.055 |
| 30 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 3.部位:井周加固 | t | 2.323 |
| 31 | 挖基坑土方 | 化粪池 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 171.44 |
| 32 | 填方 | 化粪池 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:回填砂 | m3 | 151.59 |
| 33 | 余方弃置 | 化粪池 1.废弃料品种:土 2.运距:8km包干 | m3 | 171.44 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 十三 | 措施项目 |  |  |  |
| 1 | 大型机械设备进 出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 2 | 施工排水、降水 |  | 项 | 1 |
| 3 | 移动式水马围挡 | 1.高度:1.45m | m | 300 |
| 4 | 大型机械设备进 出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 5 | 移动式水马围挡 | 1.高度:1.45m | m | 300 |
| 6 | 大型机械设备进 出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 7 | 移动式水马围挡 | 1.高度:1.45m | m | 300 |
| 8 | 移动式水马围挡 | 1.高度:1.45m | m | 300 |
| 小 计 |  |  |  |  |

备注：以上内容是根据本工程特点至少应包含的项目和数量，中选人应根据项目实际需要增加项目或数量至满足该工程的劳务分包要求。

第二章  比选申请书

比选申请文件格式

高新区农村污水管网提质增效工程-管道专业分包标段三九湖镇（蔡坑村、田墘村、

马岭村、衍后村）劳务分包

比

选

申

请

书

比选申请人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

年  月  日

比选申请书目录

一、法定代表人资格证明书

二、法定代表人授权委托书（如有）、委托代理人居民身份证等

三、比选申请人组织结构

四、企业信誉承诺

五、报价和服务承诺函

六、其他证明文件（若比选申请人认为有必要提供的）

备注：

①比选申请人在编制比选申请书时必须使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

②比选申请人应按本章要求的先后顺序编制比选申请书。

③比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位公章。

④比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变基本内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以进行复印或编辑。

⑤比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

⑥比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定。

⑦费用报价应电脑输入打印，手写或涂改视为无效报价。

⑧比选申请人的营业执照等各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会可以视为证书无效进行评定。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：               性别：        年龄：        职务：

系                               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 (盖比选申请人公章)

日  期：       年    月    日

附：法定代表人居民身份证复印件并加盖单位公章

二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我    系                        的法定代表人，现授权      为我公司委托代理人，以本公司的名义参加高新区农村污水管网提质增效工程-管道专业分包标段三九湖镇（蔡坑村、田墘村、马岭村、衍后村）劳务分包的比选活动。委托代理人在比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：           性别：       年龄：

身份证号码：

比选申请人：        (盖单位公章)

法定代表人：       （签字或盖章）

委托代理人：             （签字）

日      期：     年    月    日

附：委托代理人身份证复印件并加盖单位公章

- 三、比选申请人组织结构

| 企业登记信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人名称 |  |  |  |  |
| 详细住所 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |
| 发证机关 |  | 有效期 |  |  |
| 机构电话（手机） |  |  |  |  |
| 企业类型 | 有限责任 |  |  |  |
| 注册号码 |  | 邮政编码 |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |  |

注：法人营业执照副本复印件、资格证书副本复印件，并加盖单位公章

四、企业信誉承诺函

一、本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法、违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比选资格。

二、本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。

三、本企业未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。

四、本企业未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。

五、本企业未被人民法院列为“失信被执行人”。

六、我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法、违规行为，本公司愿意接受漳州市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

五、报价和服务承诺函

致：漳州圆新建设工程管理有限公司

我司愿意参加高新区农村污水管网提质增效工程-管道专业分包标段三九湖镇（蔡坑村、田墘村、马岭村、衍后村）劳务分包的比选活动，经认真研究比选文件，且进行调查后，同意本项目劳务分包费用（含税3%）报价为：人民币（大写）           （小写：￥           元），具体报价如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 田墘村-拆除工程 |  |  |  |  |  | 劳务分包费用最高限价2660000元（含税3%） |
| 1 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:混凝土边沟 | m3 | 767.96 |  |  |  |
| 2 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道机械破除现状路面 | m2 | 1219.572 |  |  |  |
| 3 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道机械破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 1219.572 |  |  |  |
| 4 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道人工破除现状路面 | m2 | 1829.367 |  |  |  |
| 5 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道人工破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 1829.367 |  |  |  |
| 6 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm 3.路面锯缝4cm 5.部位：宅前道人工破除现状路面 | m2 | 1620 |  |  |  |
| 7 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 1620 |  |  |  |
| 8 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石渣 2.运距:8KM包干 3.装载机装石方 | m3 | 2098.11 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水沟、截水沟 | 边沟 1200*800 R0808-1 详见图集02J331,页13 1.C10混凝土垫层 2.C25 S6混凝土底板 3.C25 S6混凝土井壁 4.钢筋制作与安装 5.C25混凝土预制盖板 | m | 1100 |  |  |  |
| 2 | 排水沟、截水沟 | 边沟盖板 1200*800 详见图集02J331,页25 1.C25混凝土预制盖板 2.钢筋制作与安装 | m | 150 |  |  |  |
| 3 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.钢筋制作安装 4.部位：村道混凝土面层 | m2 | 3048.939 |  |  |  |
| 4 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm 3.部位：村道混凝土垫层 4.路床碾压检验 | m2 | 3048.939 |  |  |  |
| 5 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ14mm | 根 | 6311.7 |  |  |  |
| 6 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ28mm | 根 | 45 |  |  |  |
| 7 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土面层 | m2 | 1620 |  |  |  |
| 8 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土垫层 4.人行道碾压检验 | m2 | 1620 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 管网工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE缠绕 增强管(B型)，环刚度≥8000N/m2 2.规格:DN300 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:机制砂200mm 5.闭水试验 | m | 614.7 |  |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE缠绕增强管(B型)，环刚度≥8000N/m2 2.规格:DN200 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:机制砂200mm 5.闭水试验 | m | 2224.8 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De160 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制 砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 2700 |  |  |  |
| 4 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De110 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制 砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 2700 |  |  |  |
| 5 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 315塑料检查井井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及 规格:HDPE中空缠绕井筒Φ 315、Φ500轻型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 405 |  |  |  |
| 6 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 450塑料检查井井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及 规格:HDPE中空缠绕井筒Φ 450、Φ500重型球墨铸铁井盖 （含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 135 |  |  |  |
| 7 | 塑料检查井 | 1.检查井材质及规格:塑料 隔油池、400*400*400mm 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ450钢纤维混凝土井盖井座 | 座 | 54 |  |  |  |
| 8 | 混凝土井 | 1.φ800圆形预制装配式混 凝土检查井（详图集22S521,页7） 2.井盖材质及规格:Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 | 座 | 10 |  |  |  |
| 9 | 混凝土井 | 1.φ1000圆形预制装配式混 凝土检查井（详图集08SS523,页36） 2.井盖材质及规格:Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 5.通气帽 6.承压检查井 | 座 | 10 |  |  |  |
| 10 | 混凝土井 | φ1000竖管式混凝土跌水井 详见图集20S515-249页 1.C15混凝土垫层 2.C30 S6混凝土底板 3.C30混凝土流槽 4.200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 5.180厚C30混凝土盖板 6.钢筋制作与安装 7.混凝土井筒 8.安全防坠网 9.井字架 10.Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） | 座 | 6 |  |  |  |
| 11 | 管道包封 | 1.DN200管 2.混凝土强度等级:C25 3.管道单侧+20cm | m | 45 |  |  |  |
| 12 | 垫层 | 1.材料品种:级配碎石 2.厚度:10cm 3.部位:管道包封垫层 | m3 | 3.2 |  |  |  |
| 13 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.机械开挖 | m3 | 1682.883 |  |  |  |
| 14 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.装车 5.部位:人工开挖 | m3 | 2426.076 |  |  |  |
| 15 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:土 | m3 | 870.507 |  |  |  |
| 16 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:砂 | m3 | 2390.796 |  |  |  |
| 17 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM包干 | m3 | 3238.461 |  |  |  |
| 18 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 540 |  |  |  |
| 19 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 270 |  |  |  |
| 20 | 塑料管管件 | 1.种类:De160直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1350 |  |  |  |
| 21 | 塑料管管件 | 1.种类:De160清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 216 |  |  |  |
| 22 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*De160三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 540 |  |  |  |
| 23 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1080 |  |  |  |
| 24 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 810 |  |  |  |
| 25 | 塑料管管件 | 1.种类:De110直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1350 |  |  |  |
| 26 | 塑料管管件 | 1.种类:De110清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 216 |  |  |  |
| 27 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*De110三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 540 |  |  |  |
| 28 | 整体化粪池 | 1.现状化粪池修复 | 座 | 30 |  |  |  |
| 29 | 塑料检查井 | 1.现状检查井破坏恢复 | 座 | 6 |  |  |  |
| 30 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:1.5t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 54 |  |  |  |
| 31 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:2t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 5.4 |  |  |  |
| 32 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:9t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 1 |  |  |  |
| 33 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:12t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 2 |  |  |  |
| 34 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C35 2.部位:井周加固 | m3 | 245.637 |  |  |  |
| 35 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ8 3.部位:井周加固 | t | 0.51 |  |  |  |
| 36 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 3.部位:井周加固 | t | 19.359 |  |  |  |
| 37 | 土工合成材料 | 1.玻纤格栅 | m2 | 1568.43 |  |  |  |
| 38 | 挖淤泥、流砂 | 1.现状渠道清淤 2.挖掘深度:详设计图 | m3 | 475.2 |  |  |  |
| 39 | 挖基坑土方 | 化粪池 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 1712.43 |  |  |  |
| 40 | 填方 | 化粪池 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:回填砂 | m3 | 1486.53 |  |  |  |
| 41 | 余方弃置 | 化粪池 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM包干 | m3 | 1712.43 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 蔡坑村-拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道机械破除现状路面 | m2 | 245.052 |  |  |  |
| 2 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 245.052 |  |  |  |
| 3 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道人工破除现状路面 | m2 | 571.788 |  |  |  |
| 4 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道人工破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 571.788 |  |  |  |
| 5 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm 3.路面锯缝4cm 4.部位：宅前道人工破除现状路面 | m2 | 928.305 |  |  |  |
| 6 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 928.305 |  |  |  |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石渣 2.运距:8KM包干 3.装载机装石方 | m3 | 455.22 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.钢筋制作安装 4.部位：村道摊铺混凝土面层 | m2 | 816.84 |  |  |  |
| 2 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm 3.部位：村道机械摊铺混凝土垫层 4.路床碾压检验 | m2 | 816.84 |  |  |  |
| 3 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ14mm | 根 | 2270.7 |  |  |  |
| 4 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ28mm | 根 | 18 |  |  |  |
| 5 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土面层 | m2 | 928.305 |  |  |  |
| 6 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土垫层 4.人行道碾压检验 | m2 | 928.305 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 管网工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE缠绕 增强管(B型)，环刚度≥8000N/m2 2.规格:DN200 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:机制砂200mm 5.闭水试验 | m | 1021.05 |  |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De160 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制 砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 1440 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De110 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制 砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 1440 |  |  |  |
| 4 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 315塑料检查井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及 规格:HDPE中空缠绕井筒Φ 315、Φ500轻型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 216 |  |  |  |
| 5 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 450塑料检查井详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及 规格:HDPE中空缠绕井筒Φ 450、Φ500重型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 44.1 |  |  |  |
| 6 | 塑料检查井 | 1.检查井材质及规格:塑料隔 油池、400*400*400mm 2.井筒、井盖、井圈材质及规 格:Φ450钢纤维混凝土井盖井 座 | 座 | 28.8 |  |  |  |
| 7 | 混凝土井 | 1.φ800圆形预制装配式混 凝土检查井 2.井盖材质及规格:Φ700重 型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 | 座 | 13 |  |  |  |
| 8 | 混凝土井 | 1.φ800圆形预制装配式混 凝土消能井（内含防水套管、 90°弯头、立管支架、喇叭口、喇叭口支架） 2.井盖材质及规格:Φ700重 型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 | 座 | 1 |  |  |  |
| 10 | 管道包封 | 1.DN200管 2.混凝土强度等级:C25 3.管道单侧+20cm | m | 50 |  |  |  |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ10 3.部位:包封 | t | 0.447 |  |  |  |
| 12 | 垫层 | 1.材料品种:级配碎石 2.厚度:10cm 3.部位:管道包封垫层 | m3 | 4 |  |  |  |
| 13 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.机械开挖 | m3 | 232.344 |  |  |  |
| 14 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.人工开挖 | m3 | 1148.769 |  |  |  |
| 15 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:砂 | m3 | 951.453 |  |  |  |
| 16 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:土 | m3 | 28.728 |  |  |  |
| 17 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM包干 | m3 | 1352.385 |  |  |  |
| 18 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 288 |  |  |  |
| 19 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 144 |  |  |  |
| 20 | 塑料管管件 | 1.种类:De160直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 720 |  |  |  |
| 21 | 塑料管管件 | 1.种类:De160清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 115.2 |  |  |  |
| 22 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*De160三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 288 |  |  |  |
| 23 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 576 |  |  |  |
| 24 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 432 |  |  |  |
| 25 | 塑料管管件 | 1.种类:De110直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 720 |  |  |  |
| 26 | 塑料管管件 | 1.种类:De110清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 115.2 |  |  |  |
| 27 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*De110三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 288 |  |  |  |
| 28 | 整体化粪池 | 1.现状化粪池修复 | 座 | 14.4 |  |  |  |
| 29 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:1.5t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 28.8 |  |  |  |
| 30 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:4t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 1 |  |  |  |
| 31 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C35 2.部位:井周加固 | m3 | 87.93 |  |  |  |
| 32 | 土工合成材料 | 1.玻纤格栅 | m2 | 680.4 |  |  |  |
| 33 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ8 3.部位:井周加固 | t | 0.162 |  |  |  |
| 34 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 3.部位:井周加固 | t | 6.93 |  |  |  |
| 35 | 挖基坑土方 | 化粪池 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 725.256 |  |  |  |
| 36 | 填方 | 化粪池 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:回填砂 | m3 | 638.082 |  |  |  |
| 37 | 余方弃置 | 化粪池 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM | m3 | 725.256 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 马岭村-拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道机械破除现状路面 | m2 | 3257.73 |  |  |  |
| 2 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 3257.73 |  |  |  |
| 3 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道人工破除现状路面 | m2 | 770.058 |  |  |  |
| 4 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道人工破除现状路 面混凝土垫层 | m2 | 770.058 |  |  |  |
| 5 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm 3.路面锯缝4cm 4.部位：宅前道人工破除现状路面 | m2 | 4386.501 |  |  |  |
| 6 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 4386.501 |  |  |  |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石渣 2.运距:8KM包干 3.装载机装石方 | m3 | 2206.47 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.钢筋制作安装 4.部位：村道摊铺混凝土面层 | m2 | 4027.779 |  |  |  |
| 2 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm 3.部位：村道摊铺混凝土垫层 4.路床碾压检验 | m2 | 4027.779 |  |  |  |
| 3 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ14mm | 根 | 9415.8 |  |  |  |
| 4 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ28mm | 根 | 66.6 |  |  |  |
| 5 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土面层 | m2 | 4386.501 |  |  |  |
| 6 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土垫层 4.人行道碾压检验 | m2 | 4386.501 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 管网工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.材质及规格:钢丝网骨架塑 料（聚乙烯）复合管 1.0MPa、De75 2.连接形式:沟槽连接 3.垫层厚度、材料品种:机制 砂200mm 4.部位:压力污水管 | m | 406.8 |  |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1.材质及规格:钢丝网骨架塑 料（聚乙烯）复合管 1.0MPa、De110 2.连接形式:沟槽连接 3.垫层厚度、材料品种:机制 砂200mm 4.部位:压力污水管 | m | 651.6 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE缠绕 增强管(B型)，环刚度≥8000N/m2 2.规格:DN300 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:机制砂200mm 5.闭水试验 | m | 95.4 |  |  |  |
| 4 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE缠绕 增强管(B型)，环刚度≥8000N/m2 2.规格:DN200 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:机制砂200mm 5.闭水试验 | m | 4140.9 |  |  |  |
| 6 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De110 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制 砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 6300 |  |  |  |
| 7 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 315塑料检查井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及 规格:HDPE中空缠绕井筒Φ 315、Φ500轻型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 945 |  |  |  |
| 8 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 450塑料检查井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及 规格:HDPE中空缠绕井筒Φ 450、Φ500重型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 176.4 |  |  |  |
| 9 | 塑料检查井 | 1.检查井材质及规格:塑料隔油池、400*400*400mm 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ450钢纤维混凝土井盖井座 | 座 | 126 |  |  |  |
| 10 | 混凝土井 | 1.φ800圆形预制装配式混 凝土检查井（详图集22S521,页7） 2.井盖材质及规格:Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 | 座 | 94.5 |  |  |  |
| 11 | 混凝土井 | 1.φ800圆形预制装配式混凝土检查井（消能井）（详图集22S521,页7） 2.井盖材质及规格:Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 | 座 | 2 |  |  |  |
| 12 | 混凝土井 | φ1250竖管式混凝土跌水井 详见图集20S515-250页 1.C15混凝土垫层 2.C30 S6混凝土底板 3.C30混凝土流槽 4.200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 5.180厚C30混凝土盖板 6.钢筋制作与安装 7.混凝土井筒 8.安全防坠网 9.井字架 10.Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） | 座 | 3 |  |  |  |
| 13 | 混凝土井 | φ1000沉泥井 详见图集 20S515-313页 1.C15混凝土垫层 2.C30 S6混凝土底板 3.200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 4.160厚C30混凝土盖板 5.钢筋制作与安装 6.混凝土井筒 7.安全防坠网 8.井字架 9.Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） | 座 | 2 |  |  |  |
| 14 | 混凝土井 | φ1200排气阀井 详见图集 07MS101-2，页52 1.100厚C10混凝土垫层 2.200厚C25 S6钢筋混凝土底板 3.钢筋制作与安装 4.240厚砖砌井壁 5.外墙1;2水泥砂浆抹面 6.150厚C25钢筋混凝土盖板 7.砖砌井筒 8.安全防坠网 9.Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） | 座 | 1 |  |  |  |
| 15 | 混凝土井 | 倒虹井 详见图集20S515-43页 1.C15混凝土垫层 2.C15混凝土流槽 3.C30 S6混凝土底板 4.C30混凝土流槽 5.200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 6.160厚C30混凝土盖板 7.钢筋制作与安装 8.混凝土井筒 9.安全防坠网 10.井字架 11.Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） | 座 | 2 |  |  |  |
| 16 | 阀门 | 1.DN50排气阀钢制 | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 管道包封 | 1.DN200管 2.混凝土强度等级:C25 3.管道单侧+20cm | m | 30 |  |  |  |
| 18 | 管道包封 | 1.DN300管 2.混凝土强度等级:C25 3.管道单侧+20cm | m | 21 |  |  |  |
| 19 | 管道包封 | 1.DN110管 2.混凝土强度等级:C25 3.管道单侧+20cm | m | 13 |  |  |  |
| 20 | 垫层 | 1.材料品种:级配碎石 2.厚度:10cm 3.部位:管道包封垫层 | m3 | 5.21 |  |  |  |
| 21 | 金属支架制作、安 装 | 1.支架材质:角钢L=50*7， d=12管卡、橡胶板（厚5mm） 2.预埋件材质及规格:化学锚栓M12*3 | t | 0.903 |  |  |  |
| 22 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.机械开挖 | m3 | 3538.746 |  |  |  |
| 23 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.装车 5.部位:人工开挖 | m3 | 4002.975 |  |  |  |
| 24 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:土 | m3 | 1259.622 |  |  |  |
| 25 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:砂 | m3 | 4665.735 |  |  |  |
| 26 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM包干 | m3 | 6282.099 |  |  |  |
| 27 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1260 |  |  |  |
| 28 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 630 |  |  |  |
| 29 | 塑料管管件 | 1.种类:De160直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 2099.7 |  |  |  |
| 30 | 塑料管管件 | 1.种类:De160清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1260 |  |  |  |
| 31 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*De160三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1260 |  |  |  |
| 32 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1260 |  |  |  |
| 33 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 630 |  |  |  |
| 34 | 塑料管管件 | 1.种类:De110直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 2099.7 |  |  |  |
| 35 | 塑料管管件 | 1.种类:De110清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1260 |  |  |  |
| 36 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*De110三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1260 |  |  |  |
| 37 | 整体化粪池 | 1.现状化粪池修复 | 座 | 70 |  |  |  |
| 38 | 塑料管管件 | 1.种类:de75 45°弯头 2.材质及规格:PE 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 6 |  |  |  |
| 39 | 塑料管管件 | 1.种类:de110 45°弯头 2.材质及规格:PE 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 40 | 塑料管管件 | 1.种类:de75 90°弯头 2.材质及规格:PE 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 41 | 塑料管管件 | 1.种类:de110 90°弯头 2.材质及规格:PE 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 42 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*50排气三通 2.材质及规格:PE 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 43 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:1.5t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 126 |  |  |  |
| 44 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:4t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 1 |  |  |  |
| 45 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:9t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 1 |  |  |  |
| 46 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:20t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 1 |  |  |  |
| 47 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C35 2.部位:井周加固 | m3 | 434.061 |  |  |  |
| 48 | 土工合成材料 | 1.玻纤格栅 | m2 | 3358.8 |  |  |  |
| 49 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ8 3.部位:井周加固 | t | 0.81 |  |  |  |
| 50 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 3.部位:井周加固 | t | 34.218 |  |  |  |
| 51 | 条石基础切割 | 1.条石基础切割 | 米 | 138.6 |  |  |  |
| 52 | 挖基坑土方 | 化粪池 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 3306.078 |  |  |  |
| 53 | 填方 | 化粪池 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:回填砂 | m3 | 2842.416 |  |  |  |
| 54 | 填方 | 化粪池 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:土 | m3 | 86.553 |  |  |  |
| 55 | 余方弃置 | 化粪池 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM包干 | m3 | 3219.525 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 衍后村-拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:混凝土边沟 | m3 | 22.79 |  |  |  |
| 2 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道机械破除现状路面 | m2 | 259.84 |  |  |  |
| 3 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 259.84 |  |  |  |
| 4 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm 3.路面锯缝4cm 4.部位：宅前道人工破除现状路面 | m2 | 180 |  |  |  |
| 5 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 180 |  |  |  |
| 6 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石渣 2.运距:8KM包干 3.装载机装石方 | m3 | 144.54 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水沟、截水沟 | 边沟400*600 R0404-1 详见图集02J331,页10 1.C25 S6混凝土底板 2.C25 S6混凝土井壁 3.钢筋制作与安装 4.C25混凝土预制盖板 | m | 60 |  |  |  |
| 2 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.钢筋制作安装 4.部位：村道摊铺混凝土面层 | m2 | 259.84 |  |  |  |
| 3 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm 3.部位：村道摊铺混凝土垫层 4.路床碾压检验 | m2 | 259.84 |  |  |  |
| 4 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ14mm | 根 | 748 |  |  |  |
| 5 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ28mm | 根 | 8 |  |  |  |
| 6 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土面层 | m2 | 180 |  |  |  |
| 7 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土垫层 4.人行道碾压检验 | m2 | 180 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 管网工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE缠绕增强管(B型)，环刚度≥8000N/m2 2.规格:DN200 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:机制砂200mm 5.闭水试验 | m | 336 |  |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De160 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 300 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De110 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制 砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 300 |  |  |  |
| 4 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 315塑料检查井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:HDPE中空缠绕井筒Φ315、Φ500轻型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 45 |  |  |  |
| 5 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ450塑料检查井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:HDPE中空缠绕井筒Φ450、Φ500重型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 18 |  |  |  |
| 6 | 塑料检查井 | 1.检查井材质及规格:塑料隔油池、400*400*400mm 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ450钢纤维混凝土井盖井座 | 座 | 6 |  |  |  |
| 7 | 混凝土井 | 1.φ800圆形预制装配式混凝土检查井 2.井盖材质及规格:Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 | 座 | 1 |  |  |  |
| 8 | 管道包封 | 1.混凝土强度等级:C25 | m | 160 |  |  |  |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ10 3.部位:包封 | t | 1.432 |  |  |  |
| 10 | 垫层 | 1.材料品种:级配碎石 2.厚度:10cm 3.部位:管道包封垫层 | m3 | 12.8 |  |  |  |
| 11 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.装车 5.部位:人工开挖 | m3 | 336.16 |  |  |  |
| 12 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:砂 3.部位:人工回填 | m3 | 233.28 |  |  |  |
| 13 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM包干 | m3 | 336.16 |  |  |  |
| 14 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 60 |  |  |  |
| 15 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 30 |  |  |  |
| 16 | 塑料管管件 | 1.种类:De160直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 150 |  |  |  |
| 17 | 塑料管管件 | 1.种类:De160清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 24 |  |  |  |
| 18 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*De160三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 60 |  |  |  |
| 19 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 120 |  |  |  |
| 20 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 90 |  |  |  |
| 21 | 塑料管管件 | 1.种类:De110直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 150 |  |  |  |
| 22 | 塑料管管件 | 1.种类:De110清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 24 |  |  |  |
| 23 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*De110三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 60 |  |  |  |
| 24 | 整体化粪池 | 1.现状化粪池修复 | 座 | 3 |  |  |  |
| 25 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:1.5t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 6 |  |  |  |
| 26 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:2t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 1 |  |  |  |
| 27 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C35 2.部位:井周加固 | m3 | 27.91 |  |  |  |
| 28 | 土工合成材料 | 1.玻纤格栅 | m2 | 216 |  |  |  |
| 29 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ8 3.部位:井周加固 | t | 0.055 |  |  |  |
| 30 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 3.部位:井周加固 | t | 2.323 |  |  |  |
| 31 | 挖基坑土方 | 化粪池 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 171.44 |  |  |  |
| 32 | 填方 | 化粪池 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:回填砂 | m3 | 151.59 |  |  |  |
| 33 | 余方弃置 | 化粪池 1.废弃料品种:土 2.运距:8km包干 | m3 | 171.44 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大型机械设备进 出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 施工排水、降水 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 移动式水马围挡 | 1.高度:1.45m | m | 300 |  |  |  |
| 4 | 大型机械设备进 出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 移动式水马围挡 | 1.高度:1.45m | m | 300 |  |  |  |
| 6 | 大型机械设备进 出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 移动式水马围挡 | 1.高度:1.45m | m | 300 |  |  |  |
| 8 | 移动式水马围挡 | 1.高度:1.45m | m | 300 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳务分包暂定总价（含税3%） |  |  |  |  |  |  |  |

双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

以上单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅材费、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

我司承诺服务期限为：合同工期为240日历天，根据比选人要求的工期确保项目完成。我方拟派的项目负责人为         ，身份证号：                 。

同时，若因政策调整或比选人经营方针调整而导致该项目部分或全部无法实施的，同意比选人将不对此承担相关经济、法律等方面的责任。

我司对合同条款的意见是：同意，一旦中选，我司将受此条款约束。除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书、本项目比选文件以及我司比选申请文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

特此承诺！

比选申请人：              （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

电      话：

传      真：

年    月    日

- 注：1.拟派出项目负责人须附上其相关注册证书（如有）、身份证等复印件并加盖单位公章。

- 2.报价须电脑输入打印，不得对其报价进行涂改，否则视为无效。

- 3.比选申请人对单价进行填报并计算总价，统一保留两位小数。不按此规定计算合价的，做废选处理。

- 4.比选申请人报价最低价者为中选人，次低价者为第一候补中选人。若出现多家报价总价相同，采用随机抽取的方式确定中选人和第一候补中选人。

六、比选申请人认为必须提供的其他资料

比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】。

第三章  劳务合同

工程分包合同

劳务作业发包人：漳州圆新建设工程管理有限公司  （以下简称甲方）

劳务作业承包人：                              （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本建设工程劳务作业承包事宜协商达成一致，订立本合同。

- 项目概况

1.1 项目名称：高新区农村污水管网提质增效工程-管道专业分包标段三九湖镇（蔡坑村、田墘村、马岭村、衍后村）劳务分包

1.2 建设地点：漳州高新区

1.3建设规模及建设内容：本项目主要对高新区部分村、作区实施污水收集处理，涉及九湖镇蔡坑村、田墘村、马岭村、衍后村的路面拆除与恢复、管道安装、场站施工（含材料、设备、一体化泵站）等。具体内容以施工图为准。

第二条  承包范围及内容

2.1 承包范围：甲方发出的施工图及甲方指令中所包含的劳务，主要包括拆除工程、道路工程、管网工程等工程，具体详合同附件。

2.2 主要内容：乙方的工作内容为甲方所承包工程的劳务，乙方的具体工作要求按照甲方公布的相关标准执行。

第三条  工期要求

3.1总工期240日历天，根据项目情况，以甲方发出开工时间为准。

第四条  质量及技术要求

4.1乙方必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。乙方施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

第五条  价款支付

5.1 劳务价款：

本项目劳务分包费用暂定总价人民币（大写）              ，（小写:￥       元），其中不含税价为￥       元，增值税额为￥       元。

以上费用包含完成承包范围内工作的人工费、辅材费、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用，双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

5.2 价款支付：

- （1）乙方向甲方提交申请工程进度款，工程完成量经甲方验收确认、符合质量要求后，且乙方提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），甲方核实无误后，按双方确认量的80%拨付进度款。

- （2）工程整体竣工验收合格后，支付至甲方中标价的已完成合格工程量的85%，乙方在施工过程中因变更增加的工程造价（除已签订的补充协议另行规定除外），原则上不在结算前支付，在工程造价结算经审核后支付；风险包干范围以外的变更导致单份工程款发生较大变化的，参照项目建设单位的相关规定执行。

- （3）待财政结算或第三方审核定稿，移交完整的工程档案资料，乙方根据甲方要求递交结算资料并经双方审核确认后，支付至本分包工程结算总价的97% ，发票开至结算价100%；剩余3%作为质量保证金，质保期：24个月，保修期详合同附件，自本工程整体竣工验收合格之日起计算。质保期间无质量问题，质保期满后一个月内无息付清。

- 注：乙方应向甲方提交等额增值税专用发票，若乙方未按规定提供发票的，甲方有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

- 若乙方所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+乙方所开增值税专用发票的税率)。

第六条  合同当事人

双方确定，在本合同有效期内，甲方项目代表：         电话：       。

乙方项目负责人：           证号：            电话：             。

双方代表承担履行合同过程中具体事宜、协调各种关系等。

第七条  双方责任

7.1甲方责任

（1）甲方应负责提供施工场地，确保施工顺利进展。

（2）负责向乙方支付劳务分包费用。

7.2乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表及相关部门监督。

（2）乙方必须采取施工安全和环境保护措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

（3）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（4）必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定。

（5）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，在工程完工前应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行承担。乙方在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由乙方负责。

（6）乙方应将甲方按合同约定支付的价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资。

（7）按法律规定和合同约定完成工程内容。

（8）应履行的其他义务。

第八条  质保责任

8.1 本工程质量保证金按照工程最终总价款 3% 扣留。

8.2 质量保修期： 24个月 。

第九条  违约责任

9.1 在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法再分包的；

（2）乙方违反合同约定使用不合格的工程材料设备的；

（3）乙方原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）乙方在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求的，乙方要负责返修至符合规范、质量要求外还应向甲方支付相应比例的违约金；

（8）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

9.2 违约责任的承担方式和计算方法：

（1）工程违约分包处理：本工程不允许乙方以任何名义将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。如乙方将工程进行转包或未经甲方同意擅自再分包或违法分包，甲方有权责令其出场，处罚乙方3万元人民币，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由乙方负责；

（2）乙方未按施工进度计划及时完成合同约定的工作且造成工期延误的，每延误（从甲方通知之日起计算）一日，应向甲方支付2000元/日的违约金；

（3）乙方缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的，甲方有权自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若剩余的保修金不足以抵扣，乙方还应赔偿甲方所受的损失；

（4）如因质量不合格给甲方造成的损失的，或私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，乙方应按实际损失给予赔偿。

第十条  廉洁自律

甲乙双方在履行本合同的过程中，应廉洁自律，若乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在结算总价的基础上，下浮20%。

第十一条  争议解决

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。协商不成或不愿协商，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十二条  补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十三条  合同生效

本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份、乙方执 肆 份，自双方盖章签字后生效。

附件：《工程劳务分包清单及合同价》

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

地  址: 漳州高新区九湖镇            地  址:

蔡坑工业园2号7#楼

电    话:0596-6628973               电    话:

开户银行：

账    号：

签订日期：2024年   月   日

附件：《工程劳务分包清单及合同价》

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 田墘村-拆除工程 |  |  |  |  |  | 本价格含辅材及辅助机械 |
| 1 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:混凝土边沟 | m3 | 767.96 |  |  |  |
| 2 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道机械破除现状路面 | m2 | 1219.572 |  |  |  |
| 3 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道机械破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 1219.572 |  |  |  |
| 4 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道人工破除现状路面 | m2 | 1829.367 |  |  |  |
| 5 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道人工破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 1829.367 |  |  |  |
| 6 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm 3.路面锯缝4cm 5.部位：宅前道人工破除现状路面 | m2 | 1620 |  |  |  |
| 7 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 1620 |  |  |  |
| 8 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石渣 2.运距:8KM包干 3.装载机装石方 | m3 | 2098.11 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水沟、截水沟 | 边沟 1200*800 R0808-1 详见图集02J331,页13 1.C10混凝土垫层 2.C25 S6混凝土底板 3.C25 S6混凝土井壁 4.钢筋制作与安装 5.C25混凝土预制盖板 | m | 1100 |  |  |  |
| 2 | 排水沟、截水沟 | 边沟盖板 1200*800 详见图集02J331,页25 1.C25混凝土预制盖板 2.钢筋制作与安装 | m | 150 |  |  |  |
| 3 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.钢筋制作安装 4.部位：村道混凝土面层 | m2 | 3048.939 |  |  |  |
| 4 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm 3.部位：村道混凝土垫层 4.路床碾压检验 | m2 | 3048.939 |  |  |  |
| 5 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ14mm | 根 | 6311.7 |  |  |  |
| 6 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ28mm | 根 | 45 |  |  |  |
| 7 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土面层 | m2 | 1620 |  |  |  |
| 8 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土垫层 4.人行道碾压检验 | m2 | 1620 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 管网工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE缠绕 增强管(B型)，环刚度≥8000N/m2 2.规格:DN300 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:机制砂200mm 5.闭水试验 | m | 614.7 |  |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE缠绕增强管(B型)，环刚度≥8000N/m2 2.规格:DN200 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:机制砂200mm 5.闭水试验 | m | 2224.8 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De160 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制 砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 2700 |  |  |  |
| 4 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De110 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制 砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 2700 |  |  |  |
| 5 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 315塑料检查井井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及 规格:HDPE中空缠绕井筒Φ 315、Φ500轻型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 405 |  |  |  |
| 6 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 450塑料检查井井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及 规格:HDPE中空缠绕井筒Φ 450、Φ500重型球墨铸铁井盖 （含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 135 |  |  |  |
| 7 | 塑料检查井 | 1.检查井材质及规格:塑料 隔油池、400*400*400mm 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ450钢纤维混凝土井盖井座 | 座 | 54 |  |  |  |
| 8 | 混凝土井 | 1.φ800圆形预制装配式混 凝土检查井（详图集22S521,页7） 2.井盖材质及规格:Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 | 座 | 10 |  |  |  |
| 9 | 混凝土井 | 1.φ1000圆形预制装配式混 凝土检查井（详图集08SS523,页36） 2.井盖材质及规格:Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 5.通气帽 6.承压检查井 | 座 | 10 |  |  |  |
| 10 | 混凝土井 | φ1000竖管式混凝土跌水井 详见图集20S515-249页 1.C15混凝土垫层 2.C30 S6混凝土底板 3.C30混凝土流槽 4.200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 5.180厚C30混凝土盖板 6.钢筋制作与安装 7.混凝土井筒 8.安全防坠网 9.井字架 10.Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） | 座 | 6 |  |  |  |
| 11 | 管道包封 | 1.DN200管 2.混凝土强度等级:C25 3.管道单侧+20cm | m | 45 |  |  |  |
| 12 | 垫层 | 1.材料品种:级配碎石 2.厚度:10cm 3.部位:管道包封垫层 | m3 | 3.2 |  |  |  |
| 13 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.机械开挖 | m3 | 1682.883 |  |  |  |
| 14 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.装车 5.部位:人工开挖 | m3 | 2426.076 |  |  |  |
| 15 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:土 | m3 | 870.507 |  |  |  |
| 16 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:砂 | m3 | 2390.796 |  |  |  |
| 17 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM包干 | m3 | 3238.461 |  |  |  |
| 18 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 540 |  |  |  |
| 19 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 270 |  |  |  |
| 20 | 塑料管管件 | 1.种类:De160直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1350 |  |  |  |
| 21 | 塑料管管件 | 1.种类:De160清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 216 |  |  |  |
| 22 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*De160三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 540 |  |  |  |
| 23 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1080 |  |  |  |
| 24 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 810 |  |  |  |
| 25 | 塑料管管件 | 1.种类:De110直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1350 |  |  |  |
| 26 | 塑料管管件 | 1.种类:De110清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 216 |  |  |  |
| 27 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*De110三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 540 |  |  |  |
| 28 | 整体化粪池 | 1.现状化粪池修复 | 座 | 30 |  |  |  |
| 29 | 塑料检查井 | 1.现状检查井破坏恢复 | 座 | 6 |  |  |  |
| 30 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:1.5t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 54 |  |  |  |
| 31 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:2t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 5.4 |  |  |  |
| 32 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:9t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 1 |  |  |  |
| 33 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:12t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 2 |  |  |  |
| 34 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C35 2.部位:井周加固 | m3 | 245.637 |  |  |  |
| 35 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ8 3.部位:井周加固 | t | 0.51 |  |  |  |
| 36 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 3.部位:井周加固 | t | 19.359 |  |  |  |
| 37 | 土工合成材料 | 1.玻纤格栅 | m2 | 1568.43 |  |  |  |
| 38 | 挖淤泥、流砂 | 1.现状渠道清淤 2.挖掘深度:详设计图 | m3 | 475.2 |  |  |  |
| 39 | 挖基坑土方 | 化粪池 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 1712.43 |  |  |  |
| 40 | 填方 | 化粪池 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:回填砂 | m3 | 1486.53 |  |  |  |
| 41 | 余方弃置 | 化粪池 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM包干 | m3 | 1712.43 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 蔡坑村-拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道机械破除现状路面 | m2 | 245.052 |  |  |  |
| 2 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 245.052 |  |  |  |
| 3 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道人工破除现状路面 | m2 | 571.788 |  |  |  |
| 4 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道人工破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 571.788 |  |  |  |
| 5 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm 3.路面锯缝4cm 4.部位：宅前道人工破除现状路面 | m2 | 928.305 |  |  |  |
| 6 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 928.305 |  |  |  |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石渣 2.运距:8KM包干 3.装载机装石方 | m3 | 455.22 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.钢筋制作安装 4.部位：村道摊铺混凝土面层 | m2 | 816.84 |  |  |  |
| 2 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm 3.部位：村道机械摊铺混凝土垫层 4.路床碾压检验 | m2 | 816.84 |  |  |  |
| 3 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ14mm | 根 | 2270.7 |  |  |  |
| 4 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ28mm | 根 | 18 |  |  |  |
| 5 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土面层 | m2 | 928.305 |  |  |  |
| 6 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土垫层 4.人行道碾压检验 | m2 | 928.305 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 管网工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE缠绕 增强管(B型)，环刚度≥8000N/m2 2.规格:DN200 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:机制砂200mm 5.闭水试验 | m | 1021.05 |  |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De160 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制 砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 1440 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De110 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制 砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 1440 |  |  |  |
| 4 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 315塑料检查井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及 规格:HDPE中空缠绕井筒Φ 315、Φ500轻型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 216 |  |  |  |
| 5 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 450塑料检查井详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及 规格:HDPE中空缠绕井筒Φ 450、Φ500重型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 44.1 |  |  |  |
| 6 | 塑料检查井 | 1.检查井材质及规格:塑料隔 油池、400*400*400mm 2.井筒、井盖、井圈材质及规 格:Φ450钢纤维混凝土井盖井 座 | 座 | 28.8 |  |  |  |
| 7 | 混凝土井 | 1.φ800圆形预制装配式混 凝土检查井 2.井盖材质及规格:Φ700重 型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 | 座 | 13 |  |  |  |
| 8 | 混凝土井 | 1.φ800圆形预制装配式混 凝土消能井（内含防水套管、 90°弯头、立管支架、喇叭口、喇叭口支架） 2.井盖材质及规格:Φ700重 型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 | 座 | 1 |  |  |  |
| 10 | 管道包封 | 1.DN200管 2.混凝土强度等级:C25 3.管道单侧+20cm | m | 50 |  |  |  |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ10 3.部位:包封 | t | 0.447 |  |  |  |
| 12 | 垫层 | 1.材料品种:级配碎石 2.厚度:10cm 3.部位:管道包封垫层 | m3 | 4 |  |  |  |
| 13 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.机械开挖 | m3 | 232.344 |  |  |  |
| 14 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.人工开挖 | m3 | 1148.769 |  |  |  |
| 15 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:砂 | m3 | 951.453 |  |  |  |
| 16 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:土 | m3 | 28.728 |  |  |  |
| 17 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM包干 | m3 | 1352.385 |  |  |  |
| 18 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 288 |  |  |  |
| 19 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 144 |  |  |  |
| 20 | 塑料管管件 | 1.种类:De160直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 720 |  |  |  |
| 21 | 塑料管管件 | 1.种类:De160清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 115.2 |  |  |  |
| 22 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*De160三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 288 |  |  |  |
| 23 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 576 |  |  |  |
| 24 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 432 |  |  |  |
| 25 | 塑料管管件 | 1.种类:De110直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 720 |  |  |  |
| 26 | 塑料管管件 | 1.种类:De110清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 115.2 |  |  |  |
| 27 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*De110三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 288 |  |  |  |
| 28 | 整体化粪池 | 1.现状化粪池修复 | 座 | 14.4 |  |  |  |
| 29 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:1.5t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 28.8 |  |  |  |
| 30 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:4t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 1 |  |  |  |
| 31 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C35 2.部位:井周加固 | m3 | 87.93 |  |  |  |
| 32 | 土工合成材料 | 1.玻纤格栅 | m2 | 680.4 |  |  |  |
| 33 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ8 3.部位:井周加固 | t | 0.162 |  |  |  |
| 34 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 3.部位:井周加固 | t | 6.93 |  |  |  |
| 35 | 挖基坑土方 | 化粪池 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 725.256 |  |  |  |
| 36 | 填方 | 化粪池 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:回填砂 | m3 | 638.082 |  |  |  |
| 37 | 余方弃置 | 化粪池 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM | m3 | 725.256 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 马岭村-拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道机械破除现状路面 | m2 | 3257.73 |  |  |  |
| 2 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 3257.73 |  |  |  |
| 3 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道人工破除现状路面 | m2 | 770.058 |  |  |  |
| 4 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道人工破除现状路 面混凝土垫层 | m2 | 770.058 |  |  |  |
| 5 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm 3.路面锯缝4cm 4.部位：宅前道人工破除现状路面 | m2 | 4386.501 |  |  |  |
| 6 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 4386.501 |  |  |  |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石渣 2.运距:8KM包干 3.装载机装石方 | m3 | 2206.47 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.钢筋制作安装 4.部位：村道摊铺混凝土面层 | m2 | 4027.779 |  |  |  |
| 2 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm 3.部位：村道摊铺混凝土垫层 4.路床碾压检验 | m2 | 4027.779 |  |  |  |
| 3 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ14mm | 根 | 9415.8 |  |  |  |
| 4 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ28mm | 根 | 66.6 |  |  |  |
| 5 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土面层 | m2 | 4386.501 |  |  |  |
| 6 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土垫层 4.人行道碾压检验 | m2 | 4386.501 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 管网工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.材质及规格:钢丝网骨架塑 料（聚乙烯）复合管 1.0MPa、De75 2.连接形式:沟槽连接 3.垫层厚度、材料品种:机制 砂200mm 4.部位:压力污水管 | m | 406.8 |  |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1.材质及规格:钢丝网骨架塑 料（聚乙烯）复合管 1.0MPa、De110 2.连接形式:沟槽连接 3.垫层厚度、材料品种:机制 砂200mm 4.部位:压力污水管 | m | 651.6 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE缠绕 增强管(B型)，环刚度≥8000N/m2 2.规格:DN300 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:机制砂200mm 5.闭水试验 | m | 95.4 |  |  |  |
| 4 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE缠绕 增强管(B型)，环刚度≥8000N/m2 2.规格:DN200 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:机制砂200mm 5.闭水试验 | m | 4140.9 |  |  |  |
| 6 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De110 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制 砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 6300 |  |  |  |
| 7 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 315塑料检查井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及 规格:HDPE中空缠绕井筒Φ 315、Φ500轻型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 945 |  |  |  |
| 8 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 450塑料检查井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及 规格:HDPE中空缠绕井筒Φ 450、Φ500重型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 176.4 |  |  |  |
| 9 | 塑料检查井 | 1.检查井材质及规格:塑料隔油池、400*400*400mm 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ450钢纤维混凝土井盖井座 | 座 | 126 |  |  |  |
| 10 | 混凝土井 | 1.φ800圆形预制装配式混 凝土检查井（详图集22S521,页7） 2.井盖材质及规格:Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 | 座 | 94.5 |  |  |  |
| 11 | 混凝土井 | 1.φ800圆形预制装配式混凝土检查井（消能井）（详图集22S521,页7） 2.井盖材质及规格:Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 | 座 | 2 |  |  |  |
| 12 | 混凝土井 | φ1250竖管式混凝土跌水井 详见图集20S515-250页 1.C15混凝土垫层 2.C30 S6混凝土底板 3.C30混凝土流槽 4.200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 5.180厚C30混凝土盖板 6.钢筋制作与安装 7.混凝土井筒 8.安全防坠网 9.井字架 10.Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） | 座 | 3 |  |  |  |
| 13 | 混凝土井 | φ1000沉泥井 详见图集 20S515-313页 1.C15混凝土垫层 2.C30 S6混凝土底板 3.200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 4.160厚C30混凝土盖板 5.钢筋制作与安装 6.混凝土井筒 7.安全防坠网 8.井字架 9.Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） | 座 | 2 |  |  |  |
| 14 | 混凝土井 | φ1200排气阀井 详见图集 07MS101-2，页52 1.100厚C10混凝土垫层 2.200厚C25 S6钢筋混凝土底板 3.钢筋制作与安装 4.240厚砖砌井壁 5.外墙1;2水泥砂浆抹面 6.150厚C25钢筋混凝土盖板 7.砖砌井筒 8.安全防坠网 9.Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） | 座 | 1 |  |  |  |
| 15 | 混凝土井 | 倒虹井 详见图集20S515-43页 1.C15混凝土垫层 2.C15混凝土流槽 3.C30 S6混凝土底板 4.C30混凝土流槽 5.200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 6.160厚C30混凝土盖板 7.钢筋制作与安装 8.混凝土井筒 9.安全防坠网 10.井字架 11.Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） | 座 | 2 |  |  |  |
| 16 | 阀门 | 1.DN50排气阀钢制 | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 管道包封 | 1.DN200管 2.混凝土强度等级:C25 3.管道单侧+20cm | m | 30 |  |  |  |
| 18 | 管道包封 | 1.DN300管 2.混凝土强度等级:C25 3.管道单侧+20cm | m | 21 |  |  |  |
| 19 | 管道包封 | 1.DN110管 2.混凝土强度等级:C25 3.管道单侧+20cm | m | 13 |  |  |  |
| 20 | 垫层 | 1.材料品种:级配碎石 2.厚度:10cm 3.部位:管道包封垫层 | m3 | 5.21 |  |  |  |
| 21 | 金属支架制作、安 装 | 1.支架材质:角钢L=50*7， d=12管卡、橡胶板（厚5mm） 2.预埋件材质及规格:化学锚栓M12*3 | t | 0.903 |  |  |  |
| 22 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.机械开挖 | m3 | 3538.746 |  |  |  |
| 23 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.装车 5.部位:人工开挖 | m3 | 4002.975 |  |  |  |
| 24 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:土 | m3 | 1259.622 |  |  |  |
| 25 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:砂 | m3 | 4665.735 |  |  |  |
| 26 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM包干 | m3 | 6282.099 |  |  |  |
| 27 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1260 |  |  |  |
| 28 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 630 |  |  |  |
| 29 | 塑料管管件 | 1.种类:De160直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 2099.7 |  |  |  |
| 30 | 塑料管管件 | 1.种类:De160清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1260 |  |  |  |
| 31 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*De160三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1260 |  |  |  |
| 32 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1260 |  |  |  |
| 33 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 630 |  |  |  |
| 34 | 塑料管管件 | 1.种类:De110直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 2099.7 |  |  |  |
| 35 | 塑料管管件 | 1.种类:De110清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1260 |  |  |  |
| 36 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*De110三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1260 |  |  |  |
| 37 | 整体化粪池 | 1.现状化粪池修复 | 座 | 70 |  |  |  |
| 38 | 塑料管管件 | 1.种类:de75 45°弯头 2.材质及规格:PE 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 6 |  |  |  |
| 39 | 塑料管管件 | 1.种类:de110 45°弯头 2.材质及规格:PE 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 40 | 塑料管管件 | 1.种类:de75 90°弯头 2.材质及规格:PE 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 41 | 塑料管管件 | 1.种类:de110 90°弯头 2.材质及规格:PE 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 42 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*50排气三通 2.材质及规格:PE 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 43 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:1.5t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 126 |  |  |  |
| 44 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:4t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 1 |  |  |  |
| 45 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:9t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 1 |  |  |  |
| 46 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:20t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 1 |  |  |  |
| 47 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C35 2.部位:井周加固 | m3 | 434.061 |  |  |  |
| 48 | 土工合成材料 | 1.玻纤格栅 | m2 | 3358.8 |  |  |  |
| 49 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ8 3.部位:井周加固 | t | 0.81 |  |  |  |
| 50 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 3.部位:井周加固 | t | 34.218 |  |  |  |
| 51 | 条石基础切割 | 1.条石基础切割 | 米 | 138.6 |  |  |  |
| 52 | 挖基坑土方 | 化粪池 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 3306.078 |  |  |  |
| 53 | 填方 | 化粪池 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:回填砂 | m3 | 2842.416 |  |  |  |
| 54 | 填方 | 化粪池 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:土 | m3 | 86.553 |  |  |  |
| 55 | 余方弃置 | 化粪池 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM包干 | m3 | 3219.525 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 衍后村-拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:混凝土边沟 | m3 | 22.79 |  |  |  |
| 2 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm 3.路面锯缝6cm 4.部位：村道机械破除现状路面 | m2 | 259.84 |  |  |  |
| 3 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:15cm 3.部位：村道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 259.84 |  |  |  |
| 4 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm 3.路面锯缝4cm 4.部位：宅前道人工破除现状路面 | m2 | 180 |  |  |  |
| 5 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土垫层 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道破除现状路面混凝土垫层 | m2 | 180 |  |  |  |
| 6 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石渣 2.运距:8KM包干 3.装载机装石方 | m3 | 144.54 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水沟、截水沟 | 边沟400*600 R0404-1 详见图集02J331,页10 1.C25 S6混凝土底板 2.C25 S6混凝土井壁 3.钢筋制作与安装 4.C25混凝土预制盖板 | m | 60 |  |  |  |
| 2 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.钢筋制作安装 4.部位：村道摊铺混凝土面层 | m2 | 259.84 |  |  |  |
| 3 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm 3.部位：村道摊铺混凝土垫层 4.路床碾压检验 | m2 | 259.84 |  |  |  |
| 4 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ14mm | 根 | 748 |  |  |  |
| 5 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ28mm | 根 | 8 |  |  |  |
| 6 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土面层 | m2 | 180 |  |  |  |
| 7 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm 3.部位：宅前道混凝土垫层 4.人行道碾压检验 | m2 | 180 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 管网工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE缠绕增强管(B型)，环刚度≥8000N/m2 2.规格:DN200 3.接口形式:承插橡胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:机制砂200mm 5.闭水试验 | m | 336 |  |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De160 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 300 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PVC排水管 2.规格:De110 3.接口形式:承插粘接 4.垫层厚度、材料品种:机制 砂150mm 5.闭水试验 6.部位:人工施工 | m | 300 |  |  |  |
| 4 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ 315塑料检查井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:HDPE中空缠绕井筒Φ315、Φ500轻型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 45 |  |  |  |
| 5 | 塑料检查井 | 1.垫层、厚度:碎石、150mm 2.基础、厚度:砂、50mm 3.检查井材质及规格:φ450塑料检查井，详见08SS523 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:HDPE中空缠绕井筒Φ450、Φ500重型球墨铸铁井盖（含支座） 5.安全防坠网 | 座 | 18 |  |  |  |
| 6 | 塑料检查井 | 1.检查井材质及规格:塑料隔油池、400*400*400mm 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ450钢纤维混凝土井盖井座 | 座 | 6 |  |  |  |
| 7 | 混凝土井 | 1.φ800圆形预制装配式混凝土检查井 2.井盖材质及规格:Φ700重型双层球墨铸铁井盖（含支座） 3.混凝土井筒 4.安全防坠网 | 座 | 1 |  |  |  |
| 8 | 管道包封 | 1.混凝土强度等级:C25 | m | 160 |  |  |  |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ10 3.部位:包封 | t | 1.432 |  |  |  |
| 10 | 垫层 | 1.材料品种:级配碎石 2.厚度:10cm 3.部位:管道包封垫层 | m3 | 12.8 |  |  |  |
| 11 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.底宽:底宽≤1m 4.装车 5.部位:人工开挖 | m3 | 336.16 |  |  |  |
| 12 | 填方 | 1.密实度要求:按照设计要求 2.填方材料品种:砂 3.部位:人工回填 | m3 | 233.28 |  |  |  |
| 13 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:8KM包干 | m3 | 336.16 |  |  |  |
| 14 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 60 |  |  |  |
| 15 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 30 |  |  |  |
| 16 | 塑料管管件 | 1.种类:De160直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 150 |  |  |  |
| 17 | 塑料管管件 | 1.种类:De160清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 24 |  |  |  |
| 18 | 塑料管管件 | 1.种类:De160*De160三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 60 |  |  |  |
| 19 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*45°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 120 |  |  |  |
| 20 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*90°弯头 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 90 |  |  |  |
| 21 | 塑料管管件 | 1.种类:De110直连 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 150 |  |  |  |
| 22 | 塑料管管件 | 1.种类:De110清扫口 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 24 |  |  |  |
| 23 | 塑料管管件 | 1.种类:De110*De110三通 2.材质及规格:PVC 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 60 |  |  |  |
| 24 | 整体化粪池 | 1.现状化粪池修复 | 座 | 3 |  |  |  |
| 25 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:1.5t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 6 |  |  |  |
| 26 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:2t 3.50厚砂垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.含通气管 | 座 | 1 |  |  |  |
| 27 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C35 2.部位:井周加固 | m3 | 27.91 |  |  |  |
| 28 | 土工合成材料 | 1.玻纤格栅 | m2 | 216 |  |  |  |
| 29 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ8 3.部位:井周加固 | t | 0.055 |  |  |  |
| 30 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 3.部位:井周加固 | t | 2.323 |  |  |  |
| 31 | 挖基坑土方 | 化粪池 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 171.44 |  |  |  |
| 32 | 填方 | 化粪池 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:回填砂 | m3 | 151.59 |  |  |  |
| 33 | 余方弃置 | 化粪池 1.废弃料品种:土 2.运距:8km包干 | m3 | 171.44 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大型机械设备进 出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 施工排水、降水 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 移动式水马围挡 | 1.高度:1.45m | m | 300 |  |  |  |
| 4 | 大型机械设备进 出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 移动式水马围挡 | 1.高度:1.45m | m | 300 |  |  |  |
| 6 | 大型机械设备进 出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 移动式水马围挡 | 1.高度:1.45m | m | 300 |  |  |  |
| 8 | 移动式水马围挡 | 1.高度:1.45m | m | 300 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳务分包暂定总价（含税3%） |  |  |  |  |  |  |  |