漳州高新区九湖卫生院中医馆升级改造

和急诊室建设项目劳务分包

比

选

文

件

比 选 人：福建瑞谦建设工程有限公司

2025年7月

漳州高新区九湖卫生院中医馆升级改造和急诊室建设项目劳务分包单位比选公告

漳州高新区九湖卫生院中医馆升级改造和急诊室建设项目，现该项目的劳务拟通过公开比选确定承包单位，具体事项如下：

一、项目概况

- 1.项目名称：漳州高新区九湖卫生院中医馆升级改造和急诊室建设项目劳务分包

- 2.建设地点：高新区九湖卫生院

- 3.建设规模及建设内容：本项目装修改造建筑面积约500平方米（含新增约40平方米钢构急诊室），内容含室内装修、暖通、给排水、强弱电工程、智能化等配套工程，具体以施工图为准。

4.工期要求：100日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包括拆除工程、砌筑工程、防水工程、装饰工程、给排水等，具体详见比选文件附表。

二、资格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；

4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。

三、比选办法：低价中选

四、服务费用

本项目劳务分包费用最高限价224089元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

五、比选保证金

比选保证金为人民币1000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

六、比选文件的获取

凡有意参加本次比选者，请于2025年7月29日前登陆圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）招标采购栏下载比选文件，比选人不提供书面比选文件。

七、比选时间：2025年7月29日9:00（北京时间）。

八、联系方式

联系人：小王             联系电话：0596-6628973

比选人：福建瑞谦建设工程有限公司

日期：2025年7月24日

第一章 比选须知

一、项目概况

- 1.项目名称：漳州高新区九湖卫生院中医馆升级改造和急诊室建设项目劳务分包

- 2.建设地点：高新区九湖卫生院

- 3.建设规模及建设内容：本项目装修改造建筑面积约500平方米（含新增约40平方米钢构急诊室），内容含室内装修、暖通、给排水、强弱电工程、智能化等配套工程，具体以施工图为准。

4.工期要求：100日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包括拆除工程、砌筑工程、防水工程、装饰工程、给排水等，具体详本章附表。

二、比选方式：低价中选

三、比选资格审查合格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；

4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。

四、比选申请资料提交

1.参加比选时法定代表人（或持法定代表人授权委托书的授权委托人）至少应携带以下资料：

（1）法定代表人或持法定代表人授权委托书的被授权委托人的居民身份证原件；

（2）比选保证金；

（3）比选申请书。（比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定）

比选申请书的内容至少包含以下内容：

①有效的企业资质证书、企业法人营业执照、分公司营业执照（如有）等复印件各一份。

②法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或持法定代表人授权委托书的授权委托人的身份证明（居民身份证复印件各一份）。

③企业信誉承诺函（原件，按规定格式填写）、报价和服务承诺函（原件，按规定格式填写）各一份。

2.比选申请书的编制、签署及密封

①比选申请书的格式：须按本比选文件要求的格式进行编写。

②比选申请书份数：正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

③比选申请书的正本与副本应一起包装，散页无效；参加比选单位在比选资料提交截止时间前应提交密封完整的比选资料，比选资料逾期不补。

④比选申请人所提供的资料正副本均应逐页加盖公司公章（分机构公章无效），法定代表人应签字或加盖印鉴，否则申请书无效。

⑤现场密封的比选资料无效，不予受理。

3.比选申请书的提交：

①比选资料递交至截止时间：2025年7月29日8时45分至9时00分（北京时间）。

②比选申请文件递交地点：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室。

4.在比选截止时间届满时提交比选申请文件的参选人少于三个（不含三个），比选人依法重新组织比选。

五、服务范围与工作要求

1.服务范围:

本次比选为工程劳务作业发包，主要包括拆除工程、砌筑工程、防水工程、装饰工程、给排水等，具体详本章附表。

- 2.工作时间要求:100日历天。

3.技术服务质量要求：

- 中选人必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。中选人施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

六、服务费用及合同款支付

- 1.本项目劳务分包费用最高限价224089元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

- 合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

- 2.合同款支付：

- ①中选人向比选人提交申请工程进度款，工程完成量经比选人验收确认、符合质量要求后，且中选人提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），比选人核实无误后，按合同价的80%拨付进度款。

- ②待工程结算后，资料完整归档，经比选人核实无误后，比选人自收到中选人开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)。

- ③待缺陷责任期（2年）满后并经比选人验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。

- 注：中选人应向比选人提交等额增值税专用发票，若中选人未按规定提供发票的，比选人有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

- 若中选人所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+中选人所开增值税专用发票的税率)。

七、比选保证金及履约保证金

1.比选保证金

比选保证金为人民币1000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

2.履约保证金的提交及退还

不要求履约保证金。

八、比选办法

评审工作由比选人组建的评审委员会负责。在比选文件规定地点、时间按照以下程序进行：

1.拆封比选申请资料。在监督人员监督的情况下，按逆顺序逐一拆封资料，先宣读服务费报价及工期。

2.本项目比选采用资格后审方式进行资格审查。资格审查合格条件必须满足本比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；如审查发现下列条件之一的为资格审查不合格：

①报价或工期不符合比选人规定；报价和工期承诺函中报价手写或有涂改的；

②未按比选文件规定盖章或签字的；

③不符合比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；

④发现在此过程中有弄虚作假情形的；

⑤未按照比选申请书格式的要求编制比选申请书的；

⑥未按要求提交比选保证金的；

⑦关键内容字迹模糊、无法辨认的（以正本为主），或无法区分正、副本作废选处理；

⑧参选人的营业执照、资质证书等各类证书发生变更的，应办理变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会将视证书无效进行评定；

⑨不符合比选文件规定的其他事项。

3.确定比选中选单位

①比选人从通过资格审查的单位中，以最低报价确定中选人。最低价者为中选人，次低价者候补中选人。若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人。

②经资格审查合格的参选单位少于三家的，则终止本次比选活动。

③中选人放弃中选或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，导致比选人从评审委员会提出的候补中选人名单重新确定中选人的，中选人的比选保证金比选人不予退还，并有权要求其赔偿因此造成的损失。比选的最终报价由比选人与递补候选人谈判确定。若谈判不成，则比选人依法重新组织比选。

4.比选时间、地点：2025年7月29日9时00分（北京时间），在漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室进行比选。

九、中选公示和签订合同

1.中选结果将在圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）公示3日历天。对公示无异议的，公示结束后比选人应向中选人发出中选通知书。对公示结果有异议的，当事人可以向监督部门提出书面核查要求。

2.除发生投诉情况外，中选人应在中选通知书发出之日起7个工作日内与比选人订立书面合同。

比选人：福建瑞谦建设工程有限公司

日期：2025年7月24日

附表：

工程劳务分包清单汇总

| 序号 | 项目 | 特征描述 | 单位 | 暂定工程量 | 固定单价最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 卫生院一层_土建单位工程-拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 门窗拆除 | 1.拆除门窗C0921 | 樘 | 1 | 31.77 |
| 2 | 门窗拆除 | 1.拆除门窗 C5818 | 樘 | 1 | 36.64 |
| 3 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除PVC隔 板 | m2 | 8.64 | 6.66 |
| 4 | 柜体拆除 | 1.构件名称:拆除服务台、拆 除矮柜、拆除煎药台（含柜体 ） | m2 | 19.44 | 21.26 |
| 5 | 拆除洗脸台 | 1.拆除洗脸台（含垃圾外弃） | 个 | 3 | 44.16 |
| 6 | 墙柱面龙骨及饰面 拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除卫生 间隔板 | m2 | 12.15 | 6.66 |
| 7 | 拆除不锈钢座椅 | 1.拆除不锈钢座椅（含垃圾外 弃） | 个 | 2 | 44.16 |
| 8 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除木地板 | m2 | 118.12 | 6.11 |
| 9 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除铝扣 板吊顶 | m2 | 298.15 | 7.16 |
| 10 | 铲除油漆涂料面 | 部位：过道 1.铲除部位名称:拆除天棚原 有油漆 | m2 | 21.62 | 4.58 |
| 11 | 铲除裱糊面 | 部位：诊室、理疗室、过道 1.铲除部位名称:拆除区域内 墙纸（H=1590) | m2 | 137.8 | 4.58 |
| 12 | 铲除裱糊面 | 部位：诊室、理疗室、过道 1.铲除部位名称:拆除区域内 墙纸（H=1700) | m2 | 138.71 | 2.93 |
| 13 | 立面抹灰层 | 部位：窗口、防疫室 1.饰面材料种类:拆除内墙砖 （H=1200) | m2 | 117.51 | 16.68 |
| 14 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除卫生间 地砖 | m2 | 16.15 | 9.80 |
| 15 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除卫生间 墙面砖 | m2 | 60.41 | 32.27 |
| 16 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km | m3 | 42.26 | 0.71 |
| 二 | 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 1 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:卫生 间蹲位 2.砖品种、规格、强度等级 :A50轻质砖泡沫砖步级M7.5 | m3 | 0.1 | 477.11 |
| 2 | 垫层 | 部位：卫生间蹲位 2.垫层材料种类、配合比、厚 度:轻质陶粒填充 | m3 | 0.78 | 29.51 |
| 三 | 防水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 楼(地)面涂膜防水 | 部位：卫生间地面 1.1.5厚聚合物水泥基复合防 水涂料二度 | m2 | 16.15 | 8.09 |
| 2 | 墙面涂膜防水 | 部位：卫生间墙面 H=1800 1.1.5厚聚合物水泥基复合防 水涂料二度 | m2 | 45.94 | 9.99 |
| 3 | 楼(地)面涂膜防水 | 部位：卫生间门槛石处 1.每涂1.5厚反应型高分子类 防水涂料涂膜二度 | m2 | 0.33 | 8.09 |
| 四 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 1 | 金属(塑钢、断桥 )窗 | C1428 1400*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃,铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 7.84 | 134.30 |
| 2 | 金属(塑钢、断桥 )窗 | C2428 2400*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃,铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 13.44 | 122.21 |
| 3 | 金属(塑钢、断桥 )窗 | C2328 2300*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃，铝合金表面为粉末静电喷涂 | m2 | 12.88 | 92.64 |
| 4 | 金属(塑钢、断桥 )窗 | C2128 2100*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃，铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 11.76 | 111.50 |
| 5 | 金属(塑钢、断桥 )窗 | C1328 1300*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃，铝合金表面为粉末静电喷涂 | m2 | 3.64 | 92.64 |
| 6 | 金属(塑钢、断桥 )窗 | C1128 1100*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃，铝合金表面为粉末静电喷涂 | m2 | 3.08 | 92.64 |
| 7 | 木质门 | 1.门窗编号及洞口尺寸： M0921（900*2100） 2.门框、扇材质:木门 3.含门吸、执手锁等五金配件 | m2 | 1 | 198.10 |
| 8 | 金属（塑钢）门 | M3628 3600*2800 1.门框、扇材质:铝合金固定 窗+推拉门 2..玻璃品种、厚度:6厚高透 光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃，铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 10.08 | 110.96 |
| 9 | 金属（塑钢）门 | M1828 1800*2800 1.门框、扇材质:铝合金固定 窗+平开门 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃,铝合金表面为粉末静电喷涂 | m2 | 5.04 | 100.95 |
| 10 | 金属（塑钢）门 | M1428 1400*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 +平开门 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃,铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 7.84 | 112.99 |
| 11 | 金属（塑钢）门 | M0928 900*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 +平开门 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃,铝合金表面为粉末静电喷涂 | m2 | 2.52 | 100.95 |
| 12 | 金属（塑钢）门 | M1021 1000*2100 2.门框、扇材质:铝合金磨砂 玻璃门 3.玻璃品种、厚度:8厚磨砂钢 化玻璃 | m2 | 2.1 | 102.34 |
| 13 | 金属（塑钢）门 | M0821 800*2100 2.门框、扇材质:铝合金磨砂 玻璃门 3.玻璃品种、厚度:8厚磨砂钢 化玻璃 | m2 | 3.36 | 102.34 |
| 五 | 地面装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 自流坪楼地面 | 部位：除卫生间、通道外所有 房间 1、8H环氧树脂(或聚氨酯薄涂 层)面层 2、底涂层 3、5MM水泥基自流平砂浆层 4、界面剂涂刷两道 5、清除地砖表面浮尘、油渍 ,修补裂缝、空鼓等缺陷,确保 地面干燥和平整 | m2 | 348.93 | 41.22 |
| 2 | 块料楼地面 | 部位：卫生间、通道 1、600*600*12,环氧勾缝剂 (防滑系数0.8以上) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层,表面撒水泥粉 3.素水泥一道（内掺建筑胶） | m2 | 16.15 | 63.72 |
| 3 | 平面砂浆找平层 | 部位：卫生间、通道 1.C20细石混凝土找坡层找平 | m2 | 16.15 | 20.12 |
| 4 | 石材楼地面 | 部位：卫生间石材门槛 1、大理石板20厚(六面防碱背 涂处理,表面防滑处理)) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 0.32 | 94.36 |
| 5 | 平面砂浆找平层 | 部位：卫生间石材门槛 1.20厚C20细石混凝土找坡层找平 | m2 | 0.32 | 16.92 |
| 六 | 墙面装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 其他隔断 | 部位：熏洗室 1.双面轻钢龙骨石膏板隔断墙 | m2 | 7.32 | 75.61 |
| 2 | 墙面装饰板 | 部位：卫生间包管 1.竖向L50*50*5镀锌角钢 2.横向L50*50*5镀锌角钢 3.单层12厚水泥纤维板 4.10*10*0.7热镀锌钢丝网 5.M20水泥砂浆找平 | m2 | 1.2 | 263.95 |
| 3 | 块料墙面 | 部位：卫生间 1、8厚300*600玻化砖、白水泥擦缝 2、5厚1:0.1:2.5水泥石灰膏 砂浆结合层 | m2 | 86.52 | 64.80 |
| 4 | 墙面一般抹灰 | 部位：卫生间 1.9厚1:3水泥砂浆打底,扫毛 或划出纹道 | m2 | 86.52 | 26.69 |
| 5 | 墙面装饰板 | 部位：除卫生间、通道外所有 房间 1.9厘夹板 | m2 | 429.74 | 27.32 |
| 6 | 木质装饰线 | 部位：除卫生间、通道外所有 房间 1.80*20橡木实木线（收边线） | m | 367.52 | 8.16 |
| 7 | 木质踢脚线 | 部位：除卫生间、通道外所有 房间 1.120*20橡木实木踢脚线 | m | 179.58 | 15.90 |
| 8 | 墙面装饰板 | 1.2m 部位：除卫生间外所有房间 1.橡木饰面 | m2 | 145.32 | 29.31 |
| 9 | 墙纸裱糊 | 部位：除卫生间、通道外所有 房间 1.墙纸饰面 | m2 | 284.42 | 21.96 |
| 七 | 天棚装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 天棚吊顶 | 卫生间及所有功能房间 1、铝扣板(600*600*1.2)与配 套专用龙骨固定 2、与铝扣板配套的专用龙骨 ,间距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双 向中距<1200 | m2 | 298.15 | 51.16 |
| 2 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：过道 1、白色无机涂料 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 ,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子 抹平 3、满刷防潮涂料两道,横纵向 各刷一道 | m2 | 21.61 | 37.82 |
| 3 | 天棚开孔 | 1.天棚开孔（灯光孔、风口， 每个面积在0.1m2以内） | 个 | 15 | 14.11 |
| 4 | 天棚开孔 | 1.天棚开孔（灯光孔、风口， 每个面积在0.02m2以内） | 个 | 3 | 8.45 |
| 八 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 卧式健身车 | 部位：康复室 1.卧式健身车 | 部 | 2 | 1.25 |
| 2 | 踏步机 | 部位：康复室 1.踏步机 | 部 | 3 | 1.25 |
| 3 | 训练阶梯 | 部位：康复室 1.训练阶梯 | 部 | 1 | 1.25 |
| 4 | 作业治疗桌 | 部位：康复室 1.作业治疗桌 | 部 | 1 | 1.25 |
| 5 | 镜面玻璃 | 1.成品防水镜 | m2 | 1.93 | 67.73 |
| 6 | 成品隔断 | 部位：卫生间 1.新装20厚PVC木纹隔板 | m2 | 11.76 | 51.68 |
| 7 | 成品储物柜 | 部位：诊室4 1.成品储物柜 | 个 | 1 | 777.22 |
| 8 | 衣柜 | 部位：衣帽间 1.成品衣柜 | m | 1.24 | 449.68 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 九 | 卫生院一层_安装单位工程-电气工程 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱安装 卫生 院一层AR箱 2.安装方式:距地嵌墙 | 台 | 1 | 146.41 |
| 2 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗敷 | m | 0.5 | 11.33 |
| 3 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 | m | 22.6 | 11.33 |
| 4 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 223.03 | 10.31 |
| 5 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷 | m | 4.6 | 8.76 |
| 6 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 158.84 | 8.64 |
| 7 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 45.6 | 10.44 |
| 8 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 29.8 | 5.77 |
| 9 | 铁构件 | 1.名称:管道支架 2.材质:一般铁构件 | kg | 35.64 | 11.65 |
| 10 | 凿(压)槽 | 1.名称:暗敷管道剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 3.类型:砖墙结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.混凝土标准:同建施设计 | m | 74.75 | 11.43 |
| 11 | 凿(压)槽 | 1.名称:暗敷管道剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 3.类型:混凝土楼地面结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.混凝土标准:同建施设计 | m | 78.19 | 34.48 |
| 12 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-0.6/1.0kV- 5*16 3.敷设方式、部位:室内 | m | 6.66 | 5.03 |
| 13 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:1kV以下室内干包式铜 芯电力电缆 电缆截面16mm2 3.规格:五芯电缆头 4.安装部位:室内 | 个 | 2 | 47.57 |
| 14 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 | m | 1073.19 | 1.16 |
| 15 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-6 | m | 158.5 | 1.05 |
| 16 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4 | m | 309.42 | 0.76 |
| 17 | 配管 | 1.名称:吊顶灯具金属软管 2.规格:DN20 | m | 21.3 | 40.27 |
| 18 | 照明开关 | 1.名称:暗装单联单控开关 10A | 个 | 13 | 8.16 |
| 19 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联单控开关 10A | 个 | 1 | 8.16 |
| 20 | 照明开关 | 1.名称:暗装三联单控开关 10A | 个 | 1 | 8.16 |
| 21 | 插座 | 1.名称:五孔插座 10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 27 | 8.16 |
| 22 | 插座 | 1.名称:五孔插座(防水防溅) 10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 8.16 |
| 23 | 小电器 | 1.名称:300×300排气扇 | 台 | 15 | 77.70 |
| 24 | 普通灯具 | 1.名称:600×600扣板灯36W | 套 | 53 | 19.75 |
| 25 | 普通灯具 | 1.名称:LED吊灯48W（含吊链） | 套 | 5 | 18.60 |
| 26 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式12W筒灯 | 套 | 3 | 19.19 |
| 27 | 装饰灯 | 1.名称:吸顶应急灯(带蓄电池 )HS-818D-1(节能灯)22W | 套 | 6 | 23.76 |
| 28 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式疏散指示灯(带 蓄电池)HS-802-3-B(LED)3W | 套 | 7 | 27.62 |
| 29 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式安全出口灯(带 蓄电池)HS-802-3-A(LED)3W | 套 | 7 | 27.62 |
| 30 | 接线盒 | 1.名称:暗装塑料开关(插座)盒 | 个 | 43 | 4.72 |
| 31 | 接线盒 | 1.名称:明装塑料灯头、接线盒 | 个 | 76 | 7.87 |
| 32 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 | 个 | 20 | 4.44 |
| 33 | 小电器 | 1.风扇拆除 | 台 | 4 | 26.04 |
| 十 | 给排水 |  |  |  |  |
| 1 | 洗脸盆 | 1.挂墙式无障碍洗手台 【成套， 冷水 ，感应开关】 | 组 | 1 | 73.14 |
| 2 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 挂墙式 成套安装冷水感应开关【含台面与台下柜】 | 组 | 4 | 73.14 |
| 3 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 组 | 3 | 113.77 |
| 4 | 大便器 | 1.成套连体水箱智能坐式大便 器 | 组 | 1 | 84.14 |
| 5 | 其他成品卫生器具 | 1.其他成品卫生器具 成品拖 布池安装 | 组 | 1 | 45.79 |
| 6 | 小便器 | 1.壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 | 组 | 1 | 46.52 |
| 7 | 给、排水附(配)件 | 1.塑料地漏 DN50 | 个 | 3 | 31.06 |
| 8 | 灭火器 | 1.干粉磷酸铵盐手提式灭火器 (MF/ABC4) 2.灭火器箱 | 具 | 4 | 1.73 |
| 9 | 洗脸盆 | 1.挂墙式无障碍洗手台 【拆 除洁具，含垃圾外弃】 | 组 | 1 | 36.57 |
| 10 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 挂墙式 【拆除洁具 ，含垃圾外弃】 | 组 | 3 | 36.57 |
| 11 | 大便器 | 1.蹲式大便器【拆除洁具，含 垃圾外弃】 | 组 | 3 | 56.89 |
| 12 | 大便器 | 1.坐式大便器【拆除洁具，含 垃圾外弃】 | 组 | 1 | 42.08 |
| 13 | 其他成品卫生器具 | 1. 成品拖布池【拆除洁具， 含垃圾外弃】 | 组 | 1 | 22.91 |
| 14 | 小便器 | 1.壁挂式小便器【拆除洁具， 含垃圾外弃】 | 组 | 1 | 23.25 |
| 15 | 给、排水附(配)件 | 1.塑料地漏 DN50【拆除，含 垃圾外弃】 | 个 | 3 | 15.52 |
| 十一 | 空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1.名称:3匹落地式空调 2.规格:成套设备含室外机， 厂家配套铜管、冷凝管及保温 隔热材料、冷媒剂添加、室外 机落地架（若需）等费用 3.安装形式:壁挂 | 台 | 1 | 561.76 |
| 2 | 空调器 | 1.名称:新风专用空调室外机 2.型号:Q冷=25.2kW，Q热 =27.0kW，N=5.41kW，G=227Kg 3.含冷媒剂R410A添加 4.隔振垫(器)、支架形式、材 质:厂家配套隔振减震装置 | 台 | 1 | 481.15 |
| 3 | 空调器 | 1.名称:全新风处理机FAU-1- 01 2.型号:Q冷=22.0kW，Q热 =13.7kW，L=2000m3/h,Py=220Pa,N=0.89kW 3.安装形式:吊装 4.隔振垫(器)、支架形式、材 质:厂家配套隔振减震装置 | 台 | 1 | 198.49 |
| 4 | 设备支架 | 1.吊顶风机支架制作与安装 | kg | 20 | 6.95 |
| 5 | 打洞(孔) | 1.给排水管道穿墙开孔及堵洞 DN50以下 | 个 | 2 | 15.66 |
| 6 | 砖（石）砌体拆除 | 1.构件名称:风管穿墙开孔 2.砌体种类:标准砖墙 3.墙体凿门窗洞口面积:按设 计尺寸，最大尺寸不大于 0.5平方米 | m3 | 0.65 | 458.66 |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km | m3 | 0.65 | 0.78 |
| 8 | 套管 | 1.穿墙钢套管 DN50 | 个 | 2 | 19.75 |
| 9 | 碳钢通风管道 | 1.名称:保温新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边320mm以下 5.板材厚度:δ0.5mm 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 32.3 | 115.10 |
| 10 | 碳钢通风管道 | 1.名称:保温新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边450mm以下 5.板材厚度:δ0.6mm 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 8.63 | 83.82 |
| 11 | 碳钢通风管道 | 1.名称:保温新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边1000mm以下 5.板材厚度:δ0.75mm 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 37.23 | 62.99 |
| 12 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 2遍 3.一般钢结构 调和漆 2遍 | kg | 362.19 | 1.57 |
| 13 | 通风管道绝热 | 1.风管超细玻璃棉保温,外贴 特强防潮防腐蚀贴面(W38贴面)。 2.保温材料参数:室内管保温厚度30mm | m3 | 1.98 | 360.64 |
| 14 | 管道绝热 | 1.抗撕裂耐破损型双层共混成 型橡塑,外层橡塑采用EPDM材 料以增强抗老化和抗撕裂能力 ,确保安装气密性;内层橡塑采 用NBR材料以发泡细密更充分 ,提高保温绝热能力。双层共 混一次成型橡塑,燃烧性能:符 合GB8624-2012标准,整体达到 难燃B1级;表观密度≤95kg/m³ ;湿阻因子≥10000;导热系数 λ(w/m·k):λ≤ 0.033(0%%DC时),λ≤ 0.0035(20℃时);真空吸水率 :≤2%;撕裂强度:≥500N/M;甲 醛含量:0;产品需提供检验报告 2.DN50保温管道以下 | m3 | 0.17 | 769.51 |
| 15 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 160*160 2.形式:铝合金材质，静电喷 漆 | 个 | 9 | 31.43 |
| 16 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 120*120 2.形式:铝合金材质，静电喷漆 | 个 | 3 | 25.25 |
| 17 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 200*200 2.形式:铝合金材质，静电喷漆 | 个 | 1 | 31.43 |
| 18 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶1000×200 | 个 | 1 | 58.98 |
| 19 | 碳钢阀门 | 1.对开外叶调节阀 1000×200 | 个 | 1 | 62.98 |
| 20 | 碳钢阀门 | 1.对开外叶调节阀 400×120 | 个 | 1 | 62.98 |
| 21 | 碳钢阀门 | 1.蝶阀 250×120 | 个 | 2 | 29.49 |
| 22 | 碳钢阀门 | 1.蝶阀 200×120 | 个 | 3 | 29.49 |
| 23 | 碳钢阀门 | 1.蝶阀 160×120 | 个 | 2 | 29.49 |
| 24 | 静压箱 | 1.静压箱 630×160 | 个 | 1 | 387.70 |
| 25 | 软接头(软管) | 1.材质:不燃铝箔软接管 | m2 | 0.6 | 228.58 |
| 26 | 铜管 | 1.介质:空调铜管 2.规格、压力等级:无缝紫铜管φ25.4mm（含管件） 3.连接形式:钎焊 4.压力试验及吹、洗设计要求 :氮气进行吹污、严密性试验、检漏 5.带保温管道 | m | 10.4 | 21.37 |
| 27 | 铜管 | 1.介质:空调铜管 2.规格、压力等级:无缝紫铜 管φ12.7mm（含管件） 3.连接形式:钎焊 4.压力试验及吹、洗设计要求 :氮气进行吹污、严密性试验、检漏 5.带保温管道 | m | 10.4 | 18.93 |
| 28 | 塑料管 | 1.空调水管道 空调凝结水塑 料管(粘接) PVC DN32 2.带保温管道 | m | 6.3 | 15.85 |
| 29 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 46.11 |
| 30 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1 | 3.48 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 十二 | 急诊室_土建单位工程-拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原铁皮停车棚 | 1.拆除原铁皮停车棚 20m*4.6m*4m（含垃圾外弃） | 项 | 1 | 5829.12 |
| 2 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除原水泥残疾人坡道至楼 梯踏步 | m3 | 1.35 | 491.99 |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km | m3 | 2.03 | 0.76 |
| 十三 | 土石方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 平整场地 | 1.平整场地 (挖掘机) | m2 | 41.86 | 0.06 |
| 2 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 61.36 | 3.43 |
| 3 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 2.43 | 3.23 |
| 4 | 回填方 | 1.填土机械夯实 (槽坑) | m3 | 57.64 | 6.32 |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外弃 2.运距:自行考虑 | m3 | 12.49 | 0.18 |
| 6 | 回填方 | 部位：室内回填 1.填土人工夯实 (平地) | m3 | 3.26 | 9.66 |
| 十四 | 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 1 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 :190厚烧结煤矸石多孔砖 2.墙体类型、砌筑高度:内外墙 3.砂浆强度等级、配合比 :M5砌筑水泥砂浆 | m3 | 13.1 | 312.05 |
| 2 | 砌筑超高增加费 | 每增0.5m砌筑超高增加费 | m3 | 0.23 | 18.25 |
| 十五 | 混凝土工程 |  |  |  |  |
| 1 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通 混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.31 | 57.45 |
| 2 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7 | 41.19 |
| 3 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.59 | 63.65 |
| 4 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.04 | 45.68 |
| 5 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌非泵送普 通混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.14 | 304.65 |
| 6 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌非泵送普 通混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.27 | 255.94 |
| 7 | 矩形柱 | 1.C40微膨胀自流性细石砼二 次灌浆 | m3 | 0.1 | 325.36 |
| 8 | 矩形柱 | 部位：柱混凝土包裹 2.混凝土种类:预拌非泵送普 通混凝土 3.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.5 | 83.55 |
| 十六 | 钢筋工程 |  |  |  |  |
| 1 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm) | t | 0.013 | 1283.16 |
| 2 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) | t | 0.153 | 1282.91 |
| 3 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm) | t | 0.609 | 1282.92 |
| 4 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm) | t | 0.325 | 1019.68 |
| 5 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm) | t | 0.237 | 1019.69 |
| 6 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm) | t | 0.026 | 1019.72 |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm) | t | 0.36 | 1019.69 |
| 十七 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 1 | 防盗门 | 钢质防盗门 M1221 1200*2100 2.门框、扇材质:钢质防盗门 M1221(含五金配件） | m2 | 2.52 | 60.95 |
| 2 | 防盗门 | 钢质防盗门 M1521 1500*2100 2.门框、扇材质:钢质防盗门 M1521(含五金配件） | m2 | 3.15 | 60.95 |
| 3 | 防盗门 | 钢质防盗门 M1021 1000*2100 2.门框、扇材质:钢质防盗门 M1021(含五金配件） | m2 | 2.1 | 60.95 |
| 4 | 金属(塑钢、断桥 )窗 | C1218 1200*1800 1.框、扇材质:铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚高透光low-E,铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 2.16 | 143.37 |
| 5 | 金属(塑钢、断桥 )窗 | C3518 3500*1800 1.框、扇材质:铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚高透光low-E,铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 12.6 | 121.72 |
| 6 | 金属(塑钢、断桥 )窗 | C4218 4200*1800 1.框、扇材质:铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚高透光low-E,铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 7.56 | 119.83 |
| 7 | 金属格栅窗 | 1.成品不锈钢防盗网 | m2 | 22.32 | 33.52 |
| 十八 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 瓦屋面 | 部位：屋面 1.合成树脂瓦 | m2 | 56.59 | 27.68 |
| 2 | 屋面卷材防水 | 部位：屋面 1.SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 56.59 | 11.06 |
| 3 | 木楼面板 | 部位：屋面 1.20厚木望板 | m2 | 56.59 | 14.47 |
| 4 | 保温隔热屋面 | 部位：屋面 1.50mm厚玻璃棉卷毡 2.承托网（直径1.5mm不锈钢） | m2 | 56.59 | 12.54 |
| 十九 | 保温工程 |  |  |  |  |
| 1 | 保温隔热墙面 | 部位：内墙面 1.15厚无机保温砂浆 | m2 | 69.6 | 22.67 |
| 二十 | 地面装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 垫层 | 1.50厚C15混凝土垫层 2.素土夯实 | m3 | 12.56 | 77.34 |
| 2 | 块料楼地面 | 部位：地面一 1、8~10厚600*600防滑地砖 ,干水泥砂擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层表 面撒水泥粉 | m2 | 35.7 | 51.70 |
| 二十一 | 墙面装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面一般抹灰 | 部位：内墙面 1.5厚抗裂砂浆(压入耐碱玻纤 网格布) 2.刷素水泥浆一道 | m2 | 69.6 | 15.63 |
| 2 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：外墙面 详05J909- WQ9/13A 1.6厚1:2.5水泥砂浆找平 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 或划出纹道 | m2 | 71.98 | 46.16 |
| 二十二 | 天棚装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 天棚吊顶 | 1、铝扣板(600*600*1.2)与配 套专用龙骨固定 2、与铝扣板配套的专用龙骨 ,间距<1200 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双 向中距<1200 | m2 | 35.7 | 43.99 |
| 二十三 | 油漆工程 |  |  |  |  |
| 1 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：内墙面 1、白色无机涂料三度罩面 2、刮腻子二道,打磨平 | m2 | 69.6 | 24.93 |
| 2 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：外墙面 1.米白色真石漆/仿红砖真石漆 | m2 | 71.98 | 64.00 |
| 二十四 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 散水、坡道 | 坡道 详05J909——SW15页之坡9A 1.15厚1:2.5普通水泥白石子 水磨石,横向留槽15宽，抹 1:1水泥金刚砂粒防滑条，突 出于坡道表面2，中距300,铜 条分格，间距不大于1m 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3..20厚1:3水泥砂浆找平层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60(或100)厚C15混凝士 6.300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆，宽出面层 300 7.素土夯实 | m2 | 3.45 | 130.53 |
| 二十五 | 金属结构工程 |  |  |  |  |
| 1 | 螺栓 | 1.预埋螺栓安装 | t | 0.133 | 2555.76 |
| 2 | 预埋铁件 | PL450*450*10、加劲板等 1.预埋铁件安装 | t | 0.184 | 2596.66 |
| 3 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格 :200*200*5*5 3.单根柱质量:3.0t以内 4.螺栓种类:预埋螺栓 5.探伤要求:超声波探伤 6.油漆：抛丸除锈、红丹打底、再油二遍防锈漆，面刷灰色调和漆 7.钢结构防火涂料 (厚型耐火极限2小时) | t | 0.925 | 10560.58 |
| 4 | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格 :GL1:400*200*6*6 3.单根质量:1.5t以内 4.探伤要求:超声波探伤 5.油漆：抛丸除锈、红丹打底 、再油二遍防锈漆，面刷灰色 调和漆 6.钢结构防火涂料 (薄型 耐 火极限1小时) | t | 1.956 | 9354.98 |
| 5 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:屋面檩条 2.构件类型 :C200*70*20*3.0镀锌檩条 3.单根质量: 0.3t以内 4.钢结构防火涂料 (薄型 耐 火极限0.5小时) | t | 1.224 | 7904.94 |
| 6 | 型材屋面 | 部位：屋面 1.象牙白色彩钢板 | m2 | 6.24 | 27.65 |
| 7 | 零星钢构件 | 连接处 1.零星钢构件制作 2.零星钢构件安装 3.二类金属构件(运距 10km以 内) | t | 0.102 | 2076.95 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 二十六 | 急诊室_安装单位工程-电气工程 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱安装 急诊 室一层AR箱 2.安装方式:距地嵌墙 | 台 | 1 | 142.53 |
| 2 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 36.16 | 10.03 |
| 3 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 27.45 | 8.43 |
| 4 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 | m | 100 | 11.03 |
| 5 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 12.7 | 10.17 |
| 6 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 8.6 | 5.63 |
| 7 | 铁构件 | 1.名称:管道支架 2.材质:一般铁构件 | kg | 5.55 | 12.15 |
| 8 | 凿(压)槽 | 1.名称:暗敷管道剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 3.类型:砖墙结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.混凝土标准:同建施设计 | m | 32.05 | 11.15 |
| 9 | 凿(压)槽 | 1.名称:暗敷管道剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 3.类型:混凝土楼地面结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.混凝土标准:同建施设计 | m | 23.12 | 33.57 |
| 10 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-0.6/1.0kV- 5*10 3.敷设方式、部位:室内 | m | 100 | 3.75 |
| 11 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:1kV以下室内干包式铜 芯电力电缆 电缆截面≤16mm2 3.规格:五芯电缆头 4.安装部位:室内 | 个 | 2 | 78.21 |
| 12 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 | m | 147.51 | 1.14 |
| 13 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4 | m | 228.96 | 0.74 |
| 14 | 配管 | 1.名称:吊顶灯具金属软管 2.规格:DN20 | m | 1.8 | 39.22 |
| 15 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联单控开关 10A | 个 | 2 | 7.95 |
| 16 | 插座 | 1.名称:五孔插座 10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 19 | 7.95 |
| 17 | 插座 | 1.名称:空调插座16A 2.安装方式:暗装 | 个 | 2 | 10.31 |
| 18 | 普通灯具 | 1.名称:600×600扣板灯36W | 套 | 6 | 19.23 |
| 19 | 小电器 | 1.名称:300×300排气扇 | 台 | 2 | 75.66 |
| 20 | 装饰灯 | 1.名称:吸顶应急灯(带蓄电池)HS-818D-1(节能灯)22W | 套 | 2 | 23.13 |
| 21 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式疏散指示灯(带 蓄电池)HS-802-3-B(LED)3W | 套 | 1 | 26.89 |
| 22 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式安全出口灯(带 蓄电池)HS-802-3-A(LED)3W | 套 | 3 | 26.89 |
| 23 | 接线盒 | 1.名称:暗装塑料开关(插座)盒 | 个 | 23 | 4.60 |
| 24 | 接线盒 | 1.名称:明装塑料灯头、接线盒 | 个 | 8 | 7.66 |
| 25 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 | 个 | 6 | 4.31 |
| 二十七 | 弱电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 接线箱 | 1.户内弱电箱 | 个 | 1 | 124.84 |
| 2 | 监控摄像设备 | 1.高清红外枪机 内置点阵式 LED红外灯大分辨率支持1080P 2.摄像机支架 (壁式) | 台 | 3 | 195.06 |
| 3 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 25.96 | 8.43 |
| 4 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 100 | 10.03 |
| 5 | 凿(压)槽 | 1.名称:暗敷管道剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 3.类型:混凝土楼地面结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.混凝土标准:同建施设计 | m | 18.46 | 33.57 |
| 6 | 凿(压)槽 | 1.名称:暗敷管道剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 3.类型:砖墙结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.混凝土标准:同建施设计 | m | 9 | 11.15 |
| 7 | 信息插座 | 1.单口网络插座 2.安装信息插座底盒(接线盒) (砖墙内) | 个 | 3 | 22.02 |
| 8 | 光缆 | 1.光缆 管内穿放 4芯单模光 纤 | m | 100 | 1.68 |
| 9 | 双绞线缆 | 1.双绞线缆 管内穿放 UTP6 | m | 28.7 | 2.00 |
| 10 | 双绞线缆 | 1.双绞线缆 管内穿放 UTP5E | m | 24.46 | 1.81 |
| 11 | 双绞线缆测试 | 1.4对双绞线缆 测试 | 链路 | 6 | 6.96 |
| 12 | 铁构件 | 1.名称:管道支架 2.材质:一般铁构件 | kg | 2.2 | 10.21 |
| 13 | 接线盒 | 1.名称:暗装塑料接线盒 | 个 | 3 | 4.31 |
| 二十八 | 给排水 |  |  |  |  |
| 1 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀门安装 截止阀DN20 | 个 | 1 | 13.92 |
| 2 | 水表 | 1.普通水表安装(螺纹连接) DN20 | 个 | 1 | 25.08 |
| 3 | 其他泵 | 1.增压泵 PW-251E | 台 | 1 | 224.33 |
| 4 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料排水 管(粘接) UPVC DN100 | m | 52.6 | 27.98 |
| 5 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料排水 管(粘接) UPVC DN50 | m | 8.83 | 21.06 |
| 6 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料给水 管(热熔连接) PPR DN20 2.管道消毒、冲洗 公称直径 20mm以内 | m | 12.5 | 18.24 |
| 7 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关【含台面与台 下柜】 | 组 | 2 | 71.20 |
| 8 | 给、排水附(配)件 | 1.塑料地漏 DN50 | 个 | 1 | 30.23 |
| 9 | 灭火器 | 1.干粉磷酸铵盐手提式灭火器 (MF/ABC4) | 具 | 2 | 1.68 |
| 10 | 管沟土方 | 1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 0.6m深 | m | 7.63 | 41.26 |
| 11 | 管沟土方 | 1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 0.6m深 | m | 52.6 | 44.46 |
| 二十九 | 空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1.名称:1.5匹挂机空调 2.规格:成套设备含室外机， 厂家配套铜管、冷凝管及保温 隔热材料、冷媒剂添加、室外 机落地架（若需）等费用 3.安装形式:壁挂 | 台 | 1 | 186.20 |
| 2 | 空调器 | 1.名称:3匹挂机空调 2.规格:成套设备含室外机， 厂家配套铜管、冷凝管及保温 隔热材料、冷媒剂添加、室外 机落地架（若需）等费用 3.安装形式:壁挂 | 台 | 1 | 194.93 |
| 3 | 空调器 | 1.名称:全新风处理机 2.型号:FAU-1-02 吊装，Q冷 =9.0kW，Q热=8.6kW， L=650m3/h,Py=120Pa,N=0.14kW 3.隔振垫(器)、支架形式、材 质:厂家配套隔振减震装置 | 台 | 1 | 175.68 |
| 4 | 空调器 | 1.名称:新风专用空调室外机 SACW-1-02 2.型号:Q冷=10.0kW，Q热 =12.0kW，N=3.00kW，G=82Kg 3.含冷媒剂R410A添加 4.隔振垫(器)、支架形式、材 质:厂家配套隔振减震装置 | 台 | 1 | 425.84 |
| 5 | 设备支架 | 1.吊顶风机支架制作与安装 | kg | 20 | 6.15 |
| 6 | 打洞(孔) | 1.给排水管道穿墙开孔及堵洞 DN50以下 | 个 | 2 | 13.87 |
| 7 | 砖（石）砌体拆除 | 1.构件名称:风管穿墙开孔 2.砌体种类:标准砖墙 3.墙体凿门窗洞口面积:按设 计尺寸，最大尺寸不大于 0.5平方米 | m3 | 0.02 | 405.83 |
| 8 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km | m3 | 0.02 | 0.44 |
| 9 | 套管 | 1.穿墙钢套管 DN50 | 个 | 2 | 17.48 |
| 10 | 碳钢通风管道 | 1.名称:保温新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边320mm以下 5.板材厚度:δ0.5mm 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 4.52 | 101.88 |
| 11 | 碳钢通风管道 | 1.名称:保温新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边450mm以下 5.板材厚度:δ0.6mm 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 2.67 | 74.17 |
| 12 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板法兰风管制作、 安装 镀锌薄钢板矩形风管(δ =0.5mm以内咬口)长边长 (≤ 320mm) | m2 | 7.33 | 104.75 |
| 13 | 碳钢通风管道 | 1.名称:保温新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边1000mm以下 5.板材厚度:δ0.75mm 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 1.35 | 55.74 |
| 14 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 2遍 3.一般钢结构 调和漆 2遍 | kg | 55.98 | 1.39 |
| 15 | 通风管道绝热 | 1.风管超细玻璃棉保温,外贴 特强防潮防腐蚀贴面(W38贴面)。 2.保温材料参数:室内管保温 厚度30mm | m3 | 0.31 | 319.21 |
| 16 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 160*160 2.形式:铝合金材质，静电喷 漆 | 个 | 2 | 27.82 |
| 17 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 120*120 2.形式:铝合金材质，静电喷漆 | 个 | 1 | 22.34 |
| 18 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶630×120 | 个 | 1 | 45.14 |
| 19 | 碳钢阀门 | 1.对开外叶调节阀 630×120 | 个 | 1 | 55.73 |
| 20 | 碳钢阀门 | 1.蝶阀 200×120 | 个 | 1 | 26.09 |
| 21 | 碳钢阀门 | 1.蝶阀 250×120 | 个 | 1 | 26.09 |
| 22 | 软接头(软管) | 1.材质:不燃铝箔软接管 | m2 | 0.23 | 202.29 |
| 23 | 铜管 | 1.介质:空调铜管 2.规格、压力等级:无缝紫铜 管φ15.9mm（含管件） 3.连接形式:钎焊 4.压力试验及吹、洗设计要求 :氮气进行吹污、严密性试验、检漏 5.带保温管道 | m | 8.25 | 15.24 |
| 24 | 铜管 | 1.介质:空调铜管 2.规格、压力等级:无缝紫铜 管φ9.5mm（含管件） 3.连接形式:钎焊 4.压力试验及吹、洗设计要求 :氮气进行吹污、严密性试验、检漏 5.带保温管道 | m | 8.25 | 15.24 |
| 25 | 塑料管 | 1.空调水管道 空调凝结水塑 料管(粘接) PVC DN32 2.带保温管道 | m | 4.7 | 14.02 |
| 26 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 30.75 |
| 27 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1 | 3.05 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三十 | 措施项目 |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 7 | 222.57 |
| 2 | 外脚手架及垂直 封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 100.58 | 32.99 |
| 3 | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 | m2 | 30.53 | 5.33 |
| 4 | 模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 | m2 | 116.07 | 47.60 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |

备注：以上内容是根据本工程特点至少应包含的项目和数量，中选人应根据项目实际需要增加项目或数量至满足该工程的劳务分包要求。

第二章  比选申请书

比选申请文件格式

漳州高新区九湖卫生院中医馆升级改造

和急诊室建设项目劳务分包

比

选

申

请

书

比选申请人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

年  月  日

比选申请书目录

一、法定代表人资格证明书

二、法定代表人授权委托书（如有）、委托代理人居民身份证等

三、比选申请人组织结构

四、企业信誉承诺

五、报价和服务承诺函

六、其他证明文件（若比选申请人认为有必要提供的）

备注：

①比选申请人在编制比选申请书时必须使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

②比选申请人应按本章要求的先后顺序编制比选申请书。

③比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位公章。

④比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变基本内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以进行复印或编辑。

⑤比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

⑥比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定。

⑦费用报价应电脑输入打印，手写或涂改视为无效报价。

⑧比选申请人的营业执照等各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会可以视为证书无效进行评定。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：               性别：        年龄：        职务：

系                               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 (盖比选申请人公章)

日  期：       年    月    日

附：法定代表人居民身份证复印件并加盖单位公章

二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我    系                        的法定代表人，现授权      为我公司委托代理人，以本公司的名义参加漳州高新区九湖卫生院中医馆升级改造和急诊室建设项目劳务分包的比选活动。委托代理人在比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：           性别：       年龄：

身份证号码：

比选申请人：        (盖单位公章)

法定代表人：       （签字或盖章）

委托代理人：             （签字）

日      期：     年    月    日

附：委托代理人身份证复印件并加盖单位公章

- 三、比选申请人组织结构

| 企业登记信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人名称 |  |  |  |  |
| 详细住所 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |
| 发证机关 |  | 有效期 |  |  |
| 机构电话（手机） |  |  |  |  |
| 企业类型 | 有限责任 |  |  |  |
| 注册号码 |  | 邮政编码 |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |  |

注：法人营业执照副本复印件、资格证书副本复印件，并加盖单位公章

四、企业信誉承诺函

一、本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法、违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比选资格。

二、本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。

三、本企业未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。

四、本企业未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。

五、本企业未被人民法院列为“失信被执行人”。

六、我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法、违规行为，本公司愿意接受漳州市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

五、报价和服务承诺函

致：福建瑞谦建设工程有限公司

我司愿意参加漳州高新区九湖卫生院中医馆升级改造和急诊室建设项目劳务分包的比选活动，经认真研究比选文件，且进行调查后，同意本项目劳务分包费用（含税3%）报价为：人民币（大写）           （小写：￥           元），具体报价如下：

| 序号 | 项目 | 特征描述 | 单位 | 暂定工程量 | 固定单价最高限价 （元） | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 卫生院一层_土建单位工程-拆除工程 |  |  |  |  |  |  | 劳务分包费用最高限价224089元（含税3%） |
| 1 | 门窗拆除 | 1.拆除门窗C0921 | 樘 | 1 | 31.77 |  |  |  |
| 2 | 门窗拆除 | 1.拆除门窗 C5818 | 樘 | 1 | 36.64 |  |  |  |
| 3 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除PVC隔板 | m2 | 8.64 | 6.66 |  |  |  |
| 4 | 柜体拆除 | 1.构件名称:拆除服务台、拆 除矮柜、拆除煎药台（含柜体） | m2 | 19.44 | 21.26 |  |  |  |
| 5 | 拆除洗脸台 | 1.拆除洗脸台（含垃圾外弃） | 个 | 3 | 44.16 |  |  |  |
| 6 | 墙柱面龙骨及饰面 拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除卫生 间隔板 | m2 | 12.15 | 6.66 |  |  |  |
| 7 | 拆除不锈钢座椅 | 1.拆除不锈钢座椅（含垃圾外弃） | 个 | 2 | 44.16 |  |  |  |
| 8 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除木地板 | m2 | 118.12 | 6.11 |  |  |  |
| 9 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除铝扣 板吊顶 | m2 | 298.15 | 7.16 |  |  |  |
| 10 | 铲除油漆涂料面 | 部位：过道 1.铲除部位名称:拆除天棚原有油漆 | m2 | 21.62 | 4.58 |  |  |  |
| 11 | 铲除裱糊面 | 部位：诊室、理疗室、过道 1.铲除部位名称:拆除区域内 墙纸（H=1590) | m2 | 137.8 | 4.58 |  |  |  |
| 12 | 铲除裱糊面 | 部位：诊室、理疗室、过道 1.铲除部位名称:拆除区域内 墙纸（H=1700) | m2 | 138.71 | 2.93 |  |  |  |
| 13 | 立面抹灰层 | 部位：窗口、防疫室 1.饰面材料种类:拆除内墙砖 （H=1200) | m2 | 117.51 | 16.68 |  |  |  |
| 14 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除卫生间地砖 | m2 | 16.15 | 9.80 |  |  |  |
| 15 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除卫生间 墙面砖 | m2 | 60.41 | 32.27 |  |  |  |
| 16 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km | m3 | 42.26 | 0.71 |  |  |  |
| 二 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:卫生 间蹲位 2.砖品种、规格、强度等级 :A50轻质砖泡沫砖步级M7.5 | m3 | 0.1 | 477.11 |  |  |  |
| 2 | 垫层 | 部位：卫生间蹲位 2.垫层材料种类、配合比、厚 度:轻质陶粒填充 | m3 | 0.78 | 29.51 |  |  |  |
| 三 | 防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼(地)面涂膜防水 | 部位：卫生间地面 1.1.5厚聚合物水泥基复合防 水涂料二度 | m2 | 16.15 | 8.09 |  |  |  |
| 2 | 墙面涂膜防水 | 部位：卫生间墙面 H=1800 1.1.5厚聚合物水泥基复合防 水涂料二度 | m2 | 45.94 | 9.99 |  |  |  |
| 3 | 楼(地)面涂膜防水 | 部位：卫生间门槛石处 1.每涂1.5厚反应型高分子类防水涂料涂膜二度 | m2 | 0.33 | 8.09 |  |  |  |
| 四 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属(塑钢、断桥)窗 | C1428 1400*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃,铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 7.84 | 134.30 |  |  |  |
| 2 | 金属(塑钢、断桥)窗 | C2428 2400*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃,铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 13.44 | 122.21 |  |  |  |
| 3 | 金属(塑钢、断桥)窗 | C2328 2300*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃，铝合金表面为粉末静电喷涂 | m2 | 12.88 | 92.64 |  |  |  |
| 4 | 金属(塑钢、断桥)窗 | C2128 2100*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃，铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 11.76 | 111.50 |  |  |  |
| 5 | 金属(塑钢、断桥 )窗 | C1328 1300*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃，铝合金表面为粉末静电喷涂 | m2 | 3.64 | 92.64 |  |  |  |
| 6 | 金属(塑钢、断桥 )窗 | C1128 1100*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃，铝合金表面为粉末静电喷涂 | m2 | 3.08 | 92.64 |  |  |  |
| 7 | 木质门 | 1.门窗编号及洞口尺寸： M0921（900*2100） 2.门框、扇材质:木门 3.含门吸、执手锁等五金配件 | m2 | 1 | 198.10 |  |  |  |
| 8 | 金属（塑钢）门 | M3628 3600*2800 1.门框、扇材质:铝合金固定 窗+推拉门 2..玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃，铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 10.08 | 110.96 |  |  |  |
| 9 | 金属（塑钢）门 | M1828 1800*2800 1.门框、扇材质:铝合金固定 窗+平开门 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃,铝合金表面为粉末静电喷涂 | m2 | 5.04 | 100.95 |  |  |  |
| 10 | 金属（塑钢）门 | M1428 1400*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 +平开门 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃,铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 7.84 | 112.99 |  |  |  |
| 11 | 金属（塑钢）门 | M0928 900*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 +平开门 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃,铝合金表面为粉末静电喷涂 | m2 | 2.52 | 100.95 |  |  |  |
| 12 | 金属（塑钢）门 | M1021 1000*2100 2.门框、扇材质:铝合金磨砂玻璃门 3.玻璃品种、厚度:8厚磨砂钢 化玻璃 | m2 | 2.1 | 102.34 |  |  |  |
| 13 | 金属（塑钢）门 | M0821 800*2100 2.门框、扇材质:铝合金磨砂玻璃门 3.玻璃品种、厚度:8厚磨砂钢 化玻璃 | m2 | 3.36 | 102.34 |  |  |  |
| 五 | 地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自流坪楼地面 | 部位：除卫生间、通道外所有 房间 1、8H环氧树脂(或聚氨酯薄涂层)面层 2、底涂层 3、5MM水泥基自流平砂浆层 4、界面剂涂刷两道 5、清除地砖表面浮尘、油渍 ,修补裂缝、空鼓等缺陷,确保 地面干燥和平整 | m2 | 348.93 | 41.22 |  |  |  |
| 2 | 块料楼地面 | 部位：卫生间、通道 1、600*600*12,环氧勾缝剂 (防滑系数0.8以上) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层,表面撒水泥粉 3.素水泥一道（内掺建筑胶） | m2 | 16.15 | 63.72 |  |  |  |
| 3 | 平面砂浆找平层 | 部位：卫生间、通道 1.C20细石混凝土找坡层找平 | m2 | 16.15 | 20.12 |  |  |  |
| 4 | 石材楼地面 | 部位：卫生间石材门槛 1、大理石板20厚(六面防碱背 涂处理,表面防滑处理)) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 0.32 | 94.36 |  |  |  |
| 5 | 平面砂浆找平层 | 部位：卫生间石材门槛 1.20厚C20细石混凝土找坡层找平 | m2 | 0.32 | 16.92 |  |  |  |
| 六 | 墙面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他隔断 | 部位：熏洗室 1.双面轻钢龙骨石膏板隔断墙 | m2 | 7.32 | 75.61 |  |  |  |
| 2 | 墙面装饰板 | 部位：卫生间包管 1.竖向L50*50*5镀锌角钢 2.横向L50*50*5镀锌角钢 3.单层12厚水泥纤维板 4.10*10*0.7热镀锌钢丝网 5.M20水泥砂浆找平 | m2 | 1.2 | 263.95 |  |  |  |
| 3 | 块料墙面 | 部位：卫生间 1、8厚300*600玻化砖、白水泥擦缝 2、5厚1:0.1:2.5水泥石灰膏 砂浆结合层 | m2 | 86.52 | 64.80 |  |  |  |
| 4 | 墙面一般抹灰 | 部位：卫生间 1.9厚1:3水泥砂浆打底,扫毛 或划出纹道 | m2 | 86.52 | 26.69 |  |  |  |
| 5 | 墙面装饰板 | 部位：除卫生间、通道外所有房间 1.9厘夹板 | m2 | 429.74 | 27.32 |  |  |  |
| 6 | 木质装饰线 | 部位：除卫生间、通道外所有房间 1.80*20橡木实木线（收边线） | m | 367.52 | 8.16 |  |  |  |
| 7 | 木质踢脚线 | 部位：除卫生间、通道外所有 房间 1.120*20橡木实木踢脚线 | m | 179.58 | 15.90 |  |  |  |
| 8 | 墙面装饰板 | 1.2m 部位：除卫生间外所有房间 1.橡木饰面 | m2 | 145.32 | 29.31 |  |  |  |
| 9 | 墙纸裱糊 | 部位：除卫生间、通道外所有房间 1.墙纸饰面 | m2 | 284.42 | 21.96 |  |  |  |
| 七 | 天棚装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚吊顶 | 卫生间及所有功能房间 1、铝扣板(600*600*1.2)与配套专用龙骨固定 2、与铝扣板配套的专用龙骨 ,间距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双 向中距<1200 | m2 | 298.15 | 51.16 |  |  |  |
| 2 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：过道 1、白色无机涂料 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 ,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道,横纵向 各刷一道 | m2 | 21.61 | 37.82 |  |  |  |
| 3 | 天棚开孔 | 1.天棚开孔（灯光孔、风口， 每个面积在0.1m2以内） | 个 | 15 | 14.11 |  |  |  |
| 4 | 天棚开孔 | 1.天棚开孔（灯光孔、风口， 每个面积在0.02m2以内） | 个 | 3 | 8.45 |  |  |  |
| 八 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卧式健身车 | 部位：康复室 1.卧式健身车 | 部 | 2 | 1.25 |  |  |  |
| 2 | 踏步机 | 部位：康复室 1.踏步机 | 部 | 3 | 1.25 |  |  |  |
| 3 | 训练阶梯 | 部位：康复室 1.训练阶梯 | 部 | 1 | 1.25 |  |  |  |
| 4 | 作业治疗桌 | 部位：康复室 1.作业治疗桌 | 部 | 1 | 1.25 |  |  |  |
| 5 | 镜面玻璃 | 1.成品防水镜 | m2 | 1.93 | 67.73 |  |  |  |
| 6 | 成品隔断 | 部位：卫生间 1.新装20厚PVC木纹隔板 | m2 | 11.76 | 51.68 |  |  |  |
| 7 | 成品储物柜 | 部位：诊室4 1.成品储物柜 | 个 | 1 | 777.22 |  |  |  |
| 8 | 衣柜 | 部位：衣帽间 1.成品衣柜 | m | 1.24 | 449.68 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 卫生院一层_安装单位工程-电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱安装 卫生 院一层AR箱 2.安装方式:距地嵌墙 | 台 | 1 | 146.41 |  |  |  |
| 2 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗敷 | m | 0.5 | 11.33 |  |  |  |
| 3 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 | m | 22.6 | 11.33 |  |  |  |
| 4 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 223.03 | 10.31 |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷 | m | 4.6 | 8.76 |  |  |  |
| 6 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 158.84 | 8.64 |  |  |  |
| 7 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 45.6 | 10.44 |  |  |  |
| 8 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 29.8 | 5.77 |  |  |  |
| 9 | 铁构件 | 1.名称:管道支架 2.材质:一般铁构件 | kg | 35.64 | 11.65 |  |  |  |
| 10 | 凿(压)槽 | 1.名称:暗敷管道剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 3.类型:砖墙结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.混凝土标准:同建施设计 | m | 74.75 | 11.43 |  |  |  |
| 11 | 凿(压)槽 | 1.名称:暗敷管道剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 3.类型:混凝土楼地面结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.混凝土标准:同建施设计 | m | 78.19 | 34.48 |  |  |  |
| 12 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-0.6/1.0kV- 5*16 3.敷设方式、部位:室内 | m | 6.66 | 5.03 |  |  |  |
| 13 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:1kV以下室内干包式铜 芯电力电缆 电缆截面16mm2 3.规格:五芯电缆头 4.安装部位:室内 | 个 | 2 | 47.57 |  |  |  |
| 14 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 | m | 1073.19 | 1.16 |  |  |  |
| 15 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-6 | m | 158.5 | 1.05 |  |  |  |
| 16 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4 | m | 309.42 | 0.76 |  |  |  |
| 17 | 配管 | 1.名称:吊顶灯具金属软管 2.规格:DN20 | m | 21.3 | 40.27 |  |  |  |
| 18 | 照明开关 | 1.名称:暗装单联单控开关 10A | 个 | 13 | 8.16 |  |  |  |
| 19 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联单控开关 10A | 个 | 1 | 8.16 |  |  |  |
| 20 | 照明开关 | 1.名称:暗装三联单控开关 10A | 个 | 1 | 8.16 |  |  |  |
| 21 | 插座 | 1.名称:五孔插座 10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 27 | 8.16 |  |  |  |
| 22 | 插座 | 1.名称:五孔插座(防水防溅) 10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 8.16 |  |  |  |
| 23 | 小电器 | 1.名称:300×300排气扇 | 台 | 15 | 77.70 |  |  |  |
| 24 | 普通灯具 | 1.名称:600×600扣板灯36W | 套 | 53 | 19.75 |  |  |  |
| 25 | 普通灯具 | 1.名称:LED吊灯48W（含吊链） | 套 | 5 | 18.60 |  |  |  |
| 26 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式12W筒灯 | 套 | 3 | 19.19 |  |  |  |
| 27 | 装饰灯 | 1.名称:吸顶应急灯(带蓄电池 )HS-818D-1(节能灯)22W | 套 | 6 | 23.76 |  |  |  |
| 28 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式疏散指示灯(带蓄电池)HS-802-3-B(LED)3W | 套 | 7 | 27.62 |  |  |  |
| 29 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式安全出口灯(带蓄电池)HS-802-3-A(LED)3W | 套 | 7 | 27.62 |  |  |  |
| 30 | 接线盒 | 1.名称:暗装塑料开关(插座)盒 | 个 | 43 | 4.72 |  |  |  |
| 31 | 接线盒 | 1.名称:明装塑料灯头、接线盒 | 个 | 76 | 7.87 |  |  |  |
| 32 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 | 个 | 20 | 4.44 |  |  |  |
| 33 | 小电器 | 1.风扇拆除 | 台 | 4 | 26.04 |  |  |  |
| 十 | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗脸盆 | 1.挂墙式无障碍洗手台 【成套， 冷水 ，感应开关】 | 组 | 1 | 73.14 |  |  |  |
| 2 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 挂墙式 成套安装冷水感应开关【含台面与台下柜】 | 组 | 4 | 73.14 |  |  |  |
| 3 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 组 | 3 | 113.77 |  |  |  |
| 4 | 大便器 | 1.成套连体水箱智能坐式大便器 | 组 | 1 | 84.14 |  |  |  |
| 5 | 其他成品卫生器具 | 1.其他成品卫生器具 成品拖 布池安装 | 组 | 1 | 45.79 |  |  |  |
| 6 | 小便器 | 1.壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 | 组 | 1 | 46.52 |  |  |  |
| 7 | 给、排水附(配)件 | 1.塑料地漏 DN50 | 个 | 3 | 31.06 |  |  |  |
| 8 | 灭火器 | 1.干粉磷酸铵盐手提式灭火器 (MF/ABC4) 2.灭火器箱 | 具 | 4 | 1.73 |  |  |  |
| 9 | 洗脸盆 | 1.挂墙式无障碍洗手台 【拆除洁具，含垃圾外弃】 | 组 | 1 | 36.57 |  |  |  |
| 10 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 挂墙式 【拆除洁具 ，含垃圾外弃】 | 组 | 3 | 36.57 |  |  |  |
| 11 | 大便器 | 1.蹲式大便器【拆除洁具，含垃圾外弃】 | 组 | 3 | 56.89 |  |  |  |
| 12 | 大便器 | 1.坐式大便器【拆除洁具，含垃圾外弃】 | 组 | 1 | 42.08 |  |  |  |
| 13 | 其他成品卫生器具 | 1. 成品拖布池【拆除洁具， 含垃圾外弃】 | 组 | 1 | 22.91 |  |  |  |
| 14 | 小便器 | 1.壁挂式小便器【拆除洁具， 含垃圾外弃】 | 组 | 1 | 23.25 |  |  |  |
| 15 | 给、排水附(配)件 | 1.塑料地漏 DN50【拆除，含 垃圾外弃】 | 个 | 3 | 15.52 |  |  |  |
| 十一 | 空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1.名称:3匹落地式空调 2.规格:成套设备含室外机， 厂家配套铜管、冷凝管及保温隔热材料、冷媒剂添加、室外机落地架（若需）等费用 3.安装形式:壁挂 | 台 | 1 | 561.76 |  |  |  |
| 2 | 空调器 | 1.名称:新风专用空调室外机 2.型号:Q冷=25.2kW，Q热 =27.0kW，N=5.41kW，G=227Kg 3.含冷媒剂R410A添加 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:厂家配套隔振减震装置 | 台 | 1 | 481.15 |  |  |  |
| 3 | 空调器 | 1.名称:全新风处理机FAU-1-01 2.型号:Q冷=22.0kW，Q热 =13.7kW，L=2000m3/h,Py=220Pa,N=0.89kW 3.安装形式:吊装 4.隔振垫(器)、支架形式、材 质:厂家配套隔振减震装置 | 台 | 1 | 198.49 |  |  |  |
| 4 | 设备支架 | 1.吊顶风机支架制作与安装 | kg | 20 | 6.95 |  |  |  |
| 5 | 打洞(孔) | 1.给排水管道穿墙开孔及堵洞 DN50以下 | 个 | 2 | 15.66 |  |  |  |
| 6 | 砖（石）砌体拆除 | 1.构件名称:风管穿墙开孔 2.砌体种类:标准砖墙 3.墙体凿门窗洞口面积:按设 计尺寸，最大尺寸不大于 0.5平方米 | m3 | 0.65 | 458.66 |  |  |  |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km | m3 | 0.65 | 0.78 |  |  |  |
| 8 | 套管 | 1.穿墙钢套管 DN50 | 个 | 2 | 19.75 |  |  |  |
| 9 | 碳钢通风管道 | 1.名称:保温新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边320mm以下 5.板材厚度:δ0.5mm 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 32.3 | 115.10 |  |  |  |
| 10 | 碳钢通风管道 | 1.名称:保温新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边450mm以下 5.板材厚度:δ0.6mm 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 8.63 | 83.82 |  |  |  |
| 11 | 碳钢通风管道 | 1.名称:保温新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边1000mm以下 5.板材厚度:δ0.75mm 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 37.23 | 62.99 |  |  |  |
| 12 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 2遍 3.一般钢结构 调和漆 2遍 | kg | 362.19 | 1.57 |  |  |  |
| 13 | 通风管道绝热 | 1.风管超细玻璃棉保温,外贴 特强防潮防腐蚀贴面(W38贴面)。 2.保温材料参数:室内管保温厚度30mm | m3 | 1.98 | 360.64 |  |  |  |
| 14 | 管道绝热 | 1.抗撕裂耐破损型双层共混成 型橡塑,外层橡塑采用EPDM材 料以增强抗老化和抗撕裂能力 ,确保安装气密性;内层橡塑采 用NBR材料以发泡细密更充分 ,提高保温绝热能力。双层共 混一次成型橡塑,燃烧性能:符 合GB8624-2012标准,整体达到 难燃B1级;表观密度≤95kg/m³ ;湿阻因子≥10000;导热系数 λ(w/m·k):λ≤ 0.033(0%%DC时),λ≤ 0.0035(20℃时);真空吸水率 :≤2%;撕裂强度:≥500N/M;甲 醛含量:0;产品需提供检验报告 2.DN50保温管道以下 | m3 | 0.17 | 769.51 |  |  |  |
| 15 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 160*160 2.形式:铝合金材质，静电喷 漆 | 个 | 9 | 31.43 |  |  |  |
| 16 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 120*120 2.形式:铝合金材质，静电喷漆 | 个 | 3 | 25.25 |  |  |  |
| 17 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 200*200 2.形式:铝合金材质，静电喷漆 | 个 | 1 | 31.43 |  |  |  |
| 18 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶1000×200 | 个 | 1 | 58.98 |  |  |  |
| 19 | 碳钢阀门 | 1.对开外叶调节阀 1000×200 | 个 | 1 | 62.98 |  |  |  |
| 20 | 碳钢阀门 | 1.对开外叶调节阀 400×120 | 个 | 1 | 62.98 |  |  |  |
| 21 | 碳钢阀门 | 1.蝶阀 250×120 | 个 | 2 | 29.49 |  |  |  |
| 22 | 碳钢阀门 | 1.蝶阀 200×120 | 个 | 3 | 29.49 |  |  |  |
| 23 | 碳钢阀门 | 1.蝶阀 160×120 | 个 | 2 | 29.49 |  |  |  |
| 24 | 静压箱 | 1.静压箱 630×160 | 个 | 1 | 387.70 |  |  |  |
| 25 | 软接头(软管) | 1.材质:不燃铝箔软接管 | m2 | 0.6 | 228.58 |  |  |  |
| 26 | 铜管 | 1.介质:空调铜管 2.规格、压力等级:无缝紫铜管φ25.4mm（含管件） 3.连接形式:钎焊 4.压力试验及吹、洗设计要求 :氮气进行吹污、严密性试验、检漏 5.带保温管道 | m | 10.4 | 21.37 |  |  |  |
| 27 | 铜管 | 1.介质:空调铜管 2.规格、压力等级:无缝紫铜 管φ12.7mm（含管件） 3.连接形式:钎焊 4.压力试验及吹、洗设计要求 :氮气进行吹污、严密性试验、检漏 5.带保温管道 | m | 10.4 | 18.93 |  |  |  |
| 28 | 塑料管 | 1.空调水管道 空调凝结水塑 料管(粘接) PVC DN32 2.带保温管道 | m | 6.3 | 15.85 |  |  |  |
| 29 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 46.11 |  |  |  |
| 30 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1 | 3.48 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 急诊室_土建单位工程-拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原铁皮停车棚 | 1.拆除原铁皮停车棚 20m*4.6m*4m（含垃圾外弃） | 项 | 1 | 5829.12 |  |  |  |
| 2 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除原水泥残疾人坡道至楼 梯踏步 | m3 | 1.35 | 491.99 |  |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km | m3 | 2.03 | 0.76 |  |  |  |
| 十三 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平整场地 | 1.平整场地 (挖掘机) | m2 | 41.86 | 0.06 |  |  |  |
| 2 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 61.36 | 3.43 |  |  |  |
| 3 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 2.43 | 3.23 |  |  |  |
| 4 | 回填方 | 1.填土机械夯实 (槽坑) | m3 | 57.64 | 6.32 |  |  |  |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外弃 2.运距:自行考虑 | m3 | 12.49 | 0.18 |  |  |  |
| 6 | 回填方 | 部位：室内回填 1.填土人工夯实 (平地) | m3 | 3.26 | 9.66 |  |  |  |
| 十四 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 :190厚烧结煤矸石多孔砖 2.墙体类型、砌筑高度:内外墙 3.砂浆强度等级、配合比 :M5砌筑水泥砂浆 | m3 | 13.1 | 312.05 |  |  |  |
| 2 | 砌筑超高增加费 | 每增0.5m砌筑超高增加费 | m3 | 0.23 | 18.25 |  |  |  |
| 十五 | 混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通 混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.31 | 57.45 |  |  |  |
| 2 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7 | 41.19 |  |  |  |
| 3 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.59 | 63.65 |  |  |  |
| 4 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.04 | 45.68 |  |  |  |
| 5 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌非泵送普 通混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.14 | 304.65 |  |  |  |
| 6 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌非泵送普 通混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.27 | 255.94 |  |  |  |
| 7 | 矩形柱 | 1.C40微膨胀自流性细石砼二 次灌浆 | m3 | 0.1 | 325.36 |  |  |  |
| 8 | 矩形柱 | 部位：柱混凝土包裹 2.混凝土种类:预拌非泵送普 通混凝土 3.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.5 | 83.55 |  |  |  |
| 十六 | 钢筋工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm) | t | 0.013 | 1283.16 |  |  |  |
| 2 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) | t | 0.153 | 1282.91 |  |  |  |
| 3 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm) | t | 0.609 | 1282.92 |  |  |  |
| 4 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm) | t | 0.325 | 1019.68 |  |  |  |
| 5 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm) | t | 0.237 | 1019.69 |  |  |  |
| 6 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm) | t | 0.026 | 1019.72 |  |  |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm) | t | 0.36 | 1019.69 |  |  |  |
| 十七 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防盗门 | 钢质防盗门 M1221 1200*2100 2.门框、扇材质:钢质防盗门 M1221(含五金配件） | m2 | 2.52 | 60.95 |  |  |  |
| 2 | 防盗门 | 钢质防盗门 M1521 1500*2100 2.门框、扇材质:钢质防盗门 M1521(含五金配件） | m2 | 3.15 | 60.95 |  |  |  |
| 3 | 防盗门 | 钢质防盗门 M1021 1000*2100 2.门框、扇材质:钢质防盗门 M1021(含五金配件） | m2 | 2.1 | 60.95 |  |  |  |
| 4 | 金属(塑钢、断桥)窗 | C1218 1200*1800 1.框、扇材质:铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚高透光low-E,铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 2.16 | 143.37 |  |  |  |
| 5 | 金属(塑钢、断桥)窗 | C3518 3500*1800 1.框、扇材质:铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚高透光low-E,铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 12.6 | 121.72 |  |  |  |
| 6 | 金属(塑钢、断桥)窗 | C4218 4200*1800 1.框、扇材质:铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚高透光low-E,铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 7.56 | 119.83 |  |  |  |
| 7 | 金属格栅窗 | 1.成品不锈钢防盗网 | m2 | 22.32 | 33.52 |  |  |  |
| 十八 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 瓦屋面 | 部位：屋面 1.合成树脂瓦 | m2 | 56.59 | 27.68 |  |  |  |
| 2 | 屋面卷材防水 | 部位：屋面 1.SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 56.59 | 11.06 |  |  |  |
| 3 | 木楼面板 | 部位：屋面 1.20厚木望板 | m2 | 56.59 | 14.47 |  |  |  |
| 4 | 保温隔热屋面 | 部位：屋面 1.50mm厚玻璃棉卷毡 2.承托网（直径1.5mm不锈钢） | m2 | 56.59 | 12.54 |  |  |  |
| 十九 | 保温工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温隔热墙面 | 部位：内墙面 1.15厚无机保温砂浆 | m2 | 69.6 | 22.67 |  |  |  |
| 二十 | 地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垫层 | 1.50厚C15混凝土垫层 2.素土夯实 | m3 | 12.56 | 77.34 |  |  |  |
| 2 | 块料楼地面 | 部位：地面一 1、8~10厚600*600防滑地砖,干水泥砂擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层表 面撒水泥粉 | m2 | 35.7 | 51.70 |  |  |  |
| 二十一 | 墙面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面一般抹灰 | 部位：内墙面 1.5厚抗裂砂浆(压入耐碱玻纤 网格布) 2.刷素水泥浆一道 | m2 | 69.6 | 15.63 |  |  |  |
| 2 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：外墙面 详05J909- WQ9/13A 1.6厚1:2.5水泥砂浆找平 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 或划出纹道 | m2 | 71.98 | 46.16 |  |  |  |
| 二十二 | 天棚装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚吊顶 | 1、铝扣板(600*600*1.2)与配套专用龙骨固定 2、与铝扣板配套的专用龙骨 ,间距<1200 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双 向中距<1200 | m2 | 35.7 | 43.99 |  |  |  |
| 二十三 | 油漆工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：内墙面 1、白色无机涂料三度罩面 2、刮腻子二道,打磨平 | m2 | 69.6 | 24.93 |  |  |  |
| 2 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：外墙面 1.米白色真石漆/仿红砖真石漆 | m2 | 71.98 | 64.00 |  |  |  |
| 二十四 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 散水、坡道 | 坡道 详05J909——SW15页之坡9A 1.15厚1:2.5普通水泥白石子 水磨石,横向留槽15宽，抹 1:1水泥金刚砂粒防滑条，突 出于坡道表面2，中距300,铜 条分格，间距不大于1m 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3..20厚1:3水泥砂浆找平层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60(或100)厚C15混凝士 6.300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆，宽出面层 300 7.素土夯实 | m2 | 3.45 | 130.53 |  |  |  |
| 二十五 | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺栓 | 1.预埋螺栓安装 | t | 0.133 | 2555.76 |  |  |  |
| 2 | 预埋铁件 | PL450*450*10、加劲板等 1.预埋铁件安装 | t | 0.184 | 2596.66 |  |  |  |
| 3 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格 :200*200*5*5 3.单根柱质量:3.0t以内 4.螺栓种类:预埋螺栓 5.探伤要求:超声波探伤 6.油漆：抛丸除锈、红丹打底、再油二遍防锈漆，面刷灰色调和漆 7.钢结构防火涂料 (厚型耐火极限2小时) | t | 0.925 | 10560.58 |  |  |  |
| 4 | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格 :GL1:400*200*6*6 3.单根质量:1.5t以内 4.探伤要求:超声波探伤 5.油漆：抛丸除锈、红丹打底 、再油二遍防锈漆，面刷灰色 调和漆 6.钢结构防火涂料 (薄型 耐 火极限1小时) | t | 1.956 | 9354.98 |  |  |  |
| 5 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:屋面檩条 2.构件类型 :C200*70*20*3.0镀锌檩条 3.单根质量: 0.3t以内 4.钢结构防火涂料 (薄型 耐 火极限0.5小时) | t | 1.224 | 7904.94 |  |  |  |
| 6 | 型材屋面 | 部位：屋面 1.象牙白色彩钢板 | m2 | 6.24 | 27.65 |  |  |  |
| 7 | 零星钢构件 | 连接处 1.零星钢构件制作 2.零星钢构件安装 3.二类金属构件(运距 10km以 内) | t | 0.102 | 2076.95 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二十六 | 急诊室_安装单位工程-电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱安装 急诊 室一层AR箱 2.安装方式:距地嵌墙 | 台 | 1 | 142.53 |  |  |  |
| 2 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 36.16 | 10.03 |  |  |  |
| 3 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 27.45 | 8.43 |  |  |  |
| 4 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 | m | 100 | 11.03 |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 12.7 | 10.17 |  |  |  |
| 6 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 8.6 | 5.63 |  |  |  |
| 7 | 铁构件 | 1.名称:管道支架 2.材质:一般铁构件 | kg | 5.55 | 12.15 |  |  |  |
| 8 | 凿(压)槽 | 1.名称:暗敷管道剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 3.类型:砖墙结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.混凝土标准:同建施设计 | m | 32.05 | 11.15 |  |  |  |
| 9 | 凿(压)槽 | 1.名称:暗敷管道剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 3.类型:混凝土楼地面结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.混凝土标准:同建施设计 | m | 23.12 | 33.57 |  |  |  |
| 10 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-0.6/1.0kV-5*10 3.敷设方式、部位:室内 | m | 100 | 3.75 |  |  |  |
| 11 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:1kV以下室内干包式铜 芯电力电缆 电缆截面≤16mm2 3.规格:五芯电缆头 4.安装部位:室内 | 个 | 2 | 78.21 |  |  |  |
| 12 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 | m | 147.51 | 1.14 |  |  |  |
| 13 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4 | m | 228.96 | 0.74 |  |  |  |
| 14 | 配管 | 1.名称:吊顶灯具金属软管 2.规格:DN20 | m | 1.8 | 39.22 |  |  |  |
| 15 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联单控开关 10A | 个 | 2 | 7.95 |  |  |  |
| 16 | 插座 | 1.名称:五孔插座 10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 19 | 7.95 |  |  |  |
| 17 | 插座 | 1.名称:空调插座16A 2.安装方式:暗装 | 个 | 2 | 10.31 |  |  |  |
| 18 | 普通灯具 | 1.名称:600×600扣板灯36W | 套 | 6 | 19.23 |  |  |  |
| 19 | 小电器 | 1.名称:300×300排气扇 | 台 | 2 | 75.66 |  |  |  |
| 20 | 装饰灯 | 1.名称:吸顶应急灯(带蓄电池)HS-818D-1(节能灯)22W | 套 | 2 | 23.13 |  |  |  |
| 21 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式疏散指示灯(带蓄电池)HS-802-3-B(LED)3W | 套 | 1 | 26.89 |  |  |  |
| 22 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式安全出口灯(带 蓄电池)HS-802-3-A(LED)3W | 套 | 3 | 26.89 |  |  |  |
| 23 | 接线盒 | 1.名称:暗装塑料开关(插座)盒 | 个 | 23 | 4.60 |  |  |  |
| 24 | 接线盒 | 1.名称:明装塑料灯头、接线盒 | 个 | 8 | 7.66 |  |  |  |
| 25 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 | 个 | 6 | 4.31 |  |  |  |
| 二十七 | 弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接线箱 | 1.户内弱电箱 | 个 | 1 | 124.84 |  |  |  |
| 2 | 监控摄像设备 | 1.高清红外枪机 内置点阵式 LED红外灯大分辨率支持1080P 2.摄像机支架 (壁式) | 台 | 3 | 195.06 |  |  |  |
| 3 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 25.96 | 8.43 |  |  |  |
| 4 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 100 | 10.03 |  |  |  |
| 5 | 凿(压)槽 | 1.名称:暗敷管道剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 3.类型:混凝土楼地面结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.混凝土标准:同建施设计 | m | 18.46 | 33.57 |  |  |  |
| 6 | 凿(压)槽 | 1.名称:暗敷管道剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 3.类型:砖墙结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.混凝土标准:同建施设计 | m | 9 | 11.15 |  |  |  |
| 7 | 信息插座 | 1.单口网络插座 2.安装信息插座底盒(接线盒) (砖墙内) | 个 | 3 | 22.02 |  |  |  |
| 8 | 光缆 | 1.光缆 管内穿放 4芯单模光 纤 | m | 100 | 1.68 |  |  |  |
| 9 | 双绞线缆 | 1.双绞线缆 管内穿放 UTP6 | m | 28.7 | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 双绞线缆 | 1.双绞线缆 管内穿放 UTP5E | m | 24.46 | 1.81 |  |  |  |
| 11 | 双绞线缆测试 | 1.4对双绞线缆 测试 | 链路 | 6 | 6.96 |  |  |  |
| 12 | 铁构件 | 1.名称:管道支架 2.材质:一般铁构件 | kg | 2.2 | 10.21 |  |  |  |
| 13 | 接线盒 | 1.名称:暗装塑料接线盒 | 个 | 3 | 4.31 |  |  |  |
| 二十八 | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀门安装 截止阀DN20 | 个 | 1 | 13.92 |  |  |  |
| 2 | 水表 | 1.普通水表安装(螺纹连接) DN20 | 个 | 1 | 25.08 |  |  |  |
| 3 | 其他泵 | 1.增压泵 PW-251E | 台 | 1 | 224.33 |  |  |  |
| 4 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料排水 管(粘接) UPVC DN100 | m | 52.6 | 27.98 |  |  |  |
| 5 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料排水 管(粘接) UPVC DN50 | m | 8.83 | 21.06 |  |  |  |
| 6 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料给水 管(热熔连接) PPR DN20 2.管道消毒、冲洗 公称直径 20mm以内 | m | 12.5 | 18.24 |  |  |  |
| 7 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关【含台面与台 下柜】 | 组 | 2 | 71.20 |  |  |  |
| 8 | 给、排水附(配)件 | 1.塑料地漏 DN50 | 个 | 1 | 30.23 |  |  |  |
| 9 | 灭火器 | 1.干粉磷酸铵盐手提式灭火器 (MF/ABC4) | 具 | 2 | 1.68 |  |  |  |
| 10 | 管沟土方 | 1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 0.6m深 | m | 7.63 | 41.26 |  |  |  |
| 11 | 管沟土方 | 1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 0.6m深 | m | 52.6 | 44.46 |  |  |  |
| 二十九 | 空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1.名称:1.5匹挂机空调 2.规格:成套设备含室外机， 厂家配套铜管、冷凝管及保温 隔热材料、冷媒剂添加、室外 机落地架（若需）等费用 3.安装形式:壁挂 | 台 | 1 | 186.20 |  |  |  |
| 2 | 空调器 | 1.名称:3匹挂机空调 2.规格:成套设备含室外机， 厂家配套铜管、冷凝管及保温 隔热材料、冷媒剂添加、室外机落地架（若需）等费用 3.安装形式:壁挂 | 台 | 1 | 194.93 |  |  |  |
| 3 | 空调器 | 1.名称:全新风处理机 2.型号:FAU-1-02 吊装，Q冷 =9.0kW，Q热=8.6kW， L=650m3/h,Py=120Pa,N=0.14kW 3.隔振垫(器)、支架形式、材 质:厂家配套隔振减震装置 | 台 | 1 | 175.68 |  |  |  |
| 4 | 空调器 | 1.名称:新风专用空调室外机 SACW-1-02 2.型号:Q冷=10.0kW，Q热 =12.0kW，N=3.00kW，G=82Kg 3.含冷媒剂R410A添加 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:厂家配套隔振减震装置 | 台 | 1 | 425.84 |  |  |  |
| 5 | 设备支架 | 1.吊顶风机支架制作与安装 | kg | 20 | 6.15 |  |  |  |
| 6 | 打洞(孔) | 1.给排水管道穿墙开孔及堵洞 DN50以下 | 个 | 2 | 13.87 |  |  |  |
| 7 | 砖（石）砌体拆除 | 1.构件名称:风管穿墙开孔 2.砌体种类:标准砖墙 3.墙体凿门窗洞口面积:按设计尺寸，最大尺寸不大于 0.5平方米 | m3 | 0.02 | 405.83 |  |  |  |
| 8 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km | m3 | 0.02 | 0.44 |  |  |  |
| 9 | 套管 | 1.穿墙钢套管 DN50 | 个 | 2 | 17.48 |  |  |  |
| 10 | 碳钢通风管道 | 1.名称:保温新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边320mm以下 5.板材厚度:δ0.5mm 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 4.52 | 101.88 |  |  |  |
| 11 | 碳钢通风管道 | 1.名称:保温新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边450mm以下 5.板材厚度:δ0.6mm 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 2.67 | 74.17 |  |  |  |
| 12 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板法兰风管制作、 安装 镀锌薄钢板矩形风管(δ =0.5mm以内咬口)长边长 (≤ 320mm) | m2 | 7.33 | 104.75 |  |  |  |
| 13 | 碳钢通风管道 | 1.名称:保温新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边1000mm以下 5.板材厚度:δ0.75mm 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 1.35 | 55.74 |  |  |  |
| 14 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 2遍 3.一般钢结构 调和漆 2遍 | kg | 55.98 | 1.39 |  |  |  |
| 15 | 通风管道绝热 | 1.风管超细玻璃棉保温,外贴 特强防潮防腐蚀贴面(W38贴面)。 2.保温材料参数:室内管保温 厚度30mm | m3 | 0.31 | 319.21 |  |  |  |
| 16 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 160*160 2.形式:铝合金材质，静电喷漆 | 个 | 2 | 27.82 |  |  |  |
| 17 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 120*120 2.形式:铝合金材质，静电喷漆 | 个 | 1 | 22.34 |  |  |  |
| 18 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶630×120 | 个 | 1 | 45.14 |  |  |  |
| 19 | 碳钢阀门 | 1.对开外叶调节阀 630×120 | 个 | 1 | 55.73 |  |  |  |
| 20 | 碳钢阀门 | 1.蝶阀 200×120 | 个 | 1 | 26.09 |  |  |  |
| 21 | 碳钢阀门 | 1.蝶阀 250×120 | 个 | 1 | 26.09 |  |  |  |
| 22 | 软接头(软管) | 1.材质:不燃铝箔软接管 | m2 | 0.23 | 202.29 |  |  |  |
| 23 | 铜管 | 1.介质:空调铜管 2.规格、压力等级:无缝紫铜 管φ15.9mm（含管件） 3.连接形式:钎焊 4.压力试验及吹、洗设计要求 :氮气进行吹污、严密性试验、检漏 5.带保温管道 | m | 8.25 | 15.24 |  |  |  |
| 24 | 铜管 | 1.介质:空调铜管 2.规格、压力等级:无缝紫铜 管φ9.5mm（含管件） 3.连接形式:钎焊 4.压力试验及吹、洗设计要求 :氮气进行吹污、严密性试验、检漏 5.带保温管道 | m | 8.25 | 15.24 |  |  |  |
| 25 | 塑料管 | 1.空调水管道 空调凝结水塑 料管(粘接) PVC DN32 2.带保温管道 | m | 4.7 | 14.02 |  |  |  |
| 26 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 30.75 |  |  |  |
| 27 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1 | 3.05 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三十 | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 7 | 222.57 |  |  |  |
| 2 | 外脚手架及垂直 封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 100.58 | 32.99 |  |  |  |
| 3 | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 | m2 | 30.53 | 5.33 |  |  |  |
| 4 | 模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 | m2 | 116.07 | 47.60 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳务分包暂定总价（含税3%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

以上单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

我司承诺服务期限为：合同工期为100日历天，根据比选人要求的工期确保项目完成。我方拟派的项目负责人为         ，身份证号：                 。

同时，若因政策调整或比选人经营方针调整而导致该项目部分或全部无法实施的，同意比选人将不对此承担相关经济、法律等方面的责任。

我司对合同条款的意见是：同意，一旦中选，我司将受此条款约束。除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书、本项目比选文件以及我司比选申请文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

特此承诺！

比选申请人：              （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

电      话：

传      真：

年    月    日

- 注：1.拟派出项目负责人须附上其相关注册证书（如有）、身份证等复印件并加盖单位公章。

- 2.报价须电脑输入打印，不得对其报价进行涂改，否则视为无效。

- 3.比选申请人对综合单价进行填报，不得高于固定单价最高限价，并计算合价与总价，统一保留两位小数。不按此规定报价的，做废选处理。

- 4.比选申请人报价最低价者为中选人，次低价者为第一候补中选人。若出现多家报价总价相同，采用随机抽取的方式确定中选人和第一候补中选人。

六、比选申请人认为必须提供的其他资料

比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】。

第三章  劳务合同

工程分包合同

劳务作业发包人：福建瑞谦建设工程有限公司  （以下简称甲方）

劳务作业承包人：                        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本建设工程劳务作业承包事宜协商达成一致，订立本合同。

- 项目概况

1.1 项目名称：漳州高新区九湖卫生院中医馆升级改造和急诊室建设项目劳务分包

- 1.2 建设地点：高新区九湖卫生院

1.3建设规模及建设内容：本项目装修改造建筑面积约500平方米（含新增约40平方米钢构急诊室），内容含室内装修、暖通、给排水、强弱电工程、智能化等配套工程，具体以施工图为准。

第二条  承包范围及内容

2.1 承包范围：甲方发出的施工图及甲方指令中所包含的劳务，主要包括拆除工程、砌筑工程、防水工程、装饰工程、给排水等，具体详合同附件。

2.2 主要内容：乙方的工作内容为甲方所承包工程的劳务，乙方的具体工作要求按照甲方公布的相关标准执行。

第三条  工期要求

3.1总工期100日历天，根据项目情况，以甲方发出开工时间为准。

第四条  质量及技术要求

4.1乙方必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。乙方施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

第五条  价款支付

5.1 劳务价款：

本项目劳务分包费用暂定总价人民币（大写）              ，（小写:￥       元），其中不含税价为￥       元，增值税额为￥       元。

以上费用包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用，双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

5.2 价款支付：

（1）乙方向甲方提交申请工程进度款，工程完成量经甲方验收确认、符合质量要求后，且乙方提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），甲方核实无误后，按合同价的80%拨付进度款；

（2）待工程结算后，资料完整归档，经甲方核实无误后，甲方自收到乙方开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)；

（3）待缺陷责任期（2年）满后并经甲方验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。

- 注：乙方应向甲方提交等额增值税专用发票，若乙方未按规定提供发票的，甲方有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

- 若乙方所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+乙方所开增值税专用发票的税率)。

第六条  合同当事人

双方确定，在本合同有效期内，甲方项目代表：         电话：       。

乙方项目负责人：         证号：            电话：             。

双方代表承担履行合同过程中具体事宜、协调各种关系等。

第七条  双方责任

7.1甲方责任

（1）甲方应负责提供施工场地，确保施工顺利进展。

（2）负责向乙方支付劳务分包费用。

7.2乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表及相关部门监督。

（2）乙方必须采取施工安全和环境保护措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

（3）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（4）必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定。

（5）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，在工程完工前应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行承担。乙方在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由乙方负责。

（6）乙方应将甲方按合同约定支付的价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资。

（7）按法律规定和合同约定完成工程内容。

（8）应履行的其他义务。

第八条  质保责任

8.1 本工程质量保证金按照工程最终总价款 3% 扣留。

8.2 质量保修期： 2年 。

第九条  违约责任

9.1 在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法再分包的；

（2）乙方违反合同约定使用不合格的工程材料设备的；

（3）乙方原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）乙方在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求的，乙方要负责返修至符合规范、质量要求外还应向甲方支付相应比例的违约金；

（8）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

9.2 违约责任的承担方式和计算方法：

（1）工程违约分包处理：本工程不允许乙方以任何名义将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。如乙方将工程进行转包或未经甲方同意擅自再分包或违法分包，甲方有权责令其出场，处罚乙方2万元人民币，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由乙方负责；

（2）乙方未按施工进度计划及时完成合同约定的工作且造成工期延误的，每延误（从甲方通知之日起计算）一日，应向甲方支付1000元/日的违约金；

（3）乙方缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的，甲方有权自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若剩余的保修金不足以抵扣，乙方还应赔偿甲方所受的损失；

（4）如因质量不合格给甲方造成的损失的，或私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，乙方应按实际损失给予赔偿。

第十条  廉洁自律

甲乙双方在履行本合同的过程中，应廉洁自律，若乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在结算总价的基础上，下浮20%。

第十一条  争议解决

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。协商不成或不愿协商，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十二条  补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十三条  合同生效

本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份、乙方执 肆 份，自双方盖章签字后生效。

附件1：《农民工工资委托支付协议》

附件2：《工程劳务分包清单及合同价》

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

地  址: 漳州高新区九湖镇            地  址:

蔡坑工业园2号7#楼

电    话:0596-6628973               电    话:

开户银行：

账    号：

签订日期：2025年   月   日

附件1：《农民工工资委托支付协议》

漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议

承包人：福建瑞谦建设工程有限公司

分包人：

经双方友好协商，现就漳州高新区九湖卫生院中医馆升级改造和急诊室建设项目劳务分包项目农民工工资委托支付事宜协议如下：

一、分包人委托承包人代发农民工工资，承诺每月按时将经农民工本人签字确认的工资表上报承包人，由承包人委托银行发放，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡等信息真实性由分包人负责，农民工个税由分包单位负责申报。

二、承包人承诺按分包合同约定按时足额支付农民工工资，不得以工程款被拖欠为由拒付农民工工资。

三、农民工工资应按月支付，委托银行直接支付的农民工工资计入分包工程进度款予以扣除。

四、违约责任

施工期间，如发生农民工工资拖欠，按下列方式处理：

1.承包人未按月足额拨付人工费（工资款）的，由其无条件进行拨付，并承担相应的违约责任。

2.分包人伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，经核实，高估冒算超出费用，承包人有权按 2倍向分包人收取违约金，从剩余分包工程款中直接扣除。

3.任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。

本协议一式捌份，双方签字和盖章后生效。

| 承包人（盖章）： | 分包人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章） ： |
| 地 址：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼 | 地 址： |
| 电 话：0596-6628973 | 电 话： |

签订时间：2025年  月   日               签订地点：漳州高新区

附件2：《工程劳务分包清单及合同价》

| 序号 | 项目 | 特征描述 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 卫生院一层_土建单位工程-拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门窗拆除 | 1.拆除门窗C0921 | 樘 | 1 |  |  |
| 2 | 门窗拆除 | 1.拆除门窗 C5818 | 樘 | 1 |  |  |
| 3 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除PVC隔板 | m2 | 8.64 |  |  |
| 4 | 柜体拆除 | 1.构件名称:拆除服务台、拆 除矮柜、拆除煎药台（含柜体） | m2 | 19.44 |  |  |
| 5 | 拆除洗脸台 | 1.拆除洗脸台（含垃圾外弃） | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除卫生 间隔板 | m2 | 12.15 |  |  |
| 7 | 拆除不锈钢座椅 | 1.拆除不锈钢座椅（含垃圾外弃） | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除木地板 | m2 | 118.12 |  |  |
| 9 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除铝扣 板吊顶 | m2 | 298.15 |  |  |
| 10 | 铲除油漆涂料面 | 部位：过道 1.铲除部位名称:拆除天棚原有油漆 | m2 | 21.62 |  |  |
| 11 | 铲除裱糊面 | 部位：诊室、理疗室、过道 1.铲除部位名称:拆除区域内 墙纸（H=1590) | m2 | 137.8 |  |  |
| 12 | 铲除裱糊面 | 部位：诊室、理疗室、过道 1.铲除部位名称:拆除区域内 墙纸（H=1700) | m2 | 138.71 |  |  |
| 13 | 立面抹灰层 | 部位：窗口、防疫室 1.饰面材料种类:拆除内墙砖（H=1200) | m2 | 117.51 |  |  |
| 14 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除卫生间地砖 | m2 | 16.15 |  |  |
| 15 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除卫生间 墙面砖 | m2 | 60.41 |  |  |
| 16 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km | m3 | 42.26 |  |  |
| 二 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:卫生 间蹲位 2.砖品种、规格、强度等级 :A50轻质砖泡沫砖步级M7.5 | m3 | 0.1 |  |  |
| 2 | 垫层 | 部位：卫生间蹲位 2.垫层材料种类、配合比、厚 度:轻质陶粒填充 | m3 | 0.78 |  |  |
| 三 | 防水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼(地)面涂膜防水 | 部位：卫生间地面 1.1.5厚聚合物水泥基复合防 水涂料二度 | m2 | 16.15 |  |  |
| 2 | 墙面涂膜防水 | 部位：卫生间墙面 H=1800 1.1.5厚聚合物水泥基复合防 水涂料二度 | m2 | 45.94 |  |  |
| 3 | 楼(地)面涂膜防水 | 部位：卫生间门槛石处 1.每涂1.5厚反应型高分子类防水涂料涂膜二度 | m2 | 0.33 |  |  |
| 四 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属(塑钢、断桥)窗 | C1428 1400*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃,铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 7.84 |  |  |
| 2 | 金属(塑钢、断桥)窗 | C2428 2400*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃,铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 13.44 |  |  |
| 3 | 金属(塑钢、断桥)窗 | C2328 2300*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃，铝合金表面为粉末静电喷涂 | m2 | 12.88 |  |  |
| 4 | 金属(塑钢、断桥)窗 | C2128 2100*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃，铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 11.76 |  |  |
| 5 | 金属(塑钢、断桥 )窗 | C1328 1300*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃，铝合金表面为粉末静电喷涂 | m2 | 3.64 |  |  |
| 6 | 金属(塑钢、断桥 )窗 | C1128 1100*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃，铝合金表面为粉末静电喷涂 | m2 | 3.08 |  |  |
| 7 | 木质门 | 1.门窗编号及洞口尺寸： M0921（900*2100） 2.门框、扇材质:木门 3.含门吸、执手锁等五金配件 | m2 | 1 |  |  |
| 8 | 金属（塑钢）门 | M3628 3600*2800 1.门框、扇材质:铝合金固定 窗+推拉门 2..玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃，铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 10.08 |  |  |
| 9 | 金属（塑钢）门 | M1828 1800*2800 1.门框、扇材质:铝合金固定 窗+平开门 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃,铝合金表面为粉末静电喷涂 | m2 | 5.04 |  |  |
| 10 | 金属（塑钢）门 | M1428 1400*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 +平开门 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃,铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 7.84 |  |  |
| 11 | 金属（塑钢）门 | M0928 900*2800 1.框、扇材质:铝合金固定窗 +平开门 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚钢化玻璃,铝合金表面为粉末静电喷涂 | m2 | 2.52 |  |  |
| 12 | 金属（塑钢）门 | M1021 1000*2100 2.门框、扇材质:铝合金磨砂玻璃门 3.玻璃品种、厚度:8厚磨砂钢 化玻璃 | m2 | 2.1 |  |  |
| 13 | 金属（塑钢）门 | M0821 800*2100 2.门框、扇材质:铝合金磨砂玻璃门 3.玻璃品种、厚度:8厚磨砂钢 化玻璃 | m2 | 3.36 |  |  |
| 五 | 地面装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自流坪楼地面 | 部位：除卫生间、通道外所有 房间 1、8H环氧树脂(或聚氨酯薄涂层)面层 2、底涂层 3、5MM水泥基自流平砂浆层 4、界面剂涂刷两道 5、清除地砖表面浮尘、油渍 ,修补裂缝、空鼓等缺陷,确保 地面干燥和平整 | m2 | 348.93 |  |  |
| 2 | 块料楼地面 | 部位：卫生间、通道 1、600*600*12,环氧勾缝剂 (防滑系数0.8以上) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层,表面撒水泥粉 3.素水泥一道（内掺建筑胶） | m2 | 16.15 |  |  |
| 3 | 平面砂浆找平层 | 部位：卫生间、通道 1.C20细石混凝土找坡层找平 | m2 | 16.15 |  |  |
| 4 | 石材楼地面 | 部位：卫生间石材门槛 1、大理石板20厚(六面防碱背 涂处理,表面防滑处理)) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 0.32 |  |  |
| 5 | 平面砂浆找平层 | 部位：卫生间石材门槛 1.20厚C20细石混凝土找坡层找平 | m2 | 0.32 |  |  |
| 六 | 墙面装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他隔断 | 部位：熏洗室 1.双面轻钢龙骨石膏板隔断墙 | m2 | 7.32 |  |  |
| 2 | 墙面装饰板 | 部位：卫生间包管 1.竖向L50*50*5镀锌角钢 2.横向L50*50*5镀锌角钢 3.单层12厚水泥纤维板 4.10*10*0.7热镀锌钢丝网 5.M20水泥砂浆找平 | m2 | 1.2 |  |  |
| 3 | 块料墙面 | 部位：卫生间 1、8厚300*600玻化砖、白水泥擦缝 2、5厚1:0.1:2.5水泥石灰膏 砂浆结合层 | m2 | 86.52 |  |  |
| 4 | 墙面一般抹灰 | 部位：卫生间 1.9厚1:3水泥砂浆打底,扫毛 或划出纹道 | m2 | 86.52 |  |  |
| 5 | 墙面装饰板 | 部位：除卫生间、通道外所有房间 1.9厘夹板 | m2 | 429.74 |  |  |
| 6 | 木质装饰线 | 部位：除卫生间、通道外所有房间 1.80*20橡木实木线（收边线） | m | 367.52 |  |  |
| 7 | 木质踢脚线 | 部位：除卫生间、通道外所有 房间 1.120*20橡木实木踢脚线 | m | 179.58 |  |  |
| 8 | 墙面装饰板 | 1.2m 部位：除卫生间外所有房间 1.橡木饰面 | m2 | 145.32 |  |  |
| 9 | 墙纸裱糊 | 部位：除卫生间、通道外所有房间 1.墙纸饰面 | m2 | 284.42 |  |  |
| 七 | 天棚装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚吊顶 | 卫生间及所有功能房间 1、铝扣板(600*600*1.2)与配套专用龙骨固定 2、与铝扣板配套的专用龙骨 ,间距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双 向中距<1200 | m2 | 298.15 |  |  |
| 2 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：过道 1、白色无机涂料 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 ,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道,横纵向 各刷一道 | m2 | 21.61 |  |  |
| 3 | 天棚开孔 | 1.天棚开孔（灯光孔、风口， 每个面积在0.1m2以内） | 个 | 15 |  |  |
| 4 | 天棚开孔 | 1.天棚开孔（灯光孔、风口， 每个面积在0.02m2以内） | 个 | 3 |  |  |
| 八 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卧式健身车 | 部位：康复室 1.卧式健身车 | 部 | 2 |  |  |
| 2 | 踏步机 | 部位：康复室 1.踏步机 | 部 | 3 |  |  |
| 3 | 训练阶梯 | 部位：康复室 1.训练阶梯 | 部 | 1 |  |  |
| 4 | 作业治疗桌 | 部位：康复室 1.作业治疗桌 | 部 | 1 |  |  |
| 5 | 镜面玻璃 | 1.成品防水镜 | m2 | 1.93 |  |  |
| 6 | 成品隔断 | 部位：卫生间 1.新装20厚PVC木纹隔板 | m2 | 11.76 |  |  |
| 7 | 成品储物柜 | 部位：诊室4 1.成品储物柜 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 衣柜 | 部位：衣帽间 1.成品衣柜 | m | 1.24 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 卫生院一层_安装单位工程-电气工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱安装 卫生 院一层AR箱 2.安装方式:距地嵌墙 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗敷 | m | 0.5 |  |  |
| 3 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 | m | 22.6 |  |  |
| 4 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 223.03 |  |  |
| 5 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷 | m | 4.6 |  |  |
| 6 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 158.84 |  |  |
| 7 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 45.6 |  |  |
| 8 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 29.8 |  |  |
| 9 | 铁构件 | 1.名称:管道支架 2.材质:一般铁构件 | kg | 35.64 |  |  |
| 10 | 凿(压)槽 | 1.名称:暗敷管道剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 3.类型:砖墙结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.混凝土标准:同建施设计 | m | 74.75 |  |  |
| 11 | 凿(压)槽 | 1.名称:暗敷管道剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 3.类型:混凝土楼地面结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.混凝土标准:同建施设计 | m | 78.19 |  |  |
| 12 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-0.6/1.0kV- 5*16 3.敷设方式、部位:室内 | m | 6.66 |  |  |
| 13 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:1kV以下室内干包式铜 芯电力电缆 电缆截面16mm2 3.规格:五芯电缆头 4.安装部位:室内 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 | m | 1073.19 |  |  |
| 15 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-6 | m | 158.5 |  |  |
| 16 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4 | m | 309.42 |  |  |
| 17 | 配管 | 1.名称:吊顶灯具金属软管 2.规格:DN20 | m | 21.3 |  |  |
| 18 | 照明开关 | 1.名称:暗装单联单控开关 10A | 个 | 13 |  |  |
| 19 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联单控开关 10A | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 照明开关 | 1.名称:暗装三联单控开关 10A | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 插座 | 1.名称:五孔插座 10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 27 |  |  |
| 22 | 插座 | 1.名称:五孔插座(防水防溅) 10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 小电器 | 1.名称:300×300排气扇 | 台 | 15 |  |  |
| 24 | 普通灯具 | 1.名称:600×600扣板灯36W | 套 | 53 |  |  |
| 25 | 普通灯具 | 1.名称:LED吊灯48W（含吊链） | 套 | 5 |  |  |
| 26 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式12W筒灯 | 套 | 3 |  |  |
| 27 | 装饰灯 | 1.名称:吸顶应急灯(带蓄电池 )HS-818D-1(节能灯)22W | 套 | 6 |  |  |
| 28 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式疏散指示灯(带蓄电池)HS-802-3-B(LED)3W | 套 | 7 |  |  |
| 29 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式安全出口灯(带蓄电池)HS-802-3-A(LED)3W | 套 | 7 |  |  |
| 30 | 接线盒 | 1.名称:暗装塑料开关(插座)盒 | 个 | 43 |  |  |
| 31 | 接线盒 | 1.名称:明装塑料灯头、接线盒 | 个 | 76 |  |  |
| 32 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 | 个 | 20 |  |  |
| 33 | 小电器 | 1.风扇拆除 | 台 | 4 |  |  |
| 十 | 给排水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗脸盆 | 1.挂墙式无障碍洗手台 【成套， 冷水 ，感应开关】 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 挂墙式 成套安装冷水感应开关【含台面与台下柜】 | 组 | 4 |  |  |
| 3 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 组 | 3 |  |  |
| 4 | 大便器 | 1.成套连体水箱智能坐式大便器 | 组 | 1 |  |  |
| 5 | 其他成品卫生器具 | 1.其他成品卫生器具 成品拖 布池安装 | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 小便器 | 1.壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 给、排水附(配)件 | 1.塑料地漏 DN50 | 个 | 3 |  |  |
| 8 | 灭火器 | 1.干粉磷酸铵盐手提式灭火器 (MF/ABC4) 2.灭火器箱 | 具 | 4 |  |  |
| 9 | 洗脸盆 | 1.挂墙式无障碍洗手台 【拆除洁具，含垃圾外弃】 | 组 | 1 |  |  |
| 10 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 挂墙式 【拆除洁具 ，含垃圾外弃】 | 组 | 3 |  |  |
| 11 | 大便器 | 1.蹲式大便器【拆除洁具，含垃圾外弃】 | 组 | 3 |  |  |
| 12 | 大便器 | 1.坐式大便器【拆除洁具，含垃圾外弃】 | 组 | 1 |  |  |
| 13 | 其他成品卫生器具 | 1. 成品拖布池【拆除洁具， 含垃圾外弃】 | 组 | 1 |  |  |
| 14 | 小便器 | 1.壁挂式小便器【拆除洁具， 含垃圾外弃】 | 组 | 1 |  |  |
| 15 | 给、排水附(配)件 | 1.塑料地漏 DN50【拆除，含 垃圾外弃】 | 个 | 3 |  |  |
| 十一 | 空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1.名称:3匹落地式空调 2.规格:成套设备含室外机， 厂家配套铜管、冷凝管及保温隔热材料、冷媒剂添加、室外机落地架（若需）等费用 3.安装形式:壁挂 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 空调器 | 1.名称:新风专用空调室外机 2.型号:Q冷=25.2kW，Q热 =27.0kW，N=5.41kW，G=227Kg 3.含冷媒剂R410A添加 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:厂家配套隔振减震装置 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 空调器 | 1.名称:全新风处理机FAU-1-01 2.型号:Q冷=22.0kW，Q热 =13.7kW，L=2000m3/h,Py=220Pa,N=0.89kW 3.安装形式:吊装 4.隔振垫(器)、支架形式、材 质:厂家配套隔振减震装置 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 设备支架 | 1.吊顶风机支架制作与安装 | kg | 20 |  |  |
| 5 | 打洞(孔) | 1.给排水管道穿墙开孔及堵洞 DN50以下 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 砖（石）砌体拆除 | 1.构件名称:风管穿墙开孔 2.砌体种类:标准砖墙 3.墙体凿门窗洞口面积:按设 计尺寸，最大尺寸不大于 0.5平方米 | m3 | 0.65 |  |  |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km | m3 | 0.65 |  |  |
| 8 | 套管 | 1.穿墙钢套管 DN50 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 碳钢通风管道 | 1.名称:保温新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边320mm以下 5.板材厚度:δ0.5mm 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 32.3 |  |  |
| 10 | 碳钢通风管道 | 1.名称:保温新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边450mm以下 5.板材厚度:δ0.6mm 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 8.63 |  |  |
| 11 | 碳钢通风管道 | 1.名称:保温新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边1000mm以下 5.板材厚度:δ0.75mm 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 37.23 |  |  |
| 12 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 2遍 3.一般钢结构 调和漆 2遍 | kg | 362.19 |  |  |
| 13 | 通风管道绝热 | 1.风管超细玻璃棉保温,外贴 特强防潮防腐蚀贴面(W38贴面)。 2.保温材料参数:室内管保温厚度30mm | m3 | 1.98 |  |  |
| 14 | 管道绝热 | 1.抗撕裂耐破损型双层共混成 型橡塑,外层橡塑采用EPDM材 料以增强抗老化和抗撕裂能力 ,确保安装气密性;内层橡塑采 用NBR材料以发泡细密更充分 ,提高保温绝热能力。双层共 混一次成型橡塑,燃烧性能:符 合GB8624-2012标准,整体达到 难燃B1级;表观密度≤95kg/m³ ;湿阻因子≥10000;导热系数 λ(w/m·k):λ≤ 0.033(0%%DC时),λ≤ 0.0035(20℃时);真空吸水率 :≤2%;撕裂强度:≥500N/M;甲 醛含量:0;产品需提供检验报告 2.DN50保温管道以下 | m3 | 0.17 |  |  |
| 15 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 160*160 2.形式:铝合金材质，静电喷 漆 | 个 | 9 |  |  |
| 16 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 120*120 2.形式:铝合金材质，静电喷漆 | 个 | 3 |  |  |
| 17 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 200*200 2.形式:铝合金材质，静电喷漆 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶1000×200 | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 碳钢阀门 | 1.对开外叶调节阀 1000×200 | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 碳钢阀门 | 1.对开外叶调节阀 400×120 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 碳钢阀门 | 1.蝶阀 250×120 | 个 | 2 |  |  |
| 22 | 碳钢阀门 | 1.蝶阀 200×120 | 个 | 3 |  |  |
| 23 | 碳钢阀门 | 1.蝶阀 160×120 | 个 | 2 |  |  |
| 24 | 静压箱 | 1.静压箱 630×160 | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 软接头(软管) | 1.材质:不燃铝箔软接管 | m2 | 0.6 |  |  |
| 26 | 铜管 | 1.介质:空调铜管 2.规格、压力等级:无缝紫铜管φ25.4mm（含管件） 3.连接形式:钎焊 4.压力试验及吹、洗设计要求 :氮气进行吹污、严密性试验、检漏 5.带保温管道 | m | 10.4 |  |  |
| 27 | 铜管 | 1.介质:空调铜管 2.规格、压力等级:无缝紫铜 管φ12.7mm（含管件） 3.连接形式:钎焊 4.压力试验及吹、洗设计要求 :氮气进行吹污、严密性试验、检漏 5.带保温管道 | m | 10.4 |  |  |
| 28 | 塑料管 | 1.空调水管道 空调凝结水塑 料管(粘接) PVC DN32 2.带保温管道 | m | 6.3 |  |  |
| 29 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 30 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 急诊室_土建单位工程-拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原铁皮停车棚 | 1.拆除原铁皮停车棚 20m*4.6m*4m（含垃圾外弃） | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除原水泥残疾人坡道至楼 梯踏步 | m3 | 1.35 |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km | m3 | 2.03 |  |  |
| 十三 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平整场地 | 1.平整场地 (挖掘机) | m2 | 41.86 |  |  |
| 2 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 61.36 |  |  |
| 3 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 2.43 |  |  |
| 4 | 回填方 | 1.填土机械夯实 (槽坑) | m3 | 57.64 |  |  |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外弃 2.运距:自行考虑 | m3 | 12.49 |  |  |
| 6 | 回填方 | 部位：室内回填 1.填土人工夯实 (平地) | m3 | 3.26 |  |  |
| 十四 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 :190厚烧结煤矸石多孔砖 2.墙体类型、砌筑高度:内外墙 3.砂浆强度等级、配合比 :M5砌筑水泥砂浆 | m3 | 13.1 |  |  |
| 2 | 砌筑超高增加费 | 每增0.5m砌筑超高增加费 | m3 | 0.23 |  |  |
| 十五 | 混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通 混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.31 |  |  |
| 2 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7 |  |  |
| 3 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.59 |  |  |
| 4 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.04 |  |  |
| 5 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌非泵送普 通混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.14 |  |  |
| 6 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌非泵送普 通混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.27 |  |  |
| 7 | 矩形柱 | 1.C40微膨胀自流性细石砼二 次灌浆 | m3 | 0.1 |  |  |
| 8 | 矩形柱 | 部位：柱混凝土包裹 2.混凝土种类:预拌非泵送普 通混凝土 3.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.5 |  |  |
| 十六 | 钢筋工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm) | t | 0.013 |  |  |
| 2 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) | t | 0.153 |  |  |
| 3 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm) | t | 0.609 |  |  |
| 4 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm) | t | 0.325 |  |  |
| 5 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm) | t | 0.237 |  |  |
| 6 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm) | t | 0.026 |  |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm) | t | 0.36 |  |  |
| 十七 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防盗门 | 钢质防盗门 M1221 1200*2100 2.门框、扇材质:钢质防盗门 M1221(含五金配件） | m2 | 2.52 |  |  |
| 2 | 防盗门 | 钢质防盗门 M1521 1500*2100 2.门框、扇材质:钢质防盗门 M1521(含五金配件） | m2 | 3.15 |  |  |
| 3 | 防盗门 | 钢质防盗门 M1021 1000*2100 2.门框、扇材质:钢质防盗门 M1021(含五金配件） | m2 | 2.1 |  |  |
| 4 | 金属(塑钢、断桥)窗 | C1218 1200*1800 1.框、扇材质:铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚高透光low-E,铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 2.16 |  |  |
| 5 | 金属(塑钢、断桥)窗 | C3518 3500*1800 1.框、扇材质:铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚高透光low-E,铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 12.6 |  |  |
| 6 | 金属(塑钢、断桥)窗 | C4218 4200*1800 1.框、扇材质:铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:6厚高透光 LOW-E玻璃+12空气+6厚高透光low-E,铝合金表面为粉末静电喷涂 3.木塑附框 | m2 | 7.56 |  |  |
| 7 | 金属格栅窗 | 1.成品不锈钢防盗网 | m2 | 22.32 |  |  |
| 十八 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 瓦屋面 | 部位：屋面 1.合成树脂瓦 | m2 | 56.59 |  |  |
| 2 | 屋面卷材防水 | 部位：屋面 1.SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 56.59 |  |  |
| 3 | 木楼面板 | 部位：屋面 1.20厚木望板 | m2 | 56.59 |  |  |
| 4 | 保温隔热屋面 | 部位：屋面 1.50mm厚玻璃棉卷毡 2.承托网（直径1.5mm不锈钢） | m2 | 56.59 |  |  |
| 十九 | 保温工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温隔热墙面 | 部位：内墙面 1.15厚无机保温砂浆 | m2 | 69.6 |  |  |
| 二十 | 地面装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垫层 | 1.50厚C15混凝土垫层 2.素土夯实 | m3 | 12.56 |  |  |
| 2 | 块料楼地面 | 部位：地面一 1、8~10厚600*600防滑地砖,干水泥砂擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层表 面撒水泥粉 | m2 | 35.7 |  |  |
| 二十一 | 墙面装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面一般抹灰 | 部位：内墙面 1.5厚抗裂砂浆(压入耐碱玻纤 网格布) 2.刷素水泥浆一道 | m2 | 69.6 |  |  |
| 2 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：外墙面 详05J909- WQ9/13A 1.6厚1:2.5水泥砂浆找平 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 或划出纹道 | m2 | 71.98 |  |  |
| 二十二 | 天棚装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚吊顶 | 1、铝扣板(600*600*1.2)与配套专用龙骨固定 2、与铝扣板配套的专用龙骨 ,间距<1200 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双 向中距<1200 | m2 | 35.7 |  |  |
| 二十三 | 油漆工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：内墙面 1、白色无机涂料三度罩面 2、刮腻子二道,打磨平 | m2 | 69.6 |  |  |
| 2 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：外墙面 1.米白色真石漆/仿红砖真石漆 | m2 | 71.98 |  |  |
| 二十四 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 散水、坡道 | 坡道 详05J909——SW15页之坡9A 1.15厚1:2.5普通水泥白石子 水磨石,横向留槽15宽，抹 1:1水泥金刚砂粒防滑条，突 出于坡道表面2，中距300,铜 条分格，间距不大于1m 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3..20厚1:3水泥砂浆找平层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60(或100)厚C15混凝士 6.300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆，宽出面层 300 7.素土夯实 | m2 | 3.45 |  |  |
| 二十五 | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺栓 | 1.预埋螺栓安装 | t | 0.133 |  |  |
| 2 | 预埋铁件 | PL450*450*10、加劲板等 1.预埋铁件安装 | t | 0.184 |  |  |
| 3 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格 :200*200*5*5 3.单根柱质量:3.0t以内 4.螺栓种类:预埋螺栓 5.探伤要求:超声波探伤 6.油漆：抛丸除锈、红丹打底、再油二遍防锈漆，面刷灰色调和漆 7.钢结构防火涂料 (厚型耐火极限2小时) | t | 0.925 |  |  |
| 4 | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格 :GL1:400*200*6*6 3.单根质量:1.5t以内 4.探伤要求:超声波探伤 5.油漆：抛丸除锈、红丹打底 、再油二遍防锈漆，面刷灰色 调和漆 6.钢结构防火涂料 (薄型 耐 火极限1小时) | t | 1.956 |  |  |
| 5 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:屋面檩条 2.构件类型 :C200*70*20*3.0镀锌檩条 3.单根质量: 0.3t以内 4.钢结构防火涂料 (薄型 耐 火极限0.5小时) | t | 1.224 |  |  |
| 6 | 型材屋面 | 部位：屋面 1.象牙白色彩钢板 | m2 | 6.24 |  |  |
| 7 | 零星钢构件 | 连接处 1.零星钢构件制作 2.零星钢构件安装 3.二类金属构件(运距 10km以 内) | t | 0.102 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二十六 | 急诊室_安装单位工程-电气工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱安装 急诊 室一层AR箱 2.安装方式:距地嵌墙 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 36.16 |  |  |
| 3 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 27.45 |  |  |
| 4 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 | m | 100 |  |  |
| 5 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 12.7 |  |  |
| 6 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 8.6 |  |  |
| 7 | 铁构件 | 1.名称:管道支架 2.材质:一般铁构件 | kg | 5.55 |  |  |
| 8 | 凿(压)槽 | 1.名称:暗敷管道剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 3.类型:砖墙结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.混凝土标准:同建施设计 | m | 32.05 |  |  |
| 9 | 凿(压)槽 | 1.名称:暗敷管道剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 3.类型:混凝土楼地面结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.混凝土标准:同建施设计 | m | 23.12 |  |  |
| 10 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-0.6/1.0kV-5*10 3.敷设方式、部位:室内 | m | 100 |  |  |
| 11 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:1kV以下室内干包式铜 芯电力电缆 电缆截面≤16mm2 3.规格:五芯电缆头 4.安装部位:室内 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 | m | 147.51 |  |  |
| 13 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4 | m | 228.96 |  |  |
| 14 | 配管 | 1.名称:吊顶灯具金属软管 2.规格:DN20 | m | 1.8 |  |  |
| 15 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联单控开关 10A | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 插座 | 1.名称:五孔插座 10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 19 |  |  |
| 17 | 插座 | 1.名称:空调插座16A 2.安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 普通灯具 | 1.名称:600×600扣板灯36W | 套 | 6 |  |  |
| 19 | 小电器 | 1.名称:300×300排气扇 | 台 | 2 |  |  |
| 20 | 装饰灯 | 1.名称:吸顶应急灯(带蓄电池)HS-818D-1(节能灯)22W | 套 | 2 |  |  |
| 21 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式疏散指示灯(带蓄电池)HS-802-3-B(LED)3W | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式安全出口灯(带 蓄电池)HS-802-3-A(LED)3W | 套 | 3 |  |  |
| 23 | 接线盒 | 1.名称:暗装塑料开关(插座)盒 | 个 | 23 |  |  |
| 24 | 接线盒 | 1.名称:明装塑料灯头、接线盒 | 个 | 8 |  |  |
| 25 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 | 个 | 6 |  |  |
| 二十七 | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接线箱 | 1.户内弱电箱 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 监控摄像设备 | 1.高清红外枪机 内置点阵式 LED红外灯大分辨率支持1080P 2.摄像机支架 (壁式) | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 25.96 |  |  |
| 4 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 100 |  |  |
| 5 | 凿(压)槽 | 1.名称:暗敷管道剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 3.类型:混凝土楼地面结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.混凝土标准:同建施设计 | m | 18.46 |  |  |
| 6 | 凿(压)槽 | 1.名称:暗敷管道剔槽及恢复 2.规格:DN50以内 3.类型:砖墙结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.混凝土标准:同建施设计 | m | 9 |  |  |
| 7 | 信息插座 | 1.单口网络插座 2.安装信息插座底盒(接线盒) (砖墙内) | 个 | 3 |  |  |
| 8 | 光缆 | 1.光缆 管内穿放 4芯单模光纤 | m | 100 |  |  |
| 9 | 双绞线缆 | 1.双绞线缆 管内穿放 UTP6 | m | 28.7 |  |  |
| 10 | 双绞线缆 | 1.双绞线缆 管内穿放 UTP5E | m | 24.46 |  |  |
| 11 | 双绞线缆测试 | 1.4对双绞线缆 测试 | 链路 | 6 |  |  |
| 12 | 铁构件 | 1.名称:管道支架 2.材质:一般铁构件 | kg | 2.2 |  |  |
| 13 | 接线盒 | 1.名称:暗装塑料接线盒 | 个 | 3 |  |  |
| 二十八 | 给排水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀门安装 截止阀DN20 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 水表 | 1.普通水表安装(螺纹连接) DN20 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 其他泵 | 1.增压泵 PW-251E | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) UPVC DN100 | m | 52.6 |  |  |
| 5 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) UPVC DN50 | m | 8.83 |  |  |
| 6 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) PPR DN20 2.管道消毒、冲洗 公称直径 20mm以内 | m | 12.5 |  |  |
| 7 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关【含台面与台下柜】 | 组 | 2 |  |  |
| 8 | 给、排水附(配)件 | 1.塑料地漏 DN50 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 灭火器 | 1.干粉磷酸铵盐手提式灭火器(MF/ABC4) | 具 | 2 |  |  |
| 10 | 管沟土方 | 1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 0.6m深 | m | 7.63 |  |  |
| 11 | 管沟土方 | 1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 0.6m深 | m | 52.6 |  |  |
| 二十九 | 空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1.名称:1.5匹挂机空调 2.规格:成套设备含室外机，厂家配套铜管、冷凝管及保温隔热材料、冷媒剂添加、室外机落地架（若需）等费用 3.安装形式:壁挂 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 空调器 | 1.名称:3匹挂机空调 2.规格:成套设备含室外机，厂家配套铜管、冷凝管及保温 隔热材料、冷媒剂添加、室外机落地架（若需）等费用 3.安装形式:壁挂 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 空调器 | 1.名称:全新风处理机 2.型号:FAU-1-02 吊装，Q冷=9.0kW，Q热=8.6kW， L=650m3/h,Py=120Pa,N=0.14kW 3.隔振垫(器)、支架形式、材质:厂家配套隔振减震装置 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 空调器 | 1.名称:新风专用空调室外机 SACW-1-02 2.型号:Q冷=10.0kW，Q热 =12.0kW，N=3.00kW，G=82Kg 3.含冷媒剂R410A添加 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:厂家配套隔振减震装置 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 设备支架 | 1.吊顶风机支架制作与安装 | kg | 20 |  |  |
| 6 | 打洞(孔) | 1.给排水管道穿墙开孔及堵洞DN50以下 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 砖（石）砌体拆除 | 1.构件名称:风管穿墙开孔 2.砌体种类:标准砖墙 3.墙体凿门窗洞口面积:按设计尺寸，最大尺寸不大于 0.5平方米 | m3 | 0.02 |  |  |
| 8 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km | m3 | 0.02 |  |  |
| 9 | 套管 | 1.穿墙钢套管 DN50 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 碳钢通风管道 | 1.名称:保温新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边320mm以下 5.板材厚度:δ0.5mm 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 4.52 |  |  |
| 11 | 碳钢通风管道 | 1.名称:保温新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边450mm以下 5.板材厚度:δ0.6mm 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 2.67 |  |  |
| 12 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板法兰风管制作、安装 镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口)长边长 (≤320mm) | m2 | 7.33 |  |  |
| 13 | 碳钢通风管道 | 1.名称:保温新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边1000mm以下 5.板材厚度:δ0.75mm 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 1.35 |  |  |
| 14 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 2遍 3.一般钢结构 调和漆 2遍 | kg | 55.98 |  |  |
| 15 | 通风管道绝热 | 1.风管超细玻璃棉保温,外贴特强防潮防腐蚀贴面(W38贴面)。 2.保温材料参数:室内管保温厚度30mm | m3 | 0.31 |  |  |
| 16 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 160*160 2.形式:铝合金材质，静电喷漆 | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 120*120 2.形式:铝合金材质，静电喷漆 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶630×120 | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 碳钢阀门 | 1.对开外叶调节阀 630×120 | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 碳钢阀门 | 1.蝶阀 200×120 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 碳钢阀门 | 1.蝶阀 250×120 | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 软接头(软管) | 1.材质:不燃铝箔软接管 | m2 | 0.23 |  |  |
| 23 | 铜管 | 1.介质:空调铜管 2.规格、压力等级:无缝紫铜管φ15.9mm（含管件） 3.连接形式:钎焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气进行吹污、严密性试验、检漏 5.带保温管道 | m | 8.25 |  |  |
| 24 | 铜管 | 1.介质:空调铜管 2.规格、压力等级:无缝紫铜管φ9.5mm（含管件） 3.连接形式:钎焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气进行吹污、严密性试验、检漏 5.带保温管道 | m | 8.25 |  |  |
| 25 | 塑料管 | 1.空调水管道 空调凝结水塑 料管(粘接) PVC DN32 2.带保温管道 | m | 4.7 |  |  |
| 26 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 27 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 三十 | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 7 |  |  |
| 2 | 外脚手架及垂直 封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 100.58 |  |  |
| 3 | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 | m2 | 30.53 |  |  |
| 4 | 模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 | m2 | 116.07 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务分包暂定总价（含税3%） |  |  |  |  |  |  |