九龙江西溪南岸（漳州大桥至龙江颂8.6kM段）开园设施提升工程劳务分包

比

选

文

件

比 选 人：漳州圆新建设工程管理有限公司

2025年6月

九龙江西溪南岸（漳州大桥至龙江颂8.6kM段）开园设施提升工程劳务分包单位比选公告

九龙江西溪南岸（漳州大桥至龙江颂8.6kM段）开园设施提升工程，现该项目的劳务拟通过公开比选确定承包单位，具体事项如下：

一、项目概况

- 1.项目名称：九龙江西溪南岸（漳州大桥至龙江颂8.6kM段）开园设施提升工程劳务分包

- 2.建设地点：九龙江西溪南岸

- 3.建设规模及建设内容：各类警示导向标识牌、景观坐凳、景观发光字、观光车充电桩、成品垃圾屋、岗亭、夜景照明提升等内容，具体以施工图为准。

4.工期要求：90日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包括园区景观、道路工程、排水工程等，具体详见比选文件附表。

二、资格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；

4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。

三、比选办法：低价中选

四、服务费用

本项目劳务分包费用最高限价397261元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

五、比选保证金

比选保证金为人民币2000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

六、比选文件的获取

凡有意参加本次比选者，请于2025年6月16日前登陆圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）招标采购栏下载比选文件，比选人不提供书面比选文件。

七、比选时间：2025年6月16日9:00（北京时间）。

八、联系方式

联系人：小王             联系电话：0596-6628973

比选人：漳州圆新建设工程管理有限公司

日期：2025年6月11日

第一章 比选须知

一、项目概况

- 1.项目名称：九龙江西溪南岸（漳州大桥至龙江颂8.6kM段）开园设施提升工程劳务分包

- 2.建设地点：九龙江西溪南岸

- 3.建设规模及建设内容：各类警示导向标识牌、景观坐凳、景观发光字、观光车充电桩、成品垃圾屋、岗亭、夜景照明提升等内容，具体以施工图为准。

4.工期要求：90日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包括园区景观、道路工程、排水工程等，具体详本章附表。

二、比选方式：低价中选

三、比选资格审查合格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；

4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。

四、比选申请资料提交

1.参加比选时法定代表人（或持法定代表人授权委托书的授权委托人）至少应携带以下资料：

（1）法定代表人或持法定代表人授权委托书的被授权委托人的居民身份证原件；

（2）比选保证金；

（3）比选申请书。（比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定）

比选申请书的内容至少包含以下内容：

①有效的企业资质证书、企业法人营业执照、分公司营业执照（如有）等复印件各一份。

②法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或持法定代表人授权委托书的授权委托人的身份证明（居民身份证复印件各一份）。

③企业信誉承诺函（原件，按规定格式填写）、报价和服务承诺函（原件，按规定格式填写）各一份。

2.比选申请书的编制、签署及密封

①比选申请书的格式：须按本比选文件要求的格式进行编写。

②比选申请书份数：正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

③比选申请书的正本与副本应一起包装，散页无效；参加比选单位在比选资料提交截止时间前应提交密封完整的比选资料，比选资料逾期不补。

④比选申请人所提供的资料正副本均应逐页加盖公司公章（分机构公章无效），法定代表人应签字或加盖印鉴，否则申请书无效。

⑤现场密封的比选资料无效，不予受理。

3.比选申请书的提交：

①比选资料递交至截止时间：2025年6月16日8时45分至9时00分（北京时间）。

②比选申请文件递交地点：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室。

4.在比选截止时间届满时提交比选申请文件的参选人少于三个（不含三个），比选人依法重新组织比选。

五、服务范围与工作要求

1.服务范围:

本次比选为工程劳务作业发包，主要包括园区景观、道路工程、排水工程等，具体详本章附表。

- 2.工作时间要求:90日历天。

3.技术服务质量要求：

- 中选人必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。中选人施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

六、服务费用及合同款支付

- 1.本项目劳务分包费用最高限价397261元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

- 合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

- 2.合同款支付：

- ①中选人向比选人提交申请工程进度款，工程完成量经比选人验收确认、符合质量要求后，且中选人提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），比选人核实无误后，按合同价的80%拨付进度款。

- ②待工程结算后，资料完整归档，经比选人核实无误后，比选人自收到中选人开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)。

- ③待缺陷责任期（2年）满后并经比选人验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。

- 注：中选人应向比选人提交等额增值税专用发票，若中选人未按规定提供发票的，比选人有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

- 若中选人所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+中选人所开增值税专用发票的税率)。

七、比选保证金及履约保证金

1.比选保证金

比选保证金为人民币2000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

2.履约保证金的提交及退还

不要求履约保证金。

八、比选办法

评审工作由比选人组建的评审委员会负责。在比选文件规定地点、时间按照以下程序进行：

1.拆封比选申请资料。在监督人员监督的情况下，按逆顺序逐一拆封资料，先宣读服务费报价及工期。

2.本项目比选采用资格后审方式进行资格审查。资格审查合格条件必须满足本比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；如审查发现下列条件之一的为资格审查不合格：

①报价或工期不符合比选人规定；报价和工期承诺函中报价手写或有涂改的；

②未按比选文件规定盖章或签字的；

③不符合比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；

④发现在此过程中有弄虚作假情形的；

⑤未按照比选申请书格式的要求编制比选申请书的；

⑥未按要求提交比选保证金的；

⑦关键内容字迹模糊、无法辨认的（以正本为主），或无法区分正、副本作废选处理；

⑧参选人的营业执照、资质证书等各类证书发生变更的，应办理变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会将视证书无效进行评定；

⑨不符合比选文件规定的其他事项。

3.确定比选中选单位

①比选人从通过资格审查的单位中，以最低报价确定中选人。最低价者为中选人，次低价者候补中选人。若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人。

②经资格审查合格的参选单位少于三家的，则终止本次比选活动。

③中选人放弃中选或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，导致比选人从评审委员会提出的候补中选人名单重新确定中选人的，中选人的比选保证金比选人不予退还，并有权要求其赔偿因此造成的损失。比选的最终报价由比选人与递补候选人谈判确定。若谈判不成，则比选人依法重新组织比选。

4.比选时间、地点：2025年6月16日9时00分（北京时间），在漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室进行比选。

九、中选公示和签订合同

1.中选结果将在圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）公示3日历天。对公示无异议的，公示结束后比选人应向中选人发出中选通知书。对公示结果有异议的，当事人可以向监督部门提出书面核查要求。

2.除发生投诉情况外，中选人应在中选通知书发出之日起7个工作日内与比选人订立书面合同。

比选人：漳州圆新建设工程管理有限公司

日期：2025年6月11日

附表：

工程劳务分包清单汇总

| 序号 | 项目 | 特征描述 | 单位 | 暂定工程量 | 固定单价最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林单位工程 |  |  |  |  |  |
| 一 | 园区景观 |  |  |  |  |
| 1.1 | 分区一-中山大桥周边路面喷漆 |  |  |  |  |
| 1 | 标记 | 样式：观光车专用道 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：文字 3.规格尺寸:宽1.45m*高1.45mm | 个 | 6 | 78.81 |
| 2 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.线型:标线（白色）、线宽150mm | m2 | 22.66 | 5.57 |
| 1.2 | 垃圾屋场地1 |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾屋 | 详设计意向图 1.成品垃圾屋 2.规格：6000*2800*2800mm） 3.材质：钢结构+金属雕花板+集成吊顶+复合型内墙+瓷砖地面（含运输费，机械吊装、人工辅助安装费） | 座 | 1 | 397.44 |
| 2 | 垃圾箱 | 1.带轮挂车环卫垃圾桶（规格：1440*770*1250mm、660L） | 个 | 3 | 500.77 |
| 3 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300mm厚防滑地砖（室内） | m2 | 14.25 | 97.97 |
| 4 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300*30mm厚芝麻白花岗岩荔枝面 | m2 | 17.58 | 89.19 |
| 5 | 石材零星项目 | 部位：侧面封边 1.600*300*30mm厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 4.05 | 114.12 |
| 2.1 | 分区二-景观发光字A |  |  |  |  |
| 1 | 金属有机玻璃字 | 样式：龙江岁月，由专业厂家二次深化设计及安装 1.1.2厚不锈钢+亚克力白色景观发光字（面贴彩色膜） 2.字体：华文行楷，规格：高6.5*宽5.4m | 个 | 4 | 117.71 |
| 2 | 金属有机玻璃字 | 样式：LONGJIANG YEARS，由专业厂家二次深化设计及安装 1.1.2厚不锈钢+亚克力白色景观发光字（面贴彩色膜） 2.字体：方正超粗黑简体，规格：高2.5m | 个 | 14 | 117.71 |
| 3 | 平面招牌 | 1.基层材料种类 :50*50*5mm厚镀锌角钢@≤ 2000+100*100*5mm厚镀锌方 管@≤2000 2.防护材料种类:金属构件需经过防锈处理，两道环氧通用底漆、饰面漆一道 | m2 | 208.57 | 135.76 |
| 2.2 | 观光车道路面喷漆1 |  |  |  |  |
| 1 | 路面喷漆 | 1.面层喷深红漆（二遍） | m2 | 365.4 | 8.92 |
| 2 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：直行箭头 3.规格尺寸:白色，宽0.2m*高1.4m | 个 | 6 | 3.57 |
| 3 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：引导箭头 3.规格尺寸:白色 | 个 | 2 | 18.58 |
| 4 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：人行+非机动车标识 3.规格尺寸:白色，高2.5m | 个 | 5 | 132.4 |
| 5 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：非机动车标识 3.规格尺寸:白色，高1.45m | 个 | 1 | 78.81 |
| 6 | 标记 | 样式：观光车专用道 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：文字 3.规格尺寸:宽1.45m*高1.45m | 个 | 18 | 86.68 |
| 7 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.线型:标线（白色需线）、单线宽100mm | m2 | 0.4 | 5.56 |
| 8 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.线型:横道线（白色实线）、单线宽450mm | m2 | 20.7 | 21.98 |
| 9 | 隔离护栏 | 样式详设计图纸XT-02.2/2， 1.规格、型号:防眩板重 型市政隔离栏杆(上横管 65*38*1.8mm热镀锌钢静电 喷涂（白色）、下横管 65*38*1.8mmm热镀锌钢静电 喷涂（白色）、45角焊接防 眩光板，热镀锌钢静电 喷 涂(黄色）、80*40*2mm立柱 热镀锌钢静电喷涂、反光轮 廓标)，H=760mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度 :400*300*170mmC20混凝土基础 | m | 102.5 | 7.04 |
| 10 | 标杆 | 1.类型:单柱式 2.规格尺寸:Φ80*3400mm镀锌钢管（防撞反光贴） | 根 | 1 | 22.06 |
| 11 | 标志板 | 1.类型:单向标识牌 2.材质、规格尺寸:600*1200mm□标志板 3.板面反光膜等级:蓝色反光膜 | 块 | 1 | 116.03 |
| 12 | 现浇混凝土人行 道及进口坡 | 1.罩面防滑处理工序一道 2.双丙聚氨酯密封处理 3.30厚6mm粒径C25深红色 透水混凝土 4.60厚10mm粒径C25透水 混凝土 5.30厚砂滤层 6.200厚天然级配砂石垫层 7.素土夯实≥93% | m2 | 11.5 | 20.69 |
| 13 | 安砌侧(平、缘 )石 | 1.材料品种、规格 :1000*150*300mm芝麻白花岗岩荔枝面路沿石 | m | 5 | 13.49 |
| 14 | 车挡石 | 1.名称及材质:φ250mm成品花岗岩挡车石 2.170mm厚C20混凝土垫层 | 个 | 2 | 66.91 |
| 2.3 | 垃圾屋场地2 |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾屋 | 详设计意向图 1.成品垃圾屋 2.规格：6000*2800*2800mm） 3.材质：钢结构+金属雕 花板+集成吊顶+复合型内墙+瓷砖地面 （含运输费，机械吊装、人工辅助安装费） | 座 | 1 | 397.44 |
| 2 | 垃圾箱 | 1.带轮挂车环卫垃圾桶（规格：1440*770*1250mm、660L） | 个 | 3 | 182.82 |
| 3 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300mm厚防滑地砖（室内） | m2 | 14.25 | 97.97 |
| 4 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300*30mm厚芝麻白花岗岩荔枝面 | m2 | 12.37 | 89.22 |
| 5 | 石材零星项目 | 部位：侧面封边 1.600*300*30mm厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 2.78 | 114.12 |
| 3.1 | 分区三-景观发光字B |  |  |  |  |
| 1 | 金属有机玻璃字 | 样式：龙江岁月，由专业厂家二次深化设计及安装 1.1.2厚不锈钢+亚克力白 色景观发光字（面贴彩色膜） 2.字体：华文行楷，规格：高6.0*宽5.0m | 个 | 4 | 117.71 |
| 2 | 金属有机玻璃字 | 样式：LONGJIANG YEARS，由专业厂家二次深化设计及安装 1.1.2厚不锈钢+亚克力白 色景观发光字（面贴彩色膜） 2.字体：方正超粗黑简体，规格：高2.0m | 个 | 14 | 117.71 |
| 3 | 平面招牌 | 1.基层材料种类 :50*50*5mm厚镀锌角钢@≤ 2000+100*100*5mm厚镀锌方 管@≤2000 2.防护材料种类:金属构 件需经过防锈处理，两道环 氧通用底漆、饰面漆一道 | m2 | 170.5 | 161.19 |
| 3.2 | 垃圾屋场地3 |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾屋 | 详设计意向图 1.成品垃圾屋 2.规格：6000*2800*2800mm） 3.材质：钢结构+金属雕 花板+集成吊顶+复合型内墙+瓷砖地面（含运输费，机械吊装、 人工辅助安装费） | 座 | 1 | 397.44 |
| 2 | 垃圾箱 | 1.带轮挂车环卫垃圾桶（规格：1440*770*1250mm、660L） | 个 | 3 | 182.82 |
| 3 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300mm厚防滑地砖 （室内） | m2 | 14.25 | 97.97 |
| 4 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300*30mm厚芝麻白 花岗岩荔枝面 | m2 | 9.77 | 89.23 |
| 5 | 石材零星项目 | 部位：侧面封边 1.600*300*30mm厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 2.63 | 114.12 |
| 4.1 | 分区四-观光车道路面喷漆2 |  |  |  |  |
| 1 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：人行+非机动车标识 3.规格尺寸:白色，高2.5m | 个 | 5 | 132.4 |
| 2 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：非机动车标识 3.规格尺寸:白色，高1.45m | 个 | 1 | 78.81 |
| 3 | 标记 | 样式：观光车专用道 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：文字 3.规格尺寸:宽1.45m*高1.45m | 个 | 18 | 86.68 |
| 4 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.线型:标线（白色需线）、单线宽100mm | m2 | 0.4 | 5.56 |
| 5 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.线型:横道线（白色）、单线宽450mm | m2 | 20.7 | 21.98 |
| 6 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：直行箭头 3.规格尺寸:白色，宽0.2m*高1.4m | 个 | 6 | 3.42 |
| 7 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：引导箭头 3.规格尺寸:白色 | 个 | 2 | 18.58 |
| 8 | 隔离护栏 | 样式详设计图纸XT-02.2/2， 1.规格、型号:防眩板重 型市政隔离栏杆(上横管 65*38*1.8mm热镀锌钢静电 喷涂（白色）、下横管 65*38*1.8mmm热镀锌钢静电 喷涂（白色）、45角焊接防 眩光板，热镀锌钢静电 喷 涂(黄色）、80*40*2mm立柱 热镀锌钢静电喷涂、反光轮 廓标)，H=760mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度 :400*300*170mmC20混凝土基础 | m | 285 | 7.05 |
| 9 | 路面喷漆 | 1.面层喷深红漆（二遍） | m2 | 968.8 | 8.92 |
| 10 | 标杆 | 1.类型:单柱式 2.规格尺寸:Φ80*3400mm镀锌钢管（防撞反光贴） | 根 | 1 | 22.06 |
| 11 | 标志板 | 1.类型:单向标识牌 2.材质、规格尺寸:600*1200mm□标志板 3.板面反光膜等级:蓝色反光膜 | 块 | 1 | 116.03 |
| 12 | 现浇混凝土人行 道及进口坡 | 1.罩面防滑处理工序一道 2.双丙聚氨酯密封处理 3.30厚6mm粒径C25深红色 透水混凝土 4.60厚10mm粒径C25透水 混凝土 5.30厚砂滤层 6.200厚天然级配砂石垫层 7.素土夯实≥93% | m2 | 11.5 | 20.69 |
| 13 | 安砌侧(平、缘 )石 | 1.材料品种、规格 :1000*150*300mm芝麻白花 岗岩荔枝面路沿石 | m | 5 | 13.49 |
| 14 | 车挡石 | 1.名称及材质:φ250mm成 品花岗岩挡车石 2.170mm厚C20混凝土垫层 | 个 | 2 | 66.91 |
| 4.2 | 垃圾屋场地4 |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾屋 | 详设计意向图 1.成品垃圾屋 2.规格： 6000*2800*2800mm） 3.材质：钢结构+金属雕花板+集成吊顶+复合型内墙+瓷砖地面 （含运输费，机械吊装、 人工辅助安装费） | 座 | 1 | 397.44 |
| 2 | 垃圾箱 | 1.带轮挂车环卫垃圾桶（规格：1440*770*1250mm、660L） | 个 | 3 | 182.82 |
| 3 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300mm厚防滑地砖 （室内） | m2 | 14.25 | 97.97 |
| 4 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300*30mm厚芝麻白 花岗岩荔枝面 | m2 | 12.37 | 89.22 |
| 5 | 石材零星项目 | 部位：侧面封边 1.600*300*30mm厚芝麻白 花岗岩荔枝面 2.30mm厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层 | m2 | 2.78 | 114.12 |
| 4.3 | 揽江台地面修复 |  |  |  |  |
| 1 | 沥青混凝土 | 1.50mm厚细粒式透水沥青 混凝土 | m2 | 7.29 | 2.8 |
| 5.1 | 分区五-景观发光字C |  |  |  |  |
| 1 | 金属有机玻璃字 | 样式：龙江岁月，由专业厂家二次深化设计及安装 1.1.2厚不锈钢+亚克力白色景观发光字（面贴彩色膜） 2.字体：华文行楷，规格 ：高6.0*宽5.0m | 个 | 4 | 98.1 |
| 2 | 金属有机玻璃字 | 样式：LONGJIANG YEARS，由专业厂家二次深化设计及安装 1.1.2厚不锈钢+亚克力白 色景观发光字（面贴彩色膜） 2.字体：方正超粗黑简体，规格：高2.0m | 个 | 14 | 117.71 |
| 3 | 平面招牌 | 1.基层材料种类 :50*50*5mm厚镀锌角钢@≤ 2000+100*100*5mm厚镀锌方 管@≤2000 2.防护材料种类:金属构 件需经过防锈处理，两道环 氧通用底漆、饰面漆一道 | m2 | 170.5 | 158.79 |
| 5.2 | 观光车道路面喷漆3 |  |  |  |  |
| 1 | 标记 | 样式：观光车专用道 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：文字 3.规格尺寸:宽1.45m*高 1.45mm | 个 | 12 | 78.81 |
| 2 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.线型:标线（白色）、线宽100mm | m2 | 23.5 | 5.57 |
| 3 | 路面喷漆 | 1.面层喷深红漆（二遍） | m2 | 486.3 | 8.92 |
| 4 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：直行箭头 3.规格尺寸:白色，宽宽0.2m*高1.4m | 个 | 4 | 3.42 |
| 6.1 | 观光车站点标识牌 |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 18.1 | 3.62 |
| 2 | 填方 | 1.密实度要求:详设计要求 2.填方材料品种:基础开挖土方 3.填方来源、运距:平衡调整 | m3 | 14.98 | 3.04 |
| 3 | 竖式标箱 | 样式详设计施工图XT-04 1.素土夯实，压实度93% 2.600*400*500mmC25混凝 土基础 3.基层材料种类:50× 50×3mm不锈钢管骨架 4.面层材料种类:2mm厚 304不锈钢板面（不锈钢板 深灰色汽车烤漆加工+面板 样式打印加工+亚克力（黄 色）装饰线条） 5.预埋铁件安装 镀锌钢 板 400*250*5.0mm | 个 | 26 | 732.52 |
| 6.2 | 告示牌、景观坐凳、岗亭（大、小） |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 32.29 | 3.62 |
| 2 | 填方 | 1.密实度要求:详设计要求 2.填方材料品种:基础开挖土方 3.填方来源、运距:平衡调整 | m3 | 27.98 | 3.04 |
| 3 | 平面招牌 | 样式详图纸XT-06,“已征迁” 1.广告牌面层 20mm厚亚克力板（红色字体） | 块 | 6 | 58.73 |
| 4 | 竖式招牌 | 临时导向牌，样式详图纸XT-10 1.25*25*1.5mm镀锌方管 2.5.0mm厚KT板 | 块 | 38 | 174.87 |
| 5 | 竖式招牌 | 样式详图纸XT-06“业态牌” 1.立杆：φ80mm不锈钢管 2.面层材料种类 :1500*1000mm单层镀锌彩板 （含固定铁架） 3.防护材料种类:车模贴 4.300*300*300mm厚C25混 凝土基础 | 座 | 8 | 225.34 |
| 6 | 竖式招牌 | 低警示牌，样式详图纸 XT-08-1~5“禁止垂钓” 1.基层材料种类 :100*50*3mm热镀锌钢管骨架 2.面层材料种类:2mm厚 304不锈钢板 3.防护材料种类:黄色汽车烤漆 4.基础材料： 400*400*300mmC25混凝土基 础+80mm厚C15细石混凝土保 护层 5.100mm厚C15混凝土垫层 6.预埋铁件制作及安装（ 300×300×10mm热镀锌钢板） | 座 | 9 | 36.43 |
| 7 | 竖式招牌 | 低警示牌，样式详图纸 XT-08-1~5“水深危险” 1.基层材料种类 :100*50*3mm热镀锌钢管骨架 2.面层材料种类:2mm厚 304不锈钢板 3.防护材料种类:黄色汽车烤漆 4.基础材料： 400*400*300mmC25混凝土基 础+80mm厚C15细石混凝土保 护层 5.100mm厚C15混凝土垫层 6.预埋铁件制作及安装（ 300×300×10mm热镀锌钢板） | 座 | 4 | 35.75 |
| 8 | 高清车贴 | 1.观光车内贴纸一（样式由业主自定义） 2.规格：100*50mm | 张 | 40 | 0.24 |
| 9 | 高清车贴 | 1.观光车内贴纸二（样式由业主自定义） 2.规格：1250*150mm | 张 | 40 | 8.94 |
| 10 | 岗亭 | 详设计意向图 1.成品值班岗亭 2.规格：2000*2000*2750mm 3.材质：10厘钢化玻璃+铝合金管门+集成吊顶（含运输费，机械吊装、人工辅助安装费） | 座 | 5 | 317.95 |
| 11 | 岗亭 | 详设计意向图 1.成品值班岗亭 2.规格：1500*1500*2750mm 3.材质：10厘钢化玻璃+铝合金管门+集成吊顶（含运输费，机械吊装、人工辅助安装费） | 座 | 9 | 278.21 |
| 12 | 其他景观小摆设 | 详设计意向图 1.成品景观座椅 2.规格：1800*450*780mm 3.材质：不锈钢+菠萝格 （含运输费，机械吊装、人工辅助安装费） 4.250*300*500mmC25混凝 土基础 5.50mm厚C15细石混凝土 保护层 6.人工挖基础土方 7.槽、坑回填土 (夯实机夯实) | 张 | 25 | 365.18 |
| 13 | 其它构件 | 观光车充电桩架，样式详 图纸XT-09-1 1.40*60*4.0mm镀锌方管 （深灰色烤漆） 2.柱脚膨胀螺栓固定于现状地面 3.充电插座安装 | 套 | 7 | 416.85 |
| 14 | 竖式招牌 | 低警示牌，样式详图纸 XT-08-1~5“禁止露营” 1.基层材料种类 :100*50*3mm热镀锌钢管骨架 2.面层材料种类:2mm厚 304不锈钢板 3.防护材料种类:黄色汽车烤漆 4.基础材料： 400*400*300mmC25混凝土基 础+80mm厚C15细石混凝土保 护层 5.100mm厚C15混凝土垫层 6.预埋铁件制作及安装（ 300×300×10mm热镀锌钢板） | 座 | 2 | 35.95 |
| 15 | 竖式招牌 | 高警示牌，样式详图纸 XT-08-6~8“水深危险、禁 止游泳” 1.□100*100*4.0*2500mm不锈钢方管（深灰色汽车烤漆） 2.膨胀螺栓固定于现状路面 3.2.0厚304#不锈钢板（黄色汽车烤漆，双面） | 杆 | 2 | 635.9 |
| 16 | 竖式标箱 | 临时展板，样式详图纸 XT-09-1、2 1.立杆：φ80mm不锈钢管 2.面层材料种类 :2400*1000mm单层镀锌彩板 （含固定铁架） 3.防护材料种类:车模贴 4.300*300*300mm厚C25混 凝土基础 | 座 | 10 | 254.05 |
| 6.3 | 新增设施 |  |  |  |  |
| 1 | 道口柱 | 详图纸“XT-07-3” 1.0.75m高道口柱安装 φ 114*2.0*750mm 2.膨胀螺栓固定于现状路面 | 根 | 37 | 39.43 |
| 2 | 道口柱 | 详图纸“XT-07-4、5” 1.1.0m高道口柱安装 φ 114*2.0*1000mm 2.埋入式（埋入深度不小于250mm） 3.400*400*300mmC25混凝 土基础 4.人工配合继续开挖基础土方 5.槽、坑回填土 | 根 | 500 | 53.98 |
| 3 | 信号灯 | 详图纸“XT-09-3” 1.分体式太阳能爆闪灯 2.φ80*2300mm不锈钢管 标志杆安装 单柱杆 3.膨胀螺栓固定于现状路面 | 套 | 4 | 72.29 |
| 4 | 太阳能照明灯 | 详意向图，离地3m、抱箍 固定于现场监控杆上 1.高效单晶太阳能板 2.防爆动力电池 3.50W灯具功率（1000- 2000lm光通量，-20℃- +60℃工作温度，70-80光源 显指，偏光+蝙蝠翼配光类 型，航天铝材） | 套 | 7 | 134.76 |
| 5 | 太阳能应急广播 | 详意向图，离地2.5m、抱 箍固定于现场监控杆上 1.人体感应触发播放语音 ，感应距离可达8米: 2.20W喇叭功率 3.120分贝以上大音量 4.通过4G远程APP管理、 更换语音、可设置定时时间 感应播放 5.高品质MP3语音播放， 音质优美 6.30W .18V太阳能板 7.工作时长：持续5-7天 8.LED红蓝爆闪灯 | 套 | 37 | 44.34 |
| 6 | 标杆 | 详图纸“XT-07-1” 1.类型:单柱杆 2.材质:Φ80x5.0mm厚镀锌钢管 3.预埋铁件制作及安装（ 200×200×5mm镀锌钢板） 4.400*400*500mmC25混凝 土基础 5.人工配合机械开基础土方 6.槽、坑回填土 (夯实机夯实) | 根 | 13 | 97.03 |
| 7 | 标志板 | 详图纸“XT-07-1” 1.类型:减速慢行标志牌 2.材质、规格尺寸 :800*1200mm 3.板面反光膜等级:蓝色反光膜 | 块 | 13 | 138.92 |
| 8 | 凸透镜标志牌 | 详图纸“XT-07-2” 1.人工挖基坑土方 (三类 土 坑深 2m以内) 人工辅助 开挖比例≤5% 2.小型挖掘机挖槽坑土方 (不装车 三类土) 3.槽、坑回填土 (夯实机 夯实) 4.基础 (C25预拌混凝土) 5.标杆、门架制作 Φ 80x5.0mm厚镀锌钢管 6.标志杆安装 单柱杆 7.标牌支架及零星构件制作 8.凸透镜安装 (成品PC镜 面 Φ800mm) | 根 | 5 | 206.95 |
| 9 | 垃圾箱 | 详图纸“XT-11” 1.成品三分类垃圾桶 2.1300*400*250mmC20混 凝土基础 3.预埋铁件制作及安装（ 50*50*3mm热镀锌角钢） | 个 | 19 | 52.09 |
| 10 | 竖式招牌 | 警示牌，样式详图纸XT- 11-1~5 1.基层材料种类 :50*50*3mm热镀锌钢管骨架 2.面层材料种类:2mm厚 304不锈钢板 3.防护材料种类:黄色汽车烤漆 4.基础材料： 400*400*300mmC25混凝土基 础+80mm厚C15细石混凝土保 护层 5.100mm厚C15混凝土垫层 6.预埋铁件制作及安装（ 300×300×10mm热镀锌钢板） 7.人工配合机械开挖土方 8.槽、坑回填土 | 座 | 1 | 44.94 |
| 6.4 | 充电桩安装破除路面与恢复 |  |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:原色透水混凝土（下面层） 2.厚度:12cm | m2 | 20 | 13.74 |
| 2 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:3cm彩色透水混凝土（上面层） 2.厚度:3cm | m2 | 20 | 10.72 |
| 3 | 找平层 | 1.2cm中粗砂找平层 | m2 | 20 | 0.93 |
| 4 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20Cm | m2 | 20 | 4.52 |
| 5 | 拆除路面 | 1.材质:现状混凝土路面 2.厚度:37cm（12cm厚原 色透水混凝土路面+3cm厚彩 色透水混凝土路面+20cm厚 级配碎石基层+2cm厚砂垫层） 3.人工装石渣，自卸汽车 运石渣，运距自行考虑 | m2 | 20 | 33.4 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 消防通道-道路工程 |  |  |  |  |
| 1 | 落地式配电箱 | 3T1LB4配电箱、3T3LB3配 电箱、1T2LB7配电箱 1.XL21改，IP65、314不 锈钢材质 2.C20基础、接地 | 台 | 3 | 1026.25 |
| 2 | 电缆保护管 | 1.名称:过路电缆套管 2.材质、型号：SC100镀锌钢管 | m | 24.48 | 34.77 |
| 3 | 电缆保护管 | 1.型号:PVC电工套管 2.规格:Φ63 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 740.76 | 6.33 |
| 4 | 电缆 | 1.名称:铠装铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV22-0.6/1KV 4*50+1*25 3.敷设方式、部位:管内穿线 | m | 739.57 | 14.41 |
| 5 | 电缆终端头 | 1.干包式电力电缆终端头制作安装 (1kV以下 截面120mm2以内) | 个 | 12 | 139.63 |
| 6 | 砌筑井 | 详图集120101-5-142 1. 200mm厚C25混凝土垫层 2.井底流槽 (现浇C25混凝土) 3.砖砌井壁 (矩形) 4.砖墙 (抹灰 井内侧) 5.120mm厚C30混凝土盖板 6.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外) 7.检查井井盖、座(球墨 铸铁井盖井座) | 座 | 22 | 1102.74 |
| 7 | 供电系统调试 | 1.1kV以下交流供电 | 系统 | 1 | 369.55 |
| 8 | 接地装置调试 | 1.独立接地装置 (2~6根接地极) | 组 | 1 | 1099.28 |
| 9 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 278.14 | 3.45 |
| 10 | 填方 | 1.填方材料品种:机制砂 | m3 | 58.4 | 7.04 |
| 11 | 填方 | 1.填方材料品种:原土回填 | m3 | 186.85 | 6.8 |
| 12 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:自行考虑 | m3 | 63.37 | 0.17 |
| 13 | 拆除路面 | 1.材质:细粒式透水沥青 +中粒式透水沥青+石油透水沥青下封层 2.厚度:10cm 3.挖掘机装石渣，自卸汽车运石渣，运距自行考虑 | m2 | 9.36 | 0.36 |
| 14 | 拆除基层 | 1.材质:5%水泥稳定基层 +4%水泥稳定基层 2.厚度:30cm 3.挖掘机装石渣，自卸汽车运石渣，运距自行考虑 | m2 | 9.36 | 0.78 |
| 15 | 拆除基层 | 1.材质:级配碎石垫层 2.厚度:20mm厚 3.挖掘机挖、装石渣，自卸汽车运石渣，运距自行考虑 | m2 | 9.36 | 0.24 |
| 16 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式透水沥青混凝土 2.厚度:4cm | m2 | 9.36 | 2.92 |
| 17 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式透水沥青混凝土 2.厚度:6cm | m2 | 9.36 | 3.18 |
| 18 | 封层 | 1.材料品种:石油透水沥青下封层 | m2 | 9.36 | 0.75 |
| 19 | 水泥稳定碎(砾 )石 | 1.水泥含量:水泥用量 4% 2.厚度:150mm | m2 | 9.36 | 2.63 |
| 20 | 水泥稳定碎(砾 )石 | 1.水泥含量:水泥用量 4% 2.厚度:150mm | m2 | 9.36 | 2.63 |
| 21 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:200mm | m2 | 9.36 | 4.12 |
| 22 | 路床(槽)整形 | 1.部位:路床 2.路床碾压检验 | m2 | 9.36 | 0.25 |
| 23 | 装饰灯 | 1.“兔子”造型地灯 2.LED 6W 暖黄色/3000K 3.安装绿地上,仿真月球灯旁 | 套 | 24 | 35.53 |
| 24 | 砌筑井 | 详图集120101-5-142 1. 200mm厚C25混凝土垫层 2.井底流槽 (现浇C25混凝土) 3.砖砌井壁 (矩形) 4.砖墙 (抹灰 井内侧) 5.120mm厚C30混凝土盖板 6.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外) 7.检查井井盖、座(球墨 铸铁井盖井座) | 座 | 8 | 1102.74 |
| 25 | 电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-0.6/1KV 3*6 3.敷设方式、部位:管内穿线 | m | 632.9 | 8 |
| 26 | 配管 | 1.名称:碳素波纹管 2.规格:CFRP(外径φ40mm) 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 392.9 | 6.33 |
| 27 | 配管 | 1.名称:塑料仿真树藤保护套管 2.规格:外径φ21mm | m | 240 | 6.33 |
| 28 | 装饰灯 | 1.鸟巢照树灯 2.LED 24W/220V 暖黄色/3000K | 套 | 48 | 17.03 |
| 29 | 装饰灯 | 1.照树灯 2.LED 24W/220V 暖黄色 /3000K | 套 | 32 | 17.03 |
| 30 | 装饰灯 | 1.“2.0m仿真月球”造型地灯 2.LED 90W 暖黄色/3000K | 套 | 2 | 35.53 |
| 31 | 装饰灯 | 1.“1.5m仿真月球”造型地灯 2.LED 90W 暖黄色/3000K | 套 | 3 | 35.53 |
| 32 | 装饰灯 | 1.“1.0m仿真月球”造型地灯 2.LED 45W 暖黄色/3000K | 套 | 2 | 35.53 |
| 33 | 装饰灯 | 1.“萤火虫”造型地灯 2.LED 6W 暖黄色/3000K 6头6cm大球 3.规格：1组6支 | 组 | 618 | 32.25 |
| 34 | 装饰灯 | 1.1.5m球型地灯 2.LED 90W 暖黄色/3000K 3.PE树脂材质 | 套 | 3 | 35.53 |
| 35 | 装饰灯 | 1.1.0m球型地灯 2.LED 45W 暖黄色/3000K 3.PE树脂材质 | 套 | 1 | 35.53 |
| 36 | 配线 | 1.名称:铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV 3×4 | m | 254.66 | 0.6 |
| 37 | 配管 | 1.材质:PVC电工套管 2.规格:DN32 3.配置形式:埋地铺设 | m | 254.66 | 8.39 |
| 38 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现状土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 86.83 | 3.45 |
| 39 | 填方 | 1.密实度要求:详设计要求 2.填方材料品种:机制砂 3.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 18.02 | 2.44 |
| 40 | 填方 | 1.密实度要求:详设计要求 2.填方材料品种:管沟开挖土方 3.填方来源、运距:场内平衡调整 | m3 | 59.31 | 3.04 |
| 41 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:管沟开挖土方 2.运距:自行考虑 | m3 | 18.66 | 0.2 |
| 42 | 装饰灯 | 1.2.0m球型地灯 2.LED 90W 暖黄色/3000K 3.PE树脂材质 | 套 | 3 | 35.53 |
| 43 | 接地母线 | 1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 | m | 14 | 19.44 |
| 44 | 接地极 | 1.材质:角钢接地极 2.规格:-50×5 L=2.5m | 根 | 3 | 38.63 |
| 45 | 落地式配电箱 | 1.名称:PB-1配电箱（ XL21改，IP65、314不锈钢材质) 2.基础形式、材质、规格 :1900*1200*800mmC20混凝 土基础 3.20mm厚水泥砂浆抹面（基础外立面） 4.-50×5 L=2.5m角钢接地极 5.-40*4镀锌扁钢接地线 6.基础支架制作及安装（ 10#槽钢基础+L50*5mm角钢 基础） 7.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外) 8.人工配合机械开挖基础土方 9.槽、坑回填土 (人机配合回填碾压) | 台 | 1 | 1028.63 |
| 46 | 砌筑井 | 详图集120101-5-142 1. 200mm厚C25混凝土垫层 2.井底流槽 (现浇C25混凝土) 3.砖砌井壁 (矩形) 4.砖墙 (抹灰 井内侧) 5.120mm厚C30混凝土盖板 6.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外) 7.检查井井盖、座(球墨 铸铁井盖井座) | 座 | 9 | 1085.21 |
| 47 | 电缆 | 1.名称:铠装铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV22-0.6/1KV 4*50+1*25 3.敷设方式、部位:管内穿线 | m | 123 | 14.41 |
| 48 | 电缆 | 1.名称:铠装铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV22-0.6/1KV 3*10 3.敷设方式、部位:管内穿线 | m | 355 | 14.41 |
| 49 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护套管 2.型号:CPVC 3.规格:φ100 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 11 | 6.33 |
| 50 | 电缆保护管 | 1.名称:过路电缆套管 2.规格:SC40 3.材质:镀锌钢管 | m | 355 | 34.77 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 消防通道-排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化地 | m2 | 274.4 | 3.43 |
| 2 | 种植土回(换)填 | 1.回填土质要求:种植土 2.回填厚度:300mm厚 | m3 | 82.32 | 0.4 |
| 3 | 栽植灌木 | 1.种类:炮仗花（假植苗，生长健壮、3株/丛） 2.冠丛高:200cm 3.蓬径:40cm 4.养护期:半年养护（3个月成活养护+3个月日常养护） 5.基肥：5kg/株 | 株 | 550 | 18.92 |
| 4 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:肾蕨 2.株高或蓬径:25-30cm、冠幅：20cm 3.单位面积株数:64株/m2 4.养护期:半年养护（3个 月成活养护+3个月日常养护） 5.基肥：5kg/株 | m2 | 139.8 | 12.81 |
| 5 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:大叶油草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:半年养护（3个 月成活养护+3个月日常养护） 4.基肥：5kg/m2 | m2 | 134.6 | 6.65 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 措施项目 |  |  |  |  |
| 1 | 围挡 | 固定式夹芯压型钢板围挡 样式详设计施工图XT-05 1.围挡高度:2.5m 2.材质：100*100*1.5镀 锌型钢立柱、80*40*20*1.5mmC型钢框架、40*40*4mm镀锌角铁斜撑、1.5后φ80mm不锈钢球 3.50mm厚彩钢夹芯板 4.200*200*8mm厚法兰盘、M10膨胀螺丝 5.高清广告喷绘布 安装 （内容及样式由业主自定义） | m | 2667 | 14.76 |
| 2 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 26 | 29.41 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |

备注：以上内容是根据本工程特点至少应包含的项目和数量，中选人应根据项目实际需要增加项目或数量至满足该工程的劳务分包要求。

第二章  比选申请书

比选申请文件格式

九龙江西溪南岸（漳州大桥至龙江颂8.6kM段）

开园设施提升工程劳务分包

比

选

申

请

书

比选申请人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

年  月  日

比选申请书目录

一、法定代表人资格证明书

二、法定代表人授权委托书（如有）、委托代理人居民身份证等

三、比选申请人组织结构

四、企业信誉承诺

五、报价和服务承诺函

六、其他证明文件（若比选申请人认为有必要提供的）

备注：

①比选申请人在编制比选申请书时必须使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

②比选申请人应按本章要求的先后顺序编制比选申请书。

③比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位公章。

④比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变基本内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以进行复印或编辑。

⑤比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

⑥比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定。

⑦费用报价应电脑输入打印，手写或涂改视为无效报价。

⑧比选申请人的营业执照等各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会可以视为证书无效进行评定。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：               性别：        年龄：        职务：

系                               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 (盖比选申请人公章)

日  期：       年    月    日

附：法定代表人居民身份证复印件并加盖单位公章

二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我    系                        的法定代表人，现授权      为我公司委托代理人，以本公司的名义参加九龙江西溪南岸（漳州大桥至龙江颂8.6kM段）开园设施提升工程劳务分包的比选活动。委托代理人在比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：           性别：       年龄：

身份证号码：

比选申请人：        (盖单位公章)

法定代表人：       （签字或盖章）

委托代理人：             （签字）

日      期：     年    月    日

附：委托代理人身份证复印件并加盖单位公章

- 三、比选申请人组织结构

| 企业登记信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人名称 |  |  |  |  |
| 详细住所 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |
| 发证机关 |  | 有效期 |  |  |
| 机构电话（手机） |  |  |  |  |
| 企业类型 | 有限责任 |  |  |  |
| 注册号码 |  | 邮政编码 |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |  |

注：法人营业执照副本复印件、资格证书副本复印件，并加盖单位公章

四、企业信誉承诺函

一、本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法、违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比选资格。

二、本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。

三、本企业未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。

四、本企业未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。

五、本企业未被人民法院列为“失信被执行人”。

六、我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法、违规行为，本公司愿意接受漳州市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

五、报价和服务承诺函

致：漳州圆新建设工程管理有限公司

我司愿意参加九龙江西溪南岸（漳州大桥至龙江颂8.6kM段）开园设施提升工程劳务分包的比选活动，经认真研究比选文件，且进行调查后，同意本项目劳务分包费用（含税3%）报价为：人民币（大写）           （小写：￥           元），具体报价如下：

| 序号 | 项目 | 特征描述 | 单位 | 暂定工程量 | 固定单价最高限价 （元） | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林单位工程 |  |  |  |  |  |  |  | 劳务分包费用最高限价397261元（含税3%） |
| 一 | 园区景观 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 分区一-中山大桥周边路面喷漆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标记 | 样式：观光车专用道 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：文字 3.规格尺寸:宽1.45m*高1.45mm | 个 | 6 | 78.81 |  |  |  |
| 2 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.线型:标线（白色）、线宽150mm | m2 | 22.66 | 5.57 |  |  |  |
| 1.2 | 垃圾屋场地1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾屋 | 详设计意向图 1.成品垃圾屋 2.规格：6000*2800*2800mm） 3.材质：钢结构+金属雕花板+集成吊顶+复合型内墙+瓷砖地面（含运输费，机械吊装、人工辅助安装费） | 座 | 1 | 397.44 |  |  |  |
| 2 | 垃圾箱 | 1.带轮挂车环卫垃圾桶（规格：1440*770*1250mm、660L） | 个 | 3 | 500.77 |  |  |  |
| 3 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300mm厚防滑地砖（室内） | m2 | 14.25 | 97.97 |  |  |  |
| 4 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300*30mm厚芝麻白花岗岩荔枝面 | m2 | 17.58 | 89.19 |  |  |  |
| 5 | 石材零星项目 | 部位：侧面封边 1.600*300*30mm厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 4.05 | 114.12 |  |  |  |
| 2.1 | 分区二-景观发光字A |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属有机玻璃字 | 样式：龙江岁月，由专业厂家二次深化设计及安装 1.1.2厚不锈钢+亚克力白色景观发光字（面贴彩色膜） 2.字体：华文行楷，规格：高6.5*宽5.4m | 个 | 4 | 117.71 |  |  |  |
| 2 | 金属有机玻璃字 | 样式：LONGJIANG YEARS，由专业厂家二次深化设计及安装 1.1.2厚不锈钢+亚克力白色景观发光字（面贴彩色膜） 2.字体：方正超粗黑简体，规格：高2.5m | 个 | 14 | 117.71 |  |  |  |
| 3 | 平面招牌 | 1.基层材料种类 :50*50*5mm厚镀锌角钢@≤ 2000+100*100*5mm厚镀锌方 管@≤2000 2.防护材料种类:金属构件需经过防锈处理，两道环氧通用底漆、饰面漆一道 | m2 | 208.57 | 135.76 |  |  |  |
| 2.2 | 观光车道路面喷漆1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路面喷漆 | 1.面层喷深红漆（二遍） | m2 | 365.4 | 8.92 |  |  |  |
| 2 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：直行箭头 3.规格尺寸:白色，宽0.2m*高1.4m | 个 | 6 | 3.57 |  |  |  |
| 3 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：引导箭头 3.规格尺寸:白色 | 个 | 2 | 18.58 |  |  |  |
| 4 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：人行+非机动车标识 3.规格尺寸:白色，高2.5m | 个 | 5 | 132.4 |  |  |  |
| 5 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：非机动车标识 3.规格尺寸:白色，高1.45m | 个 | 1 | 78.81 |  |  |  |
| 6 | 标记 | 样式：观光车专用道 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：文字 3.规格尺寸:宽1.45m*高1.45m | 个 | 18 | 86.68 |  |  |  |
| 7 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.线型:标线（白色需线）、单线宽100mm | m2 | 0.4 | 5.56 |  |  |  |
| 8 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.线型:横道线（白色实线）、单线宽450mm | m2 | 20.7 | 21.98 |  |  |  |
| 9 | 隔离护栏 | 样式详设计图纸XT-02.2/2， 1.规格、型号:防眩板重 型市政隔离栏杆(上横管 65*38*1.8mm热镀锌钢静电 喷涂（白色）、下横管 65*38*1.8mmm热镀锌钢静电 喷涂（白色）、45角焊接防 眩光板，热镀锌钢静电 喷 涂(黄色）、80*40*2mm立柱 热镀锌钢静电喷涂、反光轮 廓标)，H=760mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度 :400*300*170mmC20混凝土基础 | m | 102.5 | 7.04 |  |  |  |
| 10 | 标杆 | 1.类型:单柱式 2.规格尺寸:Φ80*3400mm镀锌钢管（防撞反光贴） | 根 | 1 | 22.06 |  |  |  |
| 11 | 标志板 | 1.类型:单向标识牌 2.材质、规格尺寸:600*1200mm□标志板 3.板面反光膜等级:蓝色反光膜 | 块 | 1 | 116.03 |  |  |  |
| 12 | 现浇混凝土人行 道及进口坡 | 1.罩面防滑处理工序一道 2.双丙聚氨酯密封处理 3.30厚6mm粒径C25深红色 透水混凝土 4.60厚10mm粒径C25透水 混凝土 5.30厚砂滤层 6.200厚天然级配砂石垫层 7.素土夯实≥93% | m2 | 11.5 | 20.69 |  |  |  |
| 13 | 安砌侧(平、缘 )石 | 1.材料品种、规格 :1000*150*300mm芝麻白花岗岩荔枝面路沿石 | m | 5 | 13.49 |  |  |  |
| 14 | 车挡石 | 1.名称及材质:φ250mm成品花岗岩挡车石 2.170mm厚C20混凝土垫层 | 个 | 2 | 66.91 |  |  |  |
| 2.3 | 垃圾屋场地2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾屋 | 详设计意向图 1.成品垃圾屋 2.规格：6000*2800*2800mm） 3.材质：钢结构+金属雕 花板+集成吊顶+复合型内墙+瓷砖地面 （含运输费，机械吊装、人工辅助安装费） | 座 | 1 | 397.44 |  |  |  |
| 2 | 垃圾箱 | 1.带轮挂车环卫垃圾桶（规格：1440*770*1250mm、660L） | 个 | 3 | 182.82 |  |  |  |
| 3 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300mm厚防滑地砖（室内） | m2 | 14.25 | 97.97 |  |  |  |
| 4 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300*30mm厚芝麻白花岗岩荔枝面 | m2 | 12.37 | 89.22 |  |  |  |
| 5 | 石材零星项目 | 部位：侧面封边 1.600*300*30mm厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 2.78 | 114.12 |  |  |  |
| 3.1 | 分区三-景观发光字B |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属有机玻璃字 | 样式：龙江岁月，由专业厂家二次深化设计及安装 1.1.2厚不锈钢+亚克力白 色景观发光字（面贴彩色膜） 2.字体：华文行楷，规格：高6.0*宽5.0m | 个 | 4 | 117.71 |  |  |  |
| 2 | 金属有机玻璃字 | 样式：LONGJIANG YEARS，由专业厂家二次深化设计及安装 1.1.2厚不锈钢+亚克力白 色景观发光字（面贴彩色膜） 2.字体：方正超粗黑简体，规格：高2.0m | 个 | 14 | 117.71 |  |  |  |
| 3 | 平面招牌 | 1.基层材料种类 :50*50*5mm厚镀锌角钢@≤ 2000+100*100*5mm厚镀锌方 管@≤2000 2.防护材料种类:金属构 件需经过防锈处理，两道环 氧通用底漆、饰面漆一道 | m2 | 170.5 | 161.19 |  |  |  |
| 3.2 | 垃圾屋场地3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾屋 | 详设计意向图 1.成品垃圾屋 2.规格：6000*2800*2800mm） 3.材质：钢结构+金属雕 花板+集成吊顶+复合型内墙+瓷砖地面（含运输费，机械吊装、 人工辅助安装费） | 座 | 1 | 397.44 |  |  |  |
| 2 | 垃圾箱 | 1.带轮挂车环卫垃圾桶（规格：1440*770*1250mm、660L） | 个 | 3 | 182.82 |  |  |  |
| 3 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300mm厚防滑地砖 （室内） | m2 | 14.25 | 97.97 |  |  |  |
| 4 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300*30mm厚芝麻白 花岗岩荔枝面 | m2 | 9.77 | 89.23 |  |  |  |
| 5 | 石材零星项目 | 部位：侧面封边 1.600*300*30mm厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 2.63 | 114.12 |  |  |  |
| 4.1 | 分区四-观光车道路面喷漆2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：人行+非机动车标识 3.规格尺寸:白色，高2.5m | 个 | 5 | 132.4 |  |  |  |
| 2 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：非机动车标识 3.规格尺寸:白色，高1.45m | 个 | 1 | 78.81 |  |  |  |
| 3 | 标记 | 样式：观光车专用道 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：文字 3.规格尺寸:宽1.45m*高1.45m | 个 | 18 | 86.68 |  |  |  |
| 4 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.线型:标线（白色需线）、单线宽100mm | m2 | 0.4 | 5.56 |  |  |  |
| 5 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.线型:横道线（白色）、单线宽450mm | m2 | 20.7 | 21.98 |  |  |  |
| 6 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：直行箭头 3.规格尺寸:白色，宽0.2m*高1.4m | 个 | 6 | 3.42 |  |  |  |
| 7 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：引导箭头 3.规格尺寸:白色 | 个 | 2 | 18.58 |  |  |  |
| 8 | 隔离护栏 | 样式详设计图纸XT-02.2/2， 1.规格、型号:防眩板重 型市政隔离栏杆(上横管 65*38*1.8mm热镀锌钢静电 喷涂（白色）、下横管 65*38*1.8mmm热镀锌钢静电 喷涂（白色）、45角焊接防 眩光板，热镀锌钢静电 喷 涂(黄色）、80*40*2mm立柱 热镀锌钢静电喷涂、反光轮 廓标)，H=760mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度 :400*300*170mmC20混凝土基础 | m | 285 | 7.05 |  |  |  |
| 9 | 路面喷漆 | 1.面层喷深红漆（二遍） | m2 | 968.8 | 8.92 |  |  |  |
| 10 | 标杆 | 1.类型:单柱式 2.规格尺寸:Φ80*3400mm镀锌钢管（防撞反光贴） | 根 | 1 | 22.06 |  |  |  |
| 11 | 标志板 | 1.类型:单向标识牌 2.材质、规格尺寸:600*1200mm□标志板 3.板面反光膜等级:蓝色反光膜 | 块 | 1 | 116.03 |  |  |  |
| 12 | 现浇混凝土人行 道及进口坡 | 1.罩面防滑处理工序一道 2.双丙聚氨酯密封处理 3.30厚6mm粒径C25深红色 透水混凝土 4.60厚10mm粒径C25透水 混凝土 5.30厚砂滤层 6.200厚天然级配砂石垫层 7.素土夯实≥93% | m2 | 11.5 | 20.69 |  |  |  |
| 13 | 安砌侧(平、缘 )石 | 1.材料品种、规格 :1000*150*300mm芝麻白花 岗岩荔枝面路沿石 | m | 5 | 13.49 |  |  |  |
| 14 | 车挡石 | 1.名称及材质:φ250mm成 品花岗岩挡车石 2.170mm厚C20混凝土垫层 | 个 | 2 | 66.91 |  |  |  |
| 4.2 | 垃圾屋场地4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾屋 | 详设计意向图 1.成品垃圾屋 2.规格： 6000*2800*2800mm） 3.材质：钢结构+金属雕花板+集成吊顶+复合型内墙+瓷砖地面 （含运输费，机械吊装、 人工辅助安装费） | 座 | 1 | 397.44 |  |  |  |
| 2 | 垃圾箱 | 1.带轮挂车环卫垃圾桶（规格：1440*770*1250mm、660L） | 个 | 3 | 182.82 |  |  |  |
| 3 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300mm厚防滑地砖 （室内） | m2 | 14.25 | 97.97 |  |  |  |
| 4 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300*30mm厚芝麻白 花岗岩荔枝面 | m2 | 12.37 | 89.22 |  |  |  |
| 5 | 石材零星项目 | 部位：侧面封边 1.600*300*30mm厚芝麻白 花岗岩荔枝面 2.30mm厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层 | m2 | 2.78 | 114.12 |  |  |  |
| 4.3 | 揽江台地面修复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沥青混凝土 | 1.50mm厚细粒式透水沥青 混凝土 | m2 | 7.29 | 2.8 |  |  |  |
| 5.1 | 分区五-景观发光字C |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属有机玻璃字 | 样式：龙江岁月，由专业厂家二次深化设计及安装 1.1.2厚不锈钢+亚克力白色景观发光字（面贴彩色膜） 2.字体：华文行楷，规格 ：高6.0*宽5.0m | 个 | 4 | 98.1 |  |  |  |
| 2 | 金属有机玻璃字 | 样式：LONGJIANG YEARS，由专业厂家二次深化设计及安装 1.1.2厚不锈钢+亚克力白 色景观发光字（面贴彩色膜） 2.字体：方正超粗黑简体，规格：高2.0m | 个 | 14 | 117.71 |  |  |  |
| 3 | 平面招牌 | 1.基层材料种类 :50*50*5mm厚镀锌角钢@≤ 2000+100*100*5mm厚镀锌方 管@≤2000 2.防护材料种类:金属构 件需经过防锈处理，两道环 氧通用底漆、饰面漆一道 | m2 | 170.5 | 158.79 |  |  |  |
| 5.2 | 观光车道路面喷漆3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标记 | 样式：观光车专用道 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：文字 3.规格尺寸:宽1.45m*高 1.45mm | 个 | 12 | 78.81 |  |  |  |
| 2 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.线型:标线（白色）、线宽100mm | m2 | 23.5 | 5.57 |  |  |  |
| 3 | 路面喷漆 | 1.面层喷深红漆（二遍） | m2 | 486.3 | 8.92 |  |  |  |
| 4 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：直行箭头 3.规格尺寸:白色，宽宽0.2m*高1.4m | 个 | 4 | 3.42 |  |  |  |
| 6.1 | 观光车站点标识牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 18.1 | 3.62 |  |  |  |
| 2 | 填方 | 1.密实度要求:详设计要求 2.填方材料品种:基础开挖土方 3.填方来源、运距:平衡调整 | m3 | 14.98 | 3.04 |  |  |  |
| 3 | 竖式标箱 | 样式详设计施工图XT-04 1.素土夯实，压实度93% 2.600*400*500mmC25混凝 土基础 3.基层材料种类:50× 50×3mm不锈钢管骨架 4.面层材料种类:2mm厚 304不锈钢板面（不锈钢板 深灰色汽车烤漆加工+面板 样式打印加工+亚克力（黄 色）装饰线条） 5.预埋铁件安装 镀锌钢 板 400*250*5.0mm | 个 | 26 | 732.52 |  |  |  |
| 6.2 | 告示牌、景观坐凳、岗亭（大、小） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 32.29 | 3.62 |  |  |  |
| 2 | 填方 | 1.密实度要求:详设计要求 2.填方材料品种:基础开挖土方 3.填方来源、运距:平衡调整 | m3 | 27.98 | 3.04 |  |  |  |
| 3 | 平面招牌 | 样式详图纸XT-06,“已征迁” 1.广告牌面层 20mm厚亚克力板（红色字体） | 块 | 6 | 58.73 |  |  |  |
| 4 | 竖式招牌 | 临时导向牌，样式详图纸XT-10 1.25*25*1.5mm镀锌方管 2.5.0mm厚KT板 | 块 | 38 | 174.87 |  |  |  |
| 5 | 竖式招牌 | 样式详图纸XT-06“业态牌” 1.立杆：φ80mm不锈钢管 2.面层材料种类 :1500*1000mm单层镀锌彩板 （含固定铁架） 3.防护材料种类:车模贴 4.300*300*300mm厚C25混 凝土基础 | 座 | 8 | 225.34 |  |  |  |
| 6 | 竖式招牌 | 低警示牌，样式详图纸 XT-08-1~5“禁止垂钓” 1.基层材料种类 :100*50*3mm热镀锌钢管骨架 2.面层材料种类:2mm厚 304不锈钢板 3.防护材料种类:黄色汽车烤漆 4.基础材料： 400*400*300mmC25混凝土基 础+80mm厚C15细石混凝土保 护层 5.100mm厚C15混凝土垫层 6.预埋铁件制作及安装（ 300×300×10mm热镀锌钢板） | 座 | 9 | 36.43 |  |  |  |
| 7 | 竖式招牌 | 低警示牌，样式详图纸 XT-08-1~5“水深危险” 1.基层材料种类 :100*50*3mm热镀锌钢管骨架 2.面层材料种类:2mm厚 304不锈钢板 3.防护材料种类:黄色汽车烤漆 4.基础材料： 400*400*300mmC25混凝土基 础+80mm厚C15细石混凝土保 护层 5.100mm厚C15混凝土垫层 6.预埋铁件制作及安装（ 300×300×10mm热镀锌钢板） | 座 | 4 | 35.75 |  |  |  |
| 8 | 高清车贴 | 1.观光车内贴纸一（样式由业主自定义） 2.规格：100*50mm | 张 | 40 | 0.24 |  |  |  |
| 9 | 高清车贴 | 1.观光车内贴纸二（样式由业主自定义） 2.规格：1250*150mm | 张 | 40 | 8.94 |  |  |  |
| 10 | 岗亭 | 详设计意向图 1.成品值班岗亭 2.规格：2000*2000*2750mm 3.材质：10厘钢化玻璃+铝合金管门+集成吊顶（含运输费，机械吊装、人工辅助安装费） | 座 | 5 | 317.95 |  |  |  |
| 11 | 岗亭 | 详设计意向图 1.成品值班岗亭 2.规格：1500*1500*2750mm 3.材质：10厘钢化玻璃+铝合金管门+集成吊顶（含运输费，机械吊装、人工辅助安装费） | 座 | 9 | 278.21 |  |  |  |
| 12 | 其他景观小摆设 | 详设计意向图 1.成品景观座椅 2.规格：1800*450*780mm 3.材质：不锈钢+菠萝格 （含运输费，机械吊装、人工辅助安装费） 4.250*300*500mmC25混凝 土基础 5.50mm厚C15细石混凝土 保护层 6.人工挖基础土方 7.槽、坑回填土 (夯实机夯实) | 张 | 25 | 365.18 |  |  |  |
| 13 | 其它构件 | 观光车充电桩架，样式详 图纸XT-09-1 1.40*60*4.0mm镀锌方管 （深灰色烤漆） 2.柱脚膨胀螺栓固定于现状地面 3.充电插座安装 | 套 | 7 | 416.85 |  |  |  |
| 14 | 竖式招牌 | 低警示牌，样式详图纸 XT-08-1~5“禁止露营” 1.基层材料种类 :100*50*3mm热镀锌钢管骨架 2.面层材料种类:2mm厚 304不锈钢板 3.防护材料种类:黄色汽车烤漆 4.基础材料： 400*400*300mmC25混凝土基 础+80mm厚C15细石混凝土保 护层 5.100mm厚C15混凝土垫层 6.预埋铁件制作及安装（ 300×300×10mm热镀锌钢板） | 座 | 2 | 35.95 |  |  |  |
| 15 | 竖式招牌 | 高警示牌，样式详图纸 XT-08-6~8“水深危险、禁 止游泳” 1.□100*100*4.0*2500mm不锈钢方管（深灰色汽车烤漆） 2.膨胀螺栓固定于现状路面 3.2.0厚304#不锈钢板（黄色汽车烤漆，双面） | 杆 | 2 | 635.9 |  |  |  |
| 16 | 竖式标箱 | 临时展板，样式详图纸 XT-09-1、2 1.立杆：φ80mm不锈钢管 2.面层材料种类 :2400*1000mm单层镀锌彩板 （含固定铁架） 3.防护材料种类:车模贴 4.300*300*300mm厚C25混 凝土基础 | 座 | 10 | 254.05 |  |  |  |
| 6.3 | 新增设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 道口柱 | 详图纸“XT-07-3” 1.0.75m高道口柱安装 φ 114*2.0*750mm 2.膨胀螺栓固定于现状路面 | 根 | 37 | 39.43 |  |  |  |
| 2 | 道口柱 | 详图纸“XT-07-4、5” 1.1.0m高道口柱安装 φ 114*2.0*1000mm 2.埋入式（埋入深度不小于250mm） 3.400*400*300mmC25混凝 土基础 4.人工配合继续开挖基础土方 5.槽、坑回填土 | 根 | 500 | 53.98 |  |  |  |
| 3 | 信号灯 | 详图纸“XT-09-3” 1.分体式太阳能爆闪灯 2.φ80*2300mm不锈钢管 标志杆安装 单柱杆 3.膨胀螺栓固定于现状路面 | 套 | 4 | 72.29 |  |  |  |
| 4 | 太阳能照明灯 | 详意向图，离地3m、抱箍 固定于现场监控杆上 1.高效单晶太阳能板 2.防爆动力电池 3.50W灯具功率（1000- 2000lm光通量，-20℃- +60℃工作温度，70-80光源 显指，偏光+蝙蝠翼配光类 型，航天铝材） | 套 | 7 | 134.76 |  |  |  |
| 5 | 太阳能应急广播 | 详意向图，离地2.5m、抱 箍固定于现场监控杆上 1.人体感应触发播放语音 ，感应距离可达8米: 2.20W喇叭功率 3.120分贝以上大音量 4.通过4G远程APP管理、 更换语音、可设置定时时间 感应播放 5.高品质MP3语音播放， 音质优美 6.30W .18V太阳能板 7.工作时长：持续5-7天 8.LED红蓝爆闪灯 | 套 | 37 | 44.34 |  |  |  |
| 6 | 标杆 | 详图纸“XT-07-1” 1.类型:单柱杆 2.材质:Φ80x5.0mm厚镀锌钢管 3.预埋铁件制作及安装（ 200×200×5mm镀锌钢板） 4.400*400*500mmC25混凝 土基础 5.人工配合机械开基础土方 6.槽、坑回填土 (夯实机夯实) | 根 | 13 | 97.03 |  |  |  |
| 7 | 标志板 | 详图纸“XT-07-1” 1.类型:减速慢行标志牌 2.材质、规格尺寸 :800*1200mm 3.板面反光膜等级:蓝色反光膜 | 块 | 13 | 138.92 |  |  |  |
| 8 | 凸透镜标志牌 | 详图纸“XT-07-2” 1.人工挖基坑土方 (三类 土 坑深 2m以内) 人工辅助 开挖比例≤5% 2.小型挖掘机挖槽坑土方 (不装车 三类土) 3.槽、坑回填土 (夯实机 夯实) 4.基础 (C25预拌混凝土) 5.标杆、门架制作 Φ 80x5.0mm厚镀锌钢管 6.标志杆安装 单柱杆 7.标牌支架及零星构件制作 8.凸透镜安装 (成品PC镜 面 Φ800mm) | 根 | 5 | 206.95 |  |  |  |
| 9 | 垃圾箱 | 详图纸“XT-11” 1.成品三分类垃圾桶 2.1300*400*250mmC20混 凝土基础 3.预埋铁件制作及安装（ 50*50*3mm热镀锌角钢） | 个 | 19 | 52.09 |  |  |  |
| 10 | 竖式招牌 | 警示牌，样式详图纸XT- 11-1~5 1.基层材料种类 :50*50*3mm热镀锌钢管骨架 2.面层材料种类:2mm厚 304不锈钢板 3.防护材料种类:黄色汽车烤漆 4.基础材料： 400*400*300mmC25混凝土基 础+80mm厚C15细石混凝土保 护层 5.100mm厚C15混凝土垫层 6.预埋铁件制作及安装（ 300×300×10mm热镀锌钢板） 7.人工配合机械开挖土方 8.槽、坑回填土 | 座 | 1 | 44.94 |  |  |  |
| 6.4 | 充电桩安装破除路面与恢复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:原色透水混凝土（下面层） 2.厚度:12cm | m2 | 20 | 13.74 |  |  |  |
| 2 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:3cm彩色透水混凝土（上面层） 2.厚度:3cm | m2 | 20 | 10.72 |  |  |  |
| 3 | 找平层 | 1.2cm中粗砂找平层 | m2 | 20 | 0.93 |  |  |  |
| 4 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20Cm | m2 | 20 | 4.52 |  |  |  |
| 5 | 拆除路面 | 1.材质:现状混凝土路面 2.厚度:37cm（12cm厚原 色透水混凝土路面+3cm厚彩 色透水混凝土路面+20cm厚 级配碎石基层+2cm厚砂垫层） 3.人工装石渣，自卸汽车 运石渣，运距自行考虑 | m2 | 20 | 33.4 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 消防通道-道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 落地式配电箱 | 3T1LB4配电箱、3T3LB3配 电箱、1T2LB7配电箱 1.XL21改，IP65、314不 锈钢材质 2.C20基础、接地 | 台 | 3 | 1026.25 |  |  |  |
| 2 | 电缆保护管 | 1.名称:过路电缆套管 2.材质、型号：SC100镀锌钢管 | m | 24.48 | 34.77 |  |  |  |
| 3 | 电缆保护管 | 1.型号:PVC电工套管 2.规格:Φ63 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 740.76 | 6.33 |  |  |  |
| 4 | 电缆 | 1.名称:铠装铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV22-0.6/1KV 4*50+1*25 3.敷设方式、部位:管内穿线 | m | 739.57 | 14.41 |  |  |  |
| 5 | 电缆终端头 | 1.干包式电力电缆终端头制作安装 (1kV以下 截面120mm2以内) | 个 | 12 | 139.63 |  |  |  |
| 6 | 砌筑井 | 详图集120101-5-142 1. 200mm厚C25混凝土垫层 2.井底流槽 (现浇C25混凝土) 3.砖砌井壁 (矩形) 4.砖墙 (抹灰 井内侧) 5.120mm厚C30混凝土盖板 6.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外) 7.检查井井盖、座(球墨 铸铁井盖井座) | 座 | 22 | 1102.74 |  |  |  |
| 7 | 供电系统调试 | 1.1kV以下交流供电 | 系统 | 1 | 369.55 |  |  |  |
| 8 | 接地装置调试 | 1.独立接地装置 (2~6根接地极) | 组 | 1 | 1099.28 |  |  |  |
| 9 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 278.14 | 3.45 |  |  |  |
| 10 | 填方 | 1.填方材料品种:机制砂 | m3 | 58.4 | 7.04 |  |  |  |
| 11 | 填方 | 1.填方材料品种:原土回填 | m3 | 186.85 | 6.8 |  |  |  |
| 12 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:自行考虑 | m3 | 63.37 | 0.17 |  |  |  |
| 13 | 拆除路面 | 1.材质:细粒式透水沥青 +中粒式透水沥青+石油透水沥青下封层 2.厚度:10cm 3.挖掘机装石渣，自卸汽车运石渣，运距自行考虑 | m2 | 9.36 | 0.36 |  |  |  |
| 14 | 拆除基层 | 1.材质:5%水泥稳定基层 +4%水泥稳定基层 2.厚度:30cm 3.挖掘机装石渣，自卸汽车运石渣，运距自行考虑 | m2 | 9.36 | 0.78 |  |  |  |
| 15 | 拆除基层 | 1.材质:级配碎石垫层 2.厚度:20mm厚 3.挖掘机挖、装石渣，自卸汽车运石渣，运距自行考虑 | m2 | 9.36 | 0.24 |  |  |  |
| 16 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式透水沥青混凝土 2.厚度:4cm | m2 | 9.36 | 2.92 |  |  |  |
| 17 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式透水沥青混凝土 2.厚度:6cm | m2 | 9.36 | 3.18 |  |  |  |
| 18 | 封层 | 1.材料品种:石油透水沥青下封层 | m2 | 9.36 | 0.75 |  |  |  |
| 19 | 水泥稳定碎(砾 )石 | 1.水泥含量:水泥用量 4% 2.厚度:150mm | m2 | 9.36 | 2.63 |  |  |  |
| 20 | 水泥稳定碎(砾 )石 | 1.水泥含量:水泥用量 4% 2.厚度:150mm | m2 | 9.36 | 2.63 |  |  |  |
| 21 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:200mm | m2 | 9.36 | 4.12 |  |  |  |
| 22 | 路床(槽)整形 | 1.部位:路床 2.路床碾压检验 | m2 | 9.36 | 0.25 |  |  |  |
| 23 | 装饰灯 | 1.“兔子”造型地灯 2.LED 6W 暖黄色/3000K 3.安装绿地上,仿真月球灯旁 | 套 | 24 | 35.53 |  |  |  |
| 24 | 砌筑井 | 详图集120101-5-142 1. 200mm厚C25混凝土垫层 2.井底流槽 (现浇C25混凝土) 3.砖砌井壁 (矩形) 4.砖墙 (抹灰 井内侧) 5.120mm厚C30混凝土盖板 6.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外) 7.检查井井盖、座(球墨 铸铁井盖井座) | 座 | 8 | 1102.74 |  |  |  |
| 25 | 电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-0.6/1KV 3*6 3.敷设方式、部位:管内穿线 | m | 632.9 | 8 |  |  |  |
| 26 | 配管 | 1.名称:碳素波纹管 2.规格:CFRP(外径φ40mm) 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 392.9 | 6.33 |  |  |  |
| 27 | 配管 | 1.名称:塑料仿真树藤保护套管 2.规格:外径φ21mm | m | 240 | 6.33 |  |  |  |
| 28 | 装饰灯 | 1.鸟巢照树灯 2.LED 24W/220V 暖黄色/3000K | 套 | 48 | 17.03 |  |  |  |
| 29 | 装饰灯 | 1.照树灯 2.LED 24W/220V 暖黄色 /3000K | 套 | 32 | 17.03 |  |  |  |
| 30 | 装饰灯 | 1.“2.0m仿真月球”造型地灯 2.LED 90W 暖黄色/3000K | 套 | 2 | 35.53 |  |  |  |
| 31 | 装饰灯 | 1.“1.5m仿真月球”造型地灯 2.LED 90W 暖黄色/3000K | 套 | 3 | 35.53 |  |  |  |
| 32 | 装饰灯 | 1.“1.0m仿真月球”造型地灯 2.LED 45W 暖黄色/3000K | 套 | 2 | 35.53 |  |  |  |
| 33 | 装饰灯 | 1.“萤火虫”造型地灯 2.LED 6W 暖黄色/3000K 6头6cm大球 3.规格：1组6支 | 组 | 618 | 32.25 |  |  |  |
| 34 | 装饰灯 | 1.1.5m球型地灯 2.LED 90W 暖黄色/3000K 3.PE树脂材质 | 套 | 3 | 35.53 |  |  |  |
| 35 | 装饰灯 | 1.1.0m球型地灯 2.LED 45W 暖黄色/3000K 3.PE树脂材质 | 套 | 1 | 35.53 |  |  |  |
| 36 | 配线 | 1.名称:铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV 3×4 | m | 254.66 | 0.6 |  |  |  |
| 37 | 配管 | 1.材质:PVC电工套管 2.规格:DN32 3.配置形式:埋地铺设 | m | 254.66 | 8.39 |  |  |  |
| 38 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现状土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 86.83 | 3.45 |  |  |  |
| 39 | 填方 | 1.密实度要求:详设计要求 2.填方材料品种:机制砂 3.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 18.02 | 2.44 |  |  |  |
| 40 | 填方 | 1.密实度要求:详设计要求 2.填方材料品种:管沟开挖土方 3.填方来源、运距:场内平衡调整 | m3 | 59.31 | 3.04 |  |  |  |
| 41 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:管沟开挖土方 2.运距:自行考虑 | m3 | 18.66 | 0.2 |  |  |  |
| 42 | 装饰灯 | 1.2.0m球型地灯 2.LED 90W 暖黄色/3000K 3.PE树脂材质 | 套 | 3 | 35.53 |  |  |  |
| 43 | 接地母线 | 1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 | m | 14 | 19.44 |  |  |  |
| 44 | 接地极 | 1.材质:角钢接地极 2.规格:-50×5 L=2.5m | 根 | 3 | 38.63 |  |  |  |
| 45 | 落地式配电箱 | 1.名称:PB-1配电箱（ XL21改，IP65、314不锈钢材质) 2.基础形式、材质、规格 :1900*1200*800mmC20混凝 土基础 3.20mm厚水泥砂浆抹面（基础外立面） 4.-50×5 L=2.5m角钢接地极 5.-40*4镀锌扁钢接地线 6.基础支架制作及安装（ 10#槽钢基础+L50*5mm角钢 基础） 7.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外) 8.人工配合机械开挖基础土方 9.槽、坑回填土 (人机配合回填碾压) | 台 | 1 | 1028.63 |  |  |  |
| 46 | 砌筑井 | 详图集120101-5-142 1. 200mm厚C25混凝土垫层 2.井底流槽 (现浇C25混凝土) 3.砖砌井壁 (矩形) 4.砖墙 (抹灰 井内侧) 5.120mm厚C30混凝土盖板 6.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外) 7.检查井井盖、座(球墨 铸铁井盖井座) | 座 | 9 | 1085.21 |  |  |  |
| 47 | 电缆 | 1.名称:铠装铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV22-0.6/1KV 4*50+1*25 3.敷设方式、部位:管内穿线 | m | 123 | 14.41 |  |  |  |
| 48 | 电缆 | 1.名称:铠装铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV22-0.6/1KV 3*10 3.敷设方式、部位:管内穿线 | m | 355 | 14.41 |  |  |  |
| 49 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护套管 2.型号:CPVC 3.规格:φ100 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 11 | 6.33 |  |  |  |
| 50 | 电缆保护管 | 1.名称:过路电缆套管 2.规格:SC40 3.材质:镀锌钢管 | m | 355 | 34.77 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 消防通道-排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化地 | m2 | 274.4 | 3.43 |  |  |  |
| 2 | 种植土回(换)填 | 1.回填土质要求:种植土 2.回填厚度:300mm厚 | m3 | 82.32 | 0.4 |  |  |  |
| 3 | 栽植灌木 | 1.种类:炮仗花（假植苗，生长健壮、3株/丛） 2.冠丛高:200cm 3.蓬径:40cm 4.养护期:半年养护（3个月成活养护+3个月日常养护） 5.基肥：5kg/株 | 株 | 550 | 18.92 |  |  |  |
| 4 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:肾蕨 2.株高或蓬径:25-30cm、冠幅：20cm 3.单位面积株数:64株/m2 4.养护期:半年养护（3个 月成活养护+3个月日常养护） 5.基肥：5kg/株 | m2 | 139.8 | 12.81 |  |  |  |
| 5 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:大叶油草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:半年养护（3个 月成活养护+3个月日常养护） 4.基肥：5kg/m2 | m2 | 134.6 | 6.65 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 围挡 | 固定式夹芯压型钢板围挡 样式详设计施工图XT-05 1.围挡高度:2.5m 2.材质：100*100*1.5镀 锌型钢立柱、80*40*20*1.5mmC型钢框架、40*40*4mm镀锌角铁斜撑、1.5后φ80mm不锈钢球 3.50mm厚彩钢夹芯板 4.200*200*8mm厚法兰盘、M10膨胀螺丝 5.高清广告喷绘布 安装 （内容及样式由业主自定义） | m | 2667 | 14.76 |  |  |  |
| 2 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 26 | 29.41 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳务分包暂定总价（含税3%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

以上单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

我司承诺服务期限为：合同工期为90日历天，根据比选人要求的工期确保项目完成。我方拟派的项目负责人为         ，身份证号：                 。

同时，若因政策调整或比选人经营方针调整而导致该项目部分或全部无法实施的，同意比选人将不对此承担相关经济、法律等方面的责任。

我司对合同条款的意见是：同意，一旦中选，我司将受此条款约束。除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书、本项目比选文件以及我司比选申请文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

特此承诺！

比选申请人：              （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

电      话：

传      真：

年    月    日

- 注：1.拟派出项目负责人须附上其相关注册证书（如有）、身份证等复印件并加盖单位公章。

- 2.报价须电脑输入打印，不得对其报价进行涂改，否则视为无效。

- 3.比选申请人对综合单价进行填报，不得高于固定单价最高限价，并计算合价与总价，统一保留两位小数。不按此规定报价的，做废选处理。

- 4.比选申请人报价最低价者为中选人，次低价者为第一候补中选人。若出现多家报价总价相同，采用随机抽取的方式确定中选人和第一候补中选人。

六、比选申请人认为必须提供的其他资料

比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】。

第三章  劳务合同

工程分包合同

劳务作业发包人：漳州圆新建设工程管理有限公司  （以下简称甲方）

劳务作业承包人：                              （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本建设工程劳务作业承包事宜协商达成一致，订立本合同。

- 项目概况

1.1 项目名称：九龙江西溪南岸（漳州大桥至龙江颂8.6kM段）开园设施提升工程劳务分包

1.2 建设地点：九龙江西溪南岸

1.3建设规模及建设内容：各类警示导向标识牌、景观坐凳、景观发光字、观光车充电桩、成品垃圾屋、岗亭、夜景照明提升等内容，具体以施工图为准。

第二条  承包范围及内容

2.1 承包范围：甲方发出的施工图及甲方指令中所包含的劳务，主要包括园区景观、道路工程、排水工程等，具体详合同附件。

2.2 主要内容：乙方的工作内容为甲方所承包工程的劳务，乙方的具体工作要求按照甲方公布的相关标准执行。

第三条  工期要求

3.1总工期90日历天，根据项目情况，以甲方发出开工时间为准。

第四条  质量及技术要求

4.1乙方必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。乙方施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

第五条  价款支付

5.1 劳务价款：

本项目劳务分包费用暂定总价人民币（大写）              ，（小写:￥       元），其中不含税价为￥       元，增值税额为￥       元。

以上费用包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用，双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

5.2 价款支付：

（1）乙方向甲方提交申请工程进度款，工程完成量经甲方验收确认、符合质量要求后，且乙方提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），甲方核实无误后，按合同价的80%拨付进度款；

（2）待工程结算后，资料完整归档，经甲方核实无误后，甲方自收到乙方开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)；

（3）待缺陷责任期（2年）满后并经甲方验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。

- 注：乙方应向甲方提交等额增值税专用发票，若乙方未按规定提供发票的，甲方有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

- 若乙方所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+乙方所开增值税专用发票的税率)。

第六条  合同当事人

双方确定，在本合同有效期内，甲方项目代表：         电话：       。

乙方项目负责人：         证号：            电话：             。

双方代表承担履行合同过程中具体事宜、协调各种关系等。

第七条  双方责任

7.1甲方责任

（1）甲方应负责提供施工场地，确保施工顺利进展。

（2）负责向乙方支付劳务分包费用。

7.2乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表及相关部门监督。

（2）乙方必须采取施工安全和环境保护措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

（3）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（4）必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定。

（5）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，在工程完工前应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行承担。乙方在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由乙方负责。

（6）乙方应将甲方按合同约定支付的价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资。

（7）按法律规定和合同约定完成工程内容。

（8）应履行的其他义务。

第八条  质保责任

8.1 本工程质量保证金按照工程最终总价款 3% 扣留。

8.2 质量保修期： 2年 。

第九条  违约责任

9.1 在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法再分包的；

（2）乙方违反合同约定使用不合格的工程材料设备的；

（3）乙方原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）乙方在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求的，乙方要负责返修至符合规范、质量要求外还应向甲方支付相应比例的违约金；

（8）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

9.2 违约责任的承担方式和计算方法：

（1）工程违约分包处理：本工程不允许乙方以任何名义将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。如乙方将工程进行转包或未经甲方同意擅自再分包或违法分包，甲方有权责令其出场，处罚乙方3万元人民币，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由乙方负责；

（2）乙方未按施工进度计划及时完成合同约定的工作且造成工期延误的，每延误（从甲方通知之日起计算）一日，应向甲方支付1000元/日的违约金；

（3）乙方缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的，甲方有权自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若剩余的保修金不足以抵扣，乙方还应赔偿甲方所受的损失；

（4）如因质量不合格给甲方造成的损失的，或私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，乙方应按实际损失给予赔偿。

第十条  廉洁自律

甲乙双方在履行本合同的过程中，应廉洁自律，若乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在结算总价的基础上，下浮20%。

第十一条  争议解决

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。协商不成或不愿协商，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十二条  补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十三条  合同生效

本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份、乙方执 肆 份，自双方盖章签字后生效。

附件1：《农民工工资委托支付协议》

附件2：《工程劳务分包清单及合同价》

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

地  址: 漳州高新区九湖镇            地  址:

蔡坑工业园2号7#楼

电    话:0596-6628973               电    话:

开户银行：

账    号：

签订日期：2025年   月   日

附件1：《农民工工资委托支付协议》

漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议

承包人： 漳州圆新建设工程管理有限公司

分包人：

经双方友好协商，现就九龙江西溪南岸（漳州大桥至龙江颂8.6kM段）开园设施提升工程劳务分包项目农民工工资委托支付事宜协议如下：

一、分包人委托承包人代发农民工工资，承诺每月按时将经农民工本人签字确认的工资表上报承包人，由承包人委托银行发放，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡等信息真实性由分包人负责，农民工个税由分包单位负责申报。

二、承包人承诺按分包合同约定按时足额支付农民工工资，不得以工程款被拖欠为由拒付农民工工资。

三、农民工工资应按月支付，委托银行直接支付的农民工工资计入分包工程进度款予以扣除。

四、违约责任

施工期间，如发生农民工工资拖欠，按下列方式处理：

1.承包人未按月足额拨付人工费（工资款）的，由其无条件进行拨付，并承担相应的违约责任。

2.分包人伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，经核实，高估冒算超出费用，承包人有权按 2倍向分包人收取违约金，从剩余分包工程款中直接扣除。

3.任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。

本协议一式捌份，双方签字和盖章后生效。

| 承包人（盖章）： | 分包人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章） ： |
| 地 址：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼 | 地 址： |
| 电 话：0596-6628973 | 电 话： |

签订时间：2025年  月   日               签订地点：漳州高新区

附件2：《工程劳务分包清单及合同价》

| 序号 | 项目 | 特征描述 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 园区景观 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 分区一-中山大桥周边路面喷漆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标记 | 样式：观光车专用道 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：文字 3.规格尺寸:宽1.45m*高1.45mm | 个 | 6 |  |  |
| 2 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.线型:标线（白色）、线宽150mm | m2 | 22.66 |  |  |
| 1.2 | 垃圾屋场地1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾屋 | 详设计意向图 1.成品垃圾屋 2.规格：6000*2800*2800mm） 3.材质：钢结构+金属雕花板+集成吊顶+复合型内墙+瓷砖地面（含运输费，机械吊装、人工辅助安装费） | 座 | 1 |  |  |
| 2 | 垃圾箱 | 1.带轮挂车环卫垃圾桶（规格：1440*770*1250mm、660L） | 个 | 3 |  |  |
| 3 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300mm厚防滑地砖（室内） | m2 | 14.25 |  |  |
| 4 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300*30mm厚芝麻白花岗岩荔枝面 | m2 | 17.58 |  |  |
| 5 | 石材零星项目 | 部位：侧面封边 1.600*300*30mm厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 4.05 |  |  |
| 2.1 | 分区二-景观发光字A |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属有机玻璃字 | 样式：龙江岁月，由专业厂家二次深化设计及安装 1.1.2厚不锈钢+亚克力白色景观发光字（面贴彩色膜） 2.字体：华文行楷，规格：高6.5*宽5.4m | 个 | 4 |  |  |
| 2 | 金属有机玻璃字 | 样式：LONGJIANG YEARS，由专业厂家二次深化设计及安装 1.1.2厚不锈钢+亚克力白色景观发光字（面贴彩色膜） 2.字体：方正超粗黑简体，规格：高2.5m | 个 | 14 |  |  |
| 3 | 平面招牌 | 1.基层材料种类 :50*50*5mm厚镀锌角钢@≤ 2000+100*100*5mm厚镀锌方管@≤2000 2.防护材料种类:金属构件需经过防锈处理，两道环氧通用底漆、饰面漆一道 | m2 | 208.57 |  |  |
| 2.2 | 观光车道路面喷漆1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 路面喷漆 | 1.面层喷深红漆（二遍） | m2 | 365.4 |  |  |
| 2 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：直行箭头 3.规格尺寸:白色，宽0.2m*高1.4m | 个 | 6 |  |  |
| 3 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：引导箭头 3.规格尺寸:白色 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：人行+非机动车标识 3.规格尺寸:白色，高2.5m | 个 | 5 |  |  |
| 5 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：非机动车标识 3.规格尺寸:白色，高1.45m | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 标记 | 样式：观光车专用道 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：文字 3.规格尺寸:宽1.45m*高1.45m | 个 | 18 |  |  |
| 7 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.线型:标线（白色需线）、单线宽100mm | m2 | 0.4 |  |  |
| 8 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.线型:横道线（白色实线）、单线宽450mm | m2 | 20.7 |  |  |
| 9 | 隔离护栏 | 样式详设计图纸XT-02.2/2， 1.规格、型号:防眩板重型市政隔离栏杆(上横管65*38*1.8mm热镀锌钢静电 喷涂（白色）、下横管 65*38*1.8mmm热镀锌钢静电喷涂（白色）、45角焊接防 眩光板，热镀锌钢静电 喷涂(黄色）、80*40*2mm立柱 热镀锌钢静电喷涂、反光轮廓标)，H=760mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度 :400*300*170mmC20混凝土基础 | m | 102.5 |  |  |
| 10 | 标杆 | 1.类型:单柱式 2.规格尺寸:Φ80*3400mm镀锌钢管（防撞反光贴） | 根 | 1 |  |  |
| 11 | 标志板 | 1.类型:单向标识牌 2.材质、规格尺寸:600*1200mm□标志板 3.板面反光膜等级:蓝色反光膜 | 块 | 1 |  |  |
| 12 | 现浇混凝土人行 道及进口坡 | 1.罩面防滑处理工序一道 2.双丙聚氨酯密封处理 3.30厚6mm粒径C25深红色透水混凝土 4.60厚10mm粒径C25透水混凝土 5.30厚砂滤层 6.200厚天然级配砂石垫层 7.素土夯实≥93% | m2 | 11.5 |  |  |
| 13 | 安砌侧(平、缘 )石 | 1.材料品种、规格 :1000*150*300mm芝麻白花岗岩荔枝面路沿石 | m | 5 |  |  |
| 14 | 车挡石 | 1.名称及材质:φ250mm成品花岗岩挡车石 2.170mm厚C20混凝土垫层 | 个 | 2 |  |  |
| 2.3 | 垃圾屋场地2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾屋 | 详设计意向图 1.成品垃圾屋 2.规格：6000*2800*2800mm） 3.材质：钢结构+金属雕 花板+集成吊顶+复合型内墙+瓷砖地面 （含运输费，机械吊装、人工辅助安装费） | 座 | 1 |  |  |
| 2 | 垃圾箱 | 1.带轮挂车环卫垃圾桶（规格：1440*770*1250mm、660L） | 个 | 3 |  |  |
| 3 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300mm厚防滑地砖（室内） | m2 | 14.25 |  |  |
| 4 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300*30mm厚芝麻白花岗岩荔枝面 | m2 | 12.37 |  |  |
| 5 | 石材零星项目 | 部位：侧面封边 1.600*300*30mm厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 2.78 |  |  |
| 3.1 | 分区三-景观发光字B |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属有机玻璃字 | 样式：龙江岁月，由专业厂家二次深化设计及安装 1.1.2厚不锈钢+亚克力白色景观发光字（面贴彩色膜） 2.字体：华文行楷，规格：高6.0*宽5.0m | 个 | 4 |  |  |
| 2 | 金属有机玻璃字 | 样式：LONGJIANG YEARS，由专业厂家二次深化设计及安装 1.1.2厚不锈钢+亚克力白 色景观发光字（面贴彩色膜） 2.字体：方正超粗黑简体，规格：高2.0m | 个 | 14 |  |  |
| 3 | 平面招牌 | 1.基层材料种类 :50*50*5mm厚镀锌角钢@≤ 2000+100*100*5mm厚镀锌方管@≤2000 2.防护材料种类:金属构件需经过防锈处理，两道环氧通用底漆、饰面漆一道 | m2 | 170.5 |  |  |
| 3.2 | 垃圾屋场地3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾屋 | 详设计意向图 1.成品垃圾屋 2.规格：6000*2800*2800mm） 3.材质：钢结构+金属雕 花板+集成吊顶+复合型内墙+瓷砖地面（含运输费，机械吊装、 人工辅助安装费） | 座 | 1 |  |  |
| 2 | 垃圾箱 | 1.带轮挂车环卫垃圾桶（规格：1440*770*1250mm、660L） | 个 | 3 |  |  |
| 3 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300mm厚防滑地砖（室内） | m2 | 14.25 |  |  |
| 4 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300*30mm厚芝麻白花岗岩荔枝面 | m2 | 9.77 |  |  |
| 5 | 石材零星项目 | 部位：侧面封边 1.600*300*30mm厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 2.63 |  |  |
| 4.1 | 分区四-观光车道路面喷漆2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：人行+非机动车标识 3.规格尺寸:白色，高2.5m | 个 | 5 |  |  |
| 2 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：非机动车标识 3.规格尺寸:白色，高1.45m | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 标记 | 样式：观光车专用道 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：文字 3.规格尺寸:宽1.45m*高1.45m | 个 | 18 |  |  |
| 4 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.线型:标线（白色需线）、单线宽100mm | m2 | 0.4 |  |  |
| 5 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.线型:横道线（白色）、单线宽450mm | m2 | 20.7 |  |  |
| 6 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：直行箭头 3.规格尺寸:白色，宽0.2m*高1.4m | 个 | 6 |  |  |
| 7 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：引导箭头 3.规格尺寸:白色 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 隔离护栏 | 样式详设计图纸XT-02.2/2， 1.规格、型号:防眩板重 型市政隔离栏杆(上横管 65*38*1.8mm热镀锌钢静电 喷涂（白色）、下横管 65*38*1.8mmm热镀锌钢静电 喷涂（白色）、45角焊接防 眩光板，热镀锌钢静电 喷 涂(黄色）、80*40*2mm立柱 热镀锌钢静电喷涂、反光轮 廓标)，H=760mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度 :400*300*170mmC20混凝土基础 | m | 285 |  |  |
| 9 | 路面喷漆 | 1.面层喷深红漆（二遍） | m2 | 968.8 |  |  |
| 10 | 标杆 | 1.类型:单柱式 2.规格尺寸:Φ80*3400mm镀锌钢管（防撞反光贴） | 根 | 1 |  |  |
| 11 | 标志板 | 1.类型:单向标识牌 2.材质、规格尺寸:600*1200mm□标志板 3.板面反光膜等级:蓝色反光膜 | 块 | 1 |  |  |
| 12 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 1.罩面防滑处理工序一道 2.双丙聚氨酯密封处理 3.30厚6mm粒径C25深红色透水混凝土 4.60厚10mm粒径C25透水混凝土 5.30厚砂滤层 6.200厚天然级配砂石垫层 7.素土夯实≥93% | m2 | 11.5 |  |  |
| 13 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格 :1000*150*300mm芝麻白花岗岩荔枝面路沿石 | m | 5 |  |  |
| 14 | 车挡石 | 1.名称及材质:φ250mm成 品花岗岩挡车石 2.170mm厚C20混凝土垫层 | 个 | 2 |  |  |
| 4.2 | 垃圾屋场地4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾屋 | 详设计意向图 1.成品垃圾屋 2.规格： 6000*2800*2800mm） 3.材质：钢结构+金属雕花板+集成吊顶+复合型内墙+瓷砖地面 （含运输费，机械吊装、人工辅助安装费） | 座 | 1 |  |  |
| 2 | 垃圾箱 | 1.带轮挂车环卫垃圾桶（规格：1440*770*1250mm、660L） | 个 | 3 |  |  |
| 3 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300mm厚防滑地砖（室内） | m2 | 14.25 |  |  |
| 4 | 园路 | 1.现状场地平整 2.150mm厚C20素混凝土 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.600*300*30mm厚芝麻白 花岗岩荔枝面 | m2 | 12.37 |  |  |
| 5 | 石材零星项目 | 部位：侧面封边 1.600*300*30mm厚芝麻白 花岗岩荔枝面 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 2.78 |  |  |
| 4.3 | 揽江台地面修复 |  |  |  |  |  |
| 1 | 沥青混凝土 | 1.50mm厚细粒式透水沥青混凝土 | m2 | 7.29 |  |  |
| 5.1 | 分区五-景观发光字C |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属有机玻璃字 | 样式：龙江岁月，由专业厂家二次深化设计及安装 1.1.2厚不锈钢+亚克力白色景观发光字（面贴彩色膜） 2.字体：华文行楷，规格：高6.0*宽5.0m | 个 | 4 |  |  |
| 2 | 金属有机玻璃字 | 样式：LONGJIANG YEARS，由专业厂家二次深化设计及安装 1.1.2厚不锈钢+亚克力白色景观发光字（面贴彩色膜） 2.字体：方正超粗黑简体，规格：高2.0m | 个 | 14 |  |  |
| 3 | 平面招牌 | 1.基层材料种类 :50*50*5mm厚镀锌角钢@≤ 2000+100*100*5mm厚镀锌方管@≤2000 2.防护材料种类:金属构 件需经过防锈处理，两道环氧通用底漆、饰面漆一道 | m2 | 170.5 |  |  |
| 5.2 | 观光车道路面喷漆3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标记 | 样式：观光车专用道 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：文字 3.规格尺寸:宽1.45m*高 1.45mm | 个 | 12 |  |  |
| 2 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.线型:标线（白色）、线宽100mm | m2 | 23.5 |  |  |
| 3 | 路面喷漆 | 1.面层喷深红漆（二遍） | m2 | 486.3 |  |  |
| 4 | 标记 | 1.材料品种：热熔漆（添加反光颗粒材料） 2.类型：直行箭头 3.规格尺寸:白色，宽宽0.2m*高1.4m | 个 | 4 |  |  |
| 6.1 | 观光车站点标识牌 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 18.1 |  |  |
| 2 | 填方 | 1.密实度要求:详设计要求 2.填方材料品种:基础开挖土方 3.填方来源、运距:平衡调整 | m3 | 14.98 |  |  |
| 3 | 竖式标箱 | 样式详设计施工图XT-04 1.素土夯实，压实度93% 2.600*400*500mmC25混凝土基础 3.基层材料种类:50×50×3mm不锈钢管骨架 4.面层材料种类:2mm厚 304不锈钢板面（不锈钢板 深灰色汽车烤漆加工+面板 样式打印加工+亚克力（黄色）装饰线条） 5.预埋铁件安装 镀锌钢板 400*250*5.0mm | 个 | 26 |  |  |
| 6.2 | 告示牌、景观坐凳、岗亭（大、小） |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 32.29 |  |  |
| 2 | 填方 | 1.密实度要求:详设计要求 2.填方材料品种:基础开挖土方 3.填方来源、运距:平衡调整 | m3 | 27.98 |  |  |
| 3 | 平面招牌 | 样式详图纸XT-06,“已征迁” 1.广告牌面层 20mm厚亚克力板（红色字体） | 块 | 6 |  |  |
| 4 | 竖式招牌 | 临时导向牌，样式详图纸XT-10 1.25*25*1.5mm镀锌方管 2.5.0mm厚KT板 | 块 | 38 |  |  |
| 5 | 竖式招牌 | 样式详图纸XT-06“业态牌” 1.立杆：φ80mm不锈钢管 2.面层材料种类 :1500*1000mm单层镀锌彩板 （含固定铁架） 3.防护材料种类:车模贴 4.300*300*300mm厚C25混凝土基础 | 座 | 8 |  |  |
| 6 | 竖式招牌 | 低警示牌，样式详图纸 XT-08-1~5“禁止垂钓” 1.基层材料种类 :100*50*3mm热镀锌钢管骨架 2.面层材料种类:2mm厚 304不锈钢板 3.防护材料种类:黄色汽车烤漆 4.基础材料： 400*400*300mmC25混凝土基础+80mm厚C15细石混凝土保护层 5.100mm厚C15混凝土垫层 6.预埋铁件制作及安装（ 300×300×10mm热镀锌钢板） | 座 | 9 |  |  |
| 7 | 竖式招牌 | 低警示牌，样式详图纸 XT-08-1~5“水深危险” 1.基层材料种类 :100*50*3mm热镀锌钢管骨架 2.面层材料种类:2mm厚 304不锈钢板 3.防护材料种类:黄色汽车烤漆 4.基础材料： 400*400*300mmC25混凝土基础+80mm厚C15细石混凝土保护层 5.100mm厚C15混凝土垫层 6.预埋铁件制作及安装（ 300×300×10mm热镀锌钢板） | 座 | 4 |  |  |
| 8 | 高清车贴 | 1.观光车内贴纸一（样式由业主自定义） 2.规格：100*50mm | 张 | 40 |  |  |
| 9 | 高清车贴 | 1.观光车内贴纸二（样式由业主自定义） 2.规格：1250*150mm | 张 | 40 |  |  |
| 10 | 岗亭 | 详设计意向图 1.成品值班岗亭 2.规格：2000*2000*2750mm 3.材质：10厘钢化玻璃+铝合金管门+集成吊顶（含运输费，机械吊装、人工辅助安装费） | 座 | 5 |  |  |
| 11 | 岗亭 | 详设计意向图 1.成品值班岗亭 2.规格：1500*1500*2750mm 3.材质：10厘钢化玻璃+铝合金管门+集成吊顶（含运输费，机械吊装、人工辅助安装费） | 座 | 9 |  |  |
| 12 | 其他景观小摆设 | 详设计意向图 1.成品景观座椅 2.规格：1800*450*780mm 3.材质：不锈钢+菠萝格 （含运输费，机械吊装、人工辅助安装费） 4.250*300*500mmC25混凝土基础 5.50mm厚C15细石混凝土保护层 6.人工挖基础土方 7.槽、坑回填土 (夯实机夯实) | 张 | 25 |  |  |
| 13 | 其它构件 | 观光车充电桩架，样式详图纸XT-09-1 1.40*60*4.0mm镀锌方管（深灰色烤漆） 2.柱脚膨胀螺栓固定于现状地面 3.充电插座安装 | 套 | 7 |  |  |
| 14 | 竖式招牌 | 低警示牌，样式详图纸 XT-08-1~5“禁止露营” 1.基层材料种类 :100*50*3mm热镀锌钢管骨架 2.面层材料种类:2mm厚 304不锈钢板 3.防护材料种类:黄色汽车烤漆 4.基础材料： 400*400*300mmC25混凝土基 础+80mm厚C15细石混凝土保护层 5.100mm厚C15混凝土垫层 6.预埋铁件制作及安装（ 300×300×10mm热镀锌钢板） | 座 | 2 |  |  |
| 15 | 竖式招牌 | 高警示牌，样式详图纸XT-08-6~8“水深危险、禁止游泳” 1.□100*100*4.0*2500mm不锈钢方管（深灰色汽车烤漆） 2.膨胀螺栓固定于现状路面 3.2.0厚304#不锈钢板（黄色汽车烤漆，双面） | 杆 | 2 |  |  |
| 16 | 竖式标箱 | 临时展板，样式详图纸XT-09-1、2 1.立杆：φ80mm不锈钢管 2.面层材料种类 :2400*1000mm单层镀锌彩板 （含固定铁架） 3.防护材料种类:车模贴 4.300*300*300mm厚C25混凝土基础 | 座 | 10 |  |  |
| 6.3 | 新增设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道口柱 | 详图纸“XT-07-3” 1.0.75m高道口柱安装 φ114*2.0*750mm 2.膨胀螺栓固定于现状路面 | 根 | 37 |  |  |
| 2 | 道口柱 | 详图纸“XT-07-4、5” 1.1.0m高道口柱安装 φ 114*2.0*1000mm 2.埋入式（埋入深度不小于250mm） 3.400*400*300mmC25混凝土基础 4.人工配合继续开挖基础土方 5.槽、坑回填土 | 根 | 500 |  |  |
| 3 | 信号灯 | 详图纸“XT-09-3” 1.分体式太阳能爆闪灯 2.φ80*2300mm不锈钢管 标志杆安装 单柱杆 3.膨胀螺栓固定于现状路面 | 套 | 4 |  |  |
| 4 | 太阳能照明灯 | 详意向图，离地3m、抱箍 固定于现场监控杆上 1.高效单晶太阳能板 2.防爆动力电池 3.50W灯具功率（1000-2000lm光通量，-20℃- +60℃工作温度，70-80光源显指，偏光+蝙蝠翼配光类型，航天铝材） | 套 | 7 |  |  |
| 5 | 太阳能应急广播 | 详意向图，离地2.5m、抱箍固定于现场监控杆上 1.人体感应触发播放语音，感应距离可达8米: 2.20W喇叭功率 3.120分贝以上大音量 4.通过4G远程APP管理、更换语音、可设置定时时间感应播放 5.高品质MP3语音播放，音质优美 6.30W .18V太阳能板 7.工作时长：持续5-7天 8.LED红蓝爆闪灯 | 套 | 37 |  |  |
| 6 | 标杆 | 详图纸“XT-07-1” 1.类型:单柱杆 2.材质:Φ80x5.0mm厚镀锌钢管 3.预埋铁件制作及安装（200×200×5mm镀锌钢板） 4.400*400*500mmC25混凝土基础 5.人工配合机械开基础土方 6.槽、坑回填土 (夯实机夯实) | 根 | 13 |  |  |
| 7 | 标志板 | 详图纸“XT-07-1” 1.类型:减速慢行标志牌 2.材质、规格尺寸 :800*1200mm 3.板面反光膜等级:蓝色反光膜 | 块 | 13 |  |  |
| 8 | 凸透镜标志牌 | 详图纸“XT-07-2” 1.人工挖基坑土方 (三类土 坑深 2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% 2.小型挖掘机挖槽坑土方(不装车 三类土) 3.槽、坑回填土 (夯实机夯实) 4.基础 (C25预拌混凝土) 5.标杆、门架制作 Φ 80x5.0mm厚镀锌钢管 6.标志杆安装 单柱杆 7.标牌支架及零星构件制作 8.凸透镜安装 (成品PC镜 面 Φ800mm) | 根 | 5 |  |  |
| 9 | 垃圾箱 | 详图纸“XT-11” 1.成品三分类垃圾桶 2.1300*400*250mmC20混 凝土基础 3.预埋铁件制作及安装（ 50*50*3mm热镀锌角钢） | 个 | 19 |  |  |
| 10 | 竖式招牌 | 警示牌，样式详图纸XT-11-1~5 1.基层材料种类 :50*50*3mm热镀锌钢管骨架 2.面层材料种类:2mm厚304不锈钢板 3.防护材料种类:黄色汽车烤漆 4.基础材料： 400*400*300mmC25混凝土基础+80mm厚C15细石混凝土保护层 5.100mm厚C15混凝土垫层 6.预埋铁件制作及安装（300×300×10mm热镀锌钢板） 7.人工配合机械开挖土方 8.槽、坑回填土 | 座 | 1 |  |  |
| 6.4 | 充电桩安装破除路面与恢复 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:原色透水混凝土（下面层） 2.厚度:12cm | m2 | 20 |  |  |
| 2 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:3cm彩色透水混凝土（上面层） 2.厚度:3cm | m2 | 20 |  |  |
| 3 | 找平层 | 1.2cm中粗砂找平层 | m2 | 20 |  |  |
| 4 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20Cm | m2 | 20 |  |  |
| 5 | 拆除路面 | 1.材质:现状混凝土路面 2.厚度:37cm（12cm厚原色透水混凝土路面+3cm厚彩 色透水混凝土路面+20cm厚 级配碎石基层+2cm厚砂垫层） 3.人工装石渣，自卸汽车运石渣，运距自行考虑 | m2 | 20 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 消防通道-道路工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 落地式配电箱 | 3T1LB4配电箱、3T3LB3配 电箱、1T2LB7配电箱 1.XL21改，IP65、314不 锈钢材质 2.C20基础、接地 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 电缆保护管 | 1.名称:过路电缆套管 2.材质、型号：SC100镀锌钢管 | m | 24.48 |  |  |
| 3 | 电缆保护管 | 1.型号:PVC电工套管 2.规格:Φ63 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 740.76 |  |  |
| 4 | 电缆 | 1.名称:铠装铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV22-0.6/1KV 4*50+1*25 3.敷设方式、部位:管内穿线 | m | 739.57 |  |  |
| 5 | 电缆终端头 | 1.干包式电力电缆终端头制作安装 (1kV以下 截面120mm2以内) | 个 | 12 |  |  |
| 6 | 砌筑井 | 详图集120101-5-142 1. 200mm厚C25混凝土垫层 2.井底流槽 (现浇C25混凝土) 3.砖砌井壁 (矩形) 4.砖墙 (抹灰 井内侧) 5.120mm厚C30混凝土盖板 6.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外) 7.检查井井盖、座(球墨铸铁井盖井座) | 座 | 22 |  |  |
| 7 | 供电系统调试 | 1.1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |  |  |
| 8 | 接地装置调试 | 1.独立接地装置 (2~6根接地极) | 组 | 1 |  |  |
| 9 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 278.14 |  |  |
| 10 | 填方 | 1.填方材料品种:机制砂 | m3 | 58.4 |  |  |
| 11 | 填方 | 1.填方材料品种:原土回填 | m3 | 186.85 |  |  |
| 12 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:自行考虑 | m3 | 63.37 |  |  |
| 13 | 拆除路面 | 1.材质:细粒式透水沥青+中粒式透水沥青+石油透水沥青下封层 2.厚度:10cm 3.挖掘机装石渣，自卸汽车运石渣，运距自行考虑 | m2 | 9.36 |  |  |
| 14 | 拆除基层 | 1.材质:5%水泥稳定基层 +4%水泥稳定基层 2.厚度:30cm 3.挖掘机装石渣，自卸汽车运石渣，运距自行考虑 | m2 | 9.36 |  |  |
| 15 | 拆除基层 | 1.材质:级配碎石垫层 2.厚度:20mm厚 3.挖掘机挖、装石渣，自卸汽车运石渣，运距自行考虑 | m2 | 9.36 |  |  |
| 16 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式透水沥青混凝土 2.厚度:4cm | m2 | 9.36 |  |  |
| 17 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式透水沥青混凝土 2.厚度:6cm | m2 | 9.36 |  |  |
| 18 | 封层 | 1.材料品种:石油透水沥青下封层 | m2 | 9.36 |  |  |
| 19 | 水泥稳定碎(砾 )石 | 1.水泥含量:水泥用量 4% 2.厚度:150mm | m2 | 9.36 |  |  |
| 20 | 水泥稳定碎(砾 )石 | 1.水泥含量:水泥用量 4% 2.厚度:150mm | m2 | 9.36 |  |  |
| 21 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:200mm | m2 | 9.36 |  |  |
| 22 | 路床(槽)整形 | 1.部位:路床 2.路床碾压检验 | m2 | 9.36 |  |  |
| 23 | 装饰灯 | 1.“兔子”造型地灯 2.LED 6W 暖黄色/3000K 3.安装绿地上,仿真月球灯旁 | 套 | 24 |  |  |
| 24 | 砌筑井 | 详图集120101-5-142 1. 200mm厚C25混凝土垫层 2.井底流槽 (现浇C25混凝土) 3.砖砌井壁 (矩形) 4.砖墙 (抹灰 井内侧) 5.120mm厚C30混凝土盖板 6.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外) 7.检查井井盖、座(球墨铸铁井盖井座) | 座 | 8 |  |  |
| 25 | 电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-0.6/1KV 3*6 3.敷设方式、部位:管内穿线 | m | 632.9 |  |  |
| 26 | 配管 | 1.名称:碳素波纹管 2.规格:CFRP(外径φ40mm) 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 392.9 |  |  |
| 27 | 配管 | 1.名称:塑料仿真树藤保护套管 2.规格:外径φ21mm | m | 240 |  |  |
| 28 | 装饰灯 | 1.鸟巢照树灯 2.LED 24W/220V 暖黄色/3000K | 套 | 48 |  |  |
| 29 | 装饰灯 | 1.照树灯 2.LED 24W/220V 暖黄色 /3000K | 套 | 32 |  |  |
| 30 | 装饰灯 | 1.“2.0m仿真月球”造型地灯 2.LED 90W 暖黄色/3000K | 套 | 2 |  |  |
| 31 | 装饰灯 | 1.“1.5m仿真月球”造型地灯 2.LED 90W 暖黄色/3000K | 套 | 3 |  |  |
| 32 | 装饰灯 | 1.“1.0m仿真月球”造型地灯 2.LED 45W 暖黄色/3000K | 套 | 2 |  |  |
| 33 | 装饰灯 | 1.“萤火虫”造型地灯 2.LED 6W 暖黄色/3000K 6头6cm大球 3.规格：1组6支 | 组 | 618 |  |  |
| 34 | 装饰灯 | 1.1.5m球型地灯 2.LED 90W 暖黄色/3000K 3.PE树脂材质 | 套 | 3 |  |  |
| 35 | 装饰灯 | 1.1.0m球型地灯 2.LED 45W 暖黄色/3000K 3.PE树脂材质 | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 配线 | 1.名称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV 3×4 | m | 254.66 |  |  |
| 37 | 配管 | 1.材质:PVC电工套管 2.规格:DN32 3.配置形式:埋地铺设 | m | 254.66 |  |  |
| 38 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现状土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 86.83 |  |  |
| 39 | 填方 | 1.密实度要求:详设计要求 2.填方材料品种:机制砂 3.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 18.02 |  |  |
| 40 | 填方 | 1.密实度要求:详设计要求 2.填方材料品种:管沟开挖土方 3.填方来源、运距:场内平衡调整 | m3 | 59.31 |  |  |
| 41 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:管沟开挖土方 2.运距:自行考虑 | m3 | 18.66 |  |  |
| 42 | 装饰灯 | 1.2.0m球型地灯 2.LED 90W 暖黄色/3000K 3.PE树脂材质 | 套 | 3 |  |  |
| 43 | 接地母线 | 1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 | m | 14 |  |  |
| 44 | 接地极 | 1.材质:角钢接地极 2.规格:-50×5 L=2.5m | 根 | 3 |  |  |
| 45 | 落地式配电箱 | 1.名称:PB-1配电箱（XL21改，IP65、314不锈钢材质) 2.基础形式、材质、规格 :1900*1200*800mmC20混凝土基础 3.20mm厚水泥砂浆抹面（基础外立面） 4.-50×5 L=2.5m角钢接地极 5.-40*4镀锌扁钢接地线 6.基础支架制作及安装（10#槽钢基础+L50*5mm角钢基础） 7.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外) 8.人工配合机械开挖基础土方 9.槽、坑回填土 (人机配合回填碾压) | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 砌筑井 | 详图集120101-5-142 1. 200mm厚C25混凝土垫层 2.井底流槽 (现浇C25混凝土) 3.砖砌井壁 (矩形) 4.砖墙 (抹灰 井内侧) 5.120mm厚C30混凝土盖板 6.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外) 7.检查井井盖、座(球墨 铸铁井盖井座) | 座 | 9 |  |  |
| 47 | 电缆 | 1.名称:铠装铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV22-0.6/1KV 4*50+1*25 3.敷设方式、部位:管内穿线 | m | 123 |  |  |
| 48 | 电缆 | 1.名称:铠装铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV22-0.6/1KV 3*10 3.敷设方式、部位:管内穿线 | m | 355 |  |  |
| 49 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护套管 2.型号:CPVC 3.规格:φ100 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 11 |  |  |
| 50 | 电缆保护管 | 1.名称:过路电缆套管 2.规格:SC40 3.材质:镀锌钢管 | m | 355 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 消防通道-排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化地 | m2 | 274.4 |  |  |
| 2 | 种植土回(换)填 | 1.回填土质要求:种植土 2.回填厚度:300mm厚 | m3 | 82.32 |  |  |
| 3 | 栽植灌木 | 1.种类:炮仗花（假植苗，生长健壮、3株/丛） 2.冠丛高:200cm 3.蓬径:40cm 4.养护期:半年养护（3个月成活养护+3个月日常养护） 5.基肥：5kg/株 | 株 | 550 |  |  |
| 4 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:肾蕨 2.株高或蓬径:25-30cm、冠幅：20cm 3.单位面积株数:64株/m2 4.养护期:半年养护（3个 月成活养护+3个月日常养护） 5.基肥：5kg/株 | m2 | 139.8 |  |  |
| 5 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:大叶油草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:半年养护（3个月成活养护+3个月日常养护） 4.基肥：5kg/m2 | m2 | 134.6 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围挡 | 固定式夹芯压型钢板围挡 样式详设计施工图XT-05 1.围挡高度:2.5m 2.材质：100*100*1.5镀 锌型钢立柱、80*40*20*1.5mmC型钢框架、40*40*4mm镀锌角铁斜撑、1.5后φ80mm不锈钢球 3.50mm厚彩钢夹芯板 4.200*200*8mm厚法兰盘、M10膨胀螺丝 5.高清广告喷绘布 安装 （内容及样式由业主自定义） | m | 2667 |  |  |
| 2 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 26 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务分包暂定总价（含税3%） |  |  |  |  |  |  |